建设项目环境影响报告表

项目名称: 杭州鑫程机械制造有限公司建设项目

建设单位（盖章）：杭州鑫程机械制造有限公司

浙江爱闻格环保科技有限公司

ZHEJIANG EVERGREEN ENVIRONMETAL SCI&TECH CO.,LTD

国环评证：乙字第2059号

编制日期： 2019年01月

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	5

三、环境质量状况	9

四、评价适用标准	11

五、建设项目工程分析	14

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	17

七、环境影响分析	18

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	22

九、结论与建议	23

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 杭州鑫程机械制造有限公司建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 杭州鑫程机械制造有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 甄程远 |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 甄程远 |  |  |
| 通讯地址 | 萧山区进化镇墅上王村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13906716205 |  | 传真 | ―― |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 311253 |
| 建设地点 | 萧山区进化镇墅上王村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | ― ― |  |  |  |  | 批准文号 |  | ― ― |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■ 扩建□ 迁建□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3484机械零部件加工 |  |  |  |
| 建筑面积 (平方米) | 2900 |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | ―― |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 200 | 其中：环保投资(万元) |  |  |  | 19 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 9.5% |  |
| 评价经费(万元) | / | 预期投产日期 |  |  |  |  | 2019年04月 |  |  |  |  |
| 1.1工程内容及规模 1.1.1项目由来 杭州鑫程机械制造有限公司位于萧山区进化镇墅上王村，租用杭州萧山新世纪纺织有限公司所属工业厂房，建筑面积2900平方米，实施新建项目。项目实施后，预计年制造加工轴承、汽车配件、机械配件共200万只。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和根据2017年6月29日发布的《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部44号令）以及2018年4月28日发布的《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环保部令第1号），本项目类别属于“69通用设备制造及维修（其他<仅组装的除外>）”，应编制环境影响报告表。 对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水环境影响评价项目类别为IV类，故本次环评不开展地下水环境影响评价。 为此杭州鑫程机械制造有限公司委托我单位承担该项目的环境影响报告表的编制工作。我单位接受委托后对生产场地周围环境进行了现场踏勘、调查和监测，并对建设项目资料进行收集。在杭州鑫程机械制造有限公司的大力支持下，根据国家、省、市的有关环保法规及浙江省建设项目环境影响评价技术要点（试行），编制了本项目环境影响报告表。 1.1.2编制依据 1.1.2.1项目依据 (1) 杭州鑫程机械制造有限公司提供的基础资料。 (2) 杭州鑫程机械制造有限公司与浙江爱闻格环保科技有限公司签订的环评协议。 1.1.3.2国家环境法规、文件 (1)《建设项目环境保护管理条例》(2017.7.16修订，2017.10.1施行)； (2)《中华人民共和国环境保护法》（2014.4.24修订，2015.1.1施行）； (3)《中华人民共和国环境影响评价法（2018年修订）》（中华人民共和国主席令第二十四号，2018年12月29日起施行）； (4)《中华人民共和国水污染防治法》(2017.6.27修订，2018.1.1施行)； (5) 《中华人民共和国大气污染防治法（2018年修订）》（2018.10.26起施行）； (6) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法（2018年修改）》（2018. 12.29起施行）； (7)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016.11.7修订)； (8)《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012.2.29修订，2012.7.1施行)； (9)《中华人民共和国节约能源法》（2016.7.2修订，2016.7.2施行）； (10)《中华人民共和国循环经济促进法》(2009.1.1)； (11)《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2018.4.28修正)； (12)国家环境保护部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号； (13)国家环境保护部《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012]98号； (14)《关于加强工业节水工作的意见的通知》，国家经贸委经贸资源[2000]1015号； (15)《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2016.3.25修订，2016.3.30施行）； 1.1.3.3地方环保法规、文件 (1)《浙江省大气污染防治条例》（2016.5.27修订，2016.7.1施行）； (2)《浙江省水资源管理条例》（2017.11.30修订、施行）； (3)《浙江省水污染防治条例》（2017.11.30修订、施行）； (4)《浙江省固体废物污染环境防治条例》（2017.9.30修订、施行）； (5)《浙江省建设项目环境保护管理办法》(2018.1.22修订，2018.3.1施行)； (6)《浙江省环境污染监督管理办法》(2015.12.28修订、施行)； (7)浙江省环境保护厅关于印发《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)》的通知(2012.2.24)； (8)《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》； (9)浙江省人民政府关于印发《浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（浙政发[2018]35号）； (10) 《关于<浙江省水功能区、水环境功能区划分方案（2015）>的批复》，浙江省人民政府文件，2015.6.29； (11)《浙江省环境空气质量功能区划分》，浙江省人民政府； (12)浙江省人民政府《关于发布浙江省生态保护红线的通知》，（浙江省人民政府浙政发[2018]30号，2018年7月20日施行）； (13)《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引(2013年)》； (14)《浙江省人民政府关于浙江省环境功能区划的批复》（浙政函（2016）111号，2016.7.5）； (15)《杭州市萧山区环境功能区划》； (16) 杭州市萧山区浦阳江生态经济区产业发展导向目录》。 1.1.3.4 技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则—总纲（HJ2.1~2016）》（2017.1.1起实施）； （2）《环境影响评价技术导则—大气环境（HJ2.2~2018）》（2018.12.1起实施）； （3）《环境影响评价技术导则—地面水环境（HJ 2.3~2018）》（2019.3.1起实施）； （4）《环境影响评价技术导则—声环境（HJ2.4-2009）》（2010.4.1起实施）； （5）《环境影响评价技术导则—生态影响（HJ19-2011）》（2011.9.1起实施）； （6）《环境影响评价技术导则—地下水环境（HJ610-2016）》（2016.1.7起实施）； （7）《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版）》（原浙江省环境保护厅，2005.5.1起实施）； （8）《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）（2017.10.1起实施）； （9）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017.10.1起实施）。 1.1.3项目内容 （1）项目建设规模 项目位于萧山区进化镇墅上王村，总投资200万元，项目用房面积2900平米。项目产品方案及产能见表1-1。 表1-1项目主要产品方案 序号; 产品名称; 单位; 新增; 备注. 1; 轴承、汽车配件、机械配件; 万只/年; 200; 新增. （2）项目主要设备清单 根据企业提供的资料，项目主要设备情况见表1-2。 表1-2 本项目主要设备清单 序号; 设备名称; 单位; 数量; 用途. 1; 数控车床; 台; 30; /. 2; 加工中心; 台; 10; /. 3; 抛丸机; 台; 3; /. 4; 油压机; 台; 1; /. 5; 气泵; 台; 3. （3）项目主要原辅材料消耗 根据企业提供的资料，项目主要原辅材料消耗情况见表1-3。 表1-3 本项目原辅材料年耗用量 序号; 原辅材料; 单位; 年消耗量; 备注. 1; 钢材; 吨/年; 800; /. 2; 液压油; 吨/年; 3; /. 3; 水; 吨/年; 900; /. 4; 电; 万度/年; 50; /. （4）生产组织和劳动定员 本项目劳动定员30人，不设宿舍和食堂，全年工作300天，日工作时间为8小时白班制，夜间不生产。 （5）厂区平面布置 项目平面布置见附图1。项目所用厂房共1层，布置有生产车间、办公区、原辅材料仓库。 （6）项目具体位置 项目位于萧山区进化镇墅上王村，东侧为新世纪纺织厂区；南侧隔村道为杭州萧山医疗器械厂；西侧为浙萧钢构厂区；北侧为其他企业厂区。项目周边环境见附图3，具体地理位置见附图1。 （7）公用工程 ①给水：项目用水由市政给水管网统一供给。 ②排水：项目排水实行雨污分流。目前，生活污水经厂内地埋式处理设施处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后直排；远期待项目所在地污水管网接通后，要求废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后全部纳管。 ③供电：项目供电由萧山区市政供电部门供电，全年用电50万度。 1.2与该项目有关的原有污染情况及主要环境问题 该项目为新建项目，企业现有厂房已建成，原为闲置厂房，不存在原有的污染情况和主要环境问题，项目利用闲置厂房实施。 |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1自然环境简况 2.1.1地理位置 萧山区位于浙江省北部，地处东经120°04'22''~120°43'46''，北纬29°50'54''~30°23'47''之间。本项目位于萧山区进化镇墅上王村，东侧为新世纪纺织厂区；南侧隔村道为杭州萧山医疗器械厂；西侧为浙萧钢构厂区；北侧为其他企业厂区。项目周边环境见附图3，具体地理位置见附图1。 2.1.2气象特征 萧山地处亚热带季风气候区南缘，年平均气温16.5℃，降水量1437.9毫米，常年无霜期248天。总气候特征为：冬夏长，春秋短，四季分明；光照充足，雨量充沛，温暖湿润。据杭州萧山气象台（站）多年资料统计： 平均最热月温度28.3℃； 平均最冷月温度4.2℃； 极端最高温度36.5℃； 极端最低温度-6.9℃； 年平均气压0.101Mpa； 年平均相对湿度77％； 均最大降雨量205.4mm(六月底)； 平均最小降雨量141.9mm(一月底)； 年平均日照1783.9h； 年平均风速1.78m/s。 2.1.3水文特征 萧山区的主要的江、河、湖泊可概分为：南部低山丘陵和河谷平原区的浦阳江水系、中部海湾湖积平原区的蜀山平原河网和东北部滨海堆积平原区的南沙平原河网，三水系既自成体系又相互关联，统属于钱塘江水系，两平原河网又是萧绍平原河网的组成部分。 钱塘江为浙江省最大的河流，沿西北及东北陆岸流经闻堰、赭山至二十工段后东归杭州湾，环抱萧山陆岸73.5km。萧山境内的钱塘江及富春江河段，均为感潮河段，对区内其他河道排涝有较大影响，当潮水壅高至一定潮位时，内河自流排涝受阻，只能选择机泵排涝。 南沙平原河网即北海塘以北、钱塘江以南的老南沙和新围垦区。主要河道有北塘河、前解放河、后解放河、义南横河、三工段横湾、二十二工段河、长山直河、大治河、永丰直河、六工段直河、八工段直河、十工段直河等，呈格子状分布，均为人工开挖河道，是随着围垦区的不断拓展而逐步形成的。共有纵横交叉的大小河道326条，总长约84.2km，现状水面率约5％。 萧山区地表水资源相对缺乏，人均水资源量672m3，但过境水量大。地下水综合资源量1.64亿m3，以松散岩类孔隙水为主，可开采资源量约1.195亿m3，占天然资源量的73%。 2.1.4地形、地质、地貌 萧山地形多样，以平原为主，兼有山地和水域。海拔最高达744米，一般在500米以下。中部和北部为平原，海拔4.9～6.3米。山地主要分布在南部，属低山丘陵。本区地处浙东低山丘陵区北部、浙北平原区南部。地势南高北低，自西南向东北倾斜，中部略呈低洼。地貌分区特征较为明显：南部为低山丘陵地区，间有小块河谷平原；中部和北部为平原，中部间有丘陵。全区平原约占66%，山地占17%，水面占17%。平原约909平方公里，按成因可分陆相沉积平原和海相沉积平原两类，以海相沉积平原为主。大地构造单元完整，地壳较稳定，地震基本烈度为六级。地下水位随区内河道的水位而升降，水位标高约4.0米。无侵蚀性。钱塘江平均低潮位2.5米，平均高潮位4.0米。 2.2环境功能区概况及环保要求 根据《杭州市萧山区环境功能区划》，本项目所在地为浦阳江生态经济区工业发展环境优化准入区（0109-Ⅴ-0-5）。 （1）基本概况 该区位于萧山南部浦阳江生态经济区内，涉及义桥、临浦、浦阳、戴村、河上和进化6个镇，包括了2008年杭州市确定重点培育特色城镇工业功能区的萧山区义桥镇化纤功能区、萧山区河上镇纸箱包装功能区、萧山区临浦镇五金机械功能区和萧山区戴村镇钢构建材功能区等特色城镇工业功能区及其他工业用地。总面积21.04平方公里。 四至范围：萧山区义桥镇浦阳江西面工业区南部区块东面以桥戴线为界，南面以镇界为界，西面以云许线为界，北面以现状村道为界，面积0.98平方公里。北部区块东面以村道-桥戴线为界，南、西、北均以规划道路为界，面积1.22平方公里。义桥镇浦阳江东面区块面积1.23平方公里。 萧山区河上镇纸箱包装功能区东面以东直河以东150处道路为界，南面以大泥路以南400-800米为界，西面以S103省道为界，北面以行政边界及规划道路为界。面积3.34平方公里。 萧山区临浦镇五金机械功能区东面以塘湄线、沪昆高速为界，南面以苎萝路南面约900米小河为界，西面以铁路为界，北面以绕城高速为界。面积9.38平方公里。 萧山区戴村镇钢构建材功能区东面以桥戴线及永兴河为界，南面以恒达路为界，西面以规划道路为界，北面以镇界为界。面积1.90平方公里。 浦阳镇工业区块位于浦阳镇北部，面积0.74平方公里。 进化镇工业区块南部北部各有一个，北部面积0.78平方公里，南部区块1.47平方公里。 (2)主导功能及环境目标 主导功能： 提供健康、安全的生活和工业生产环境，保障人群健康安全。 环境目标： ①地表水达到水环境功能区要求； ②环境空气达到二级标准； ③声环境质量达到2类标准或声环境功能区要求； ④土壤环境质量达到相关评价标准。 (3)管控措施 ①除经批准专门用于三类工业集聚的开发区（工业区）外，禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。 ②新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。 ③严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况，编制实施重点污染物减排计划，削减污染物排放总量。 ④优化居住区与工业功能区布局，在居住区和工业功能区、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全。 ⑤禁止畜禽养殖。 ⑥加强土壤和地下水污染防治与修复。 ⑦最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 ⑧严格执行《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》产业发展要求，禁止新、扩建限制类项目，禁止新、改、扩建禁止（淘汰类）项目； ⑨严格执行《杭州市萧山区浦阳江生态经济区产业发展导向目录》导向目录。 (4)负面清单： ①禁止新、扩建三类工业项目。 ②禁止新、扩建《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》及《杭州市萧山区浦阳江生态经济区产业发展导向目录》中限制类项目。 ③禁止新、改、扩建《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》及《杭州市萧山区浦阳江生态经济区产业发展导向目录》中禁止（淘汰）类项目。 符合性分析：项目主要进行配件、轴承等的生产加工，属于二类工业项目；本项目产生的污染物极少，经采取相应的治理措施后，污染物排放水平需达到同行业国内先进水平；本项目涉及到的总量控制指标主要为CODcr、氨氮，项目外排废水为员工生活污水，故总量控制指标无需削减，符合污染物总量控制制度；项目位于萧山区进化镇墅上王村，租用现有闲置厂房实施，厂址周围均为其他厂房，且项目产生的污染物经采取相应治理措施后均能达标排放，本项目对附近居住区影响极少；本项目主要为机加工，对土壤、地下水等基本不产生影响；本项目主要进行配件、轴承等的生产加工，不属于《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》及《杭州市萧山区浦阳江生态经济区产业发展导向目录》中限制类、禁止类项目。本项目不占用水域，不涉及非生态型河湖堤岸改造，不影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。综上，本项目的实施符合环境功能区的要求。

- 三、环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 3.1.1环境空气质量现状 《杭州市萧山区 2017 年环境状况公报》：根据大气自动监测系统监测数据统计，2017 年全年城区空气质量（按 AQI 评价）优良天数为 278 天，占总有效运行 358 天的 77.7%：其中 45 天为优，占总天数的 12.6%；233 天为良，占总天数的 65.1%；61天为轻度污染，占总天数的 17.0%；18 天为中度污染，占总天数的 5.0%；1 天为重度污染，占总天数的 0.3%。四项主要污染物年均值浓度分别为：二氧化硫 0.014mg/m3，较2016年上升7.7%；二氧化氮0.047mg/m3 ，较2016年上升2.2%；可吸入颗粒物（PM10 ）74mg/m3，较 2016 年下降 14%；PM 2.5 0.046mg/m3，较 2016 年下降 8.0%。影响大气环境质量的主要污染物为 PM 2.5 和 NO 2 。 根据上述结果，萧山区环境空气质量属于不达标区。 3.1.2地表水环境质量现状 本次环评引用杭州河道水质APP对项目周边地表水的监测数据，采样时间2018年9月1日，采样断面为进化镇进化溪将军桥监测点位，监测数据统计结果见表3-2。 表3-2 地表水监测评价结果（单位：mg/L，除pH） 采样时间; 断面; CODMN; DO; 氨氮; 总磷. 2018-9-1; 将军桥; 2.6; 6.19; 0.23; 0.09. Ⅲ类标准; ≤6; ≥5; ≤1.0; ≤0.2. 标准指数; 0.43; 0.73; 0.23; 0.45. 单因子评定; Ⅲ类; Ⅲ类; Ⅲ类; Ⅲ类. 综合评定; Ⅲ类. 根据单因子评价方法，项目所在区域附近的水体CODMN、DO、氨氮、总磷均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准限值，说明项目所在地地表水环境质量较好，有一定的环境容量。 3.1.3声环境质量现状 本次环评对项目拟建地声环境进行了监测（2018年12月25日），具体监测点位置见附图1，监测结果见表3-3。 表3-3 项目四周厂界环境噪声监测结果（dB） 测点编号; 测点位置; 昼间监测值. 1#; 东侧厂界; 53.2. 2#; 南侧厂界; 54.5. 3#; 西侧厂界; 51.7. 4#; 北侧厂界; 52.8. 从监测结果看，项目各个监测点声环境达到（GB3096-2008）《声环境质量标准》2类标准限值要求（60dB）。 3.2主要环境保护目标 项目周边主要环境保护目标见表3-4 表3-4 项目环境保护目标 序号; 保护目标; 方位; 距离厂界最近距离; 规模; 敏感性描述; 保护级别. 1; 墅上王村农居; 西北侧; 340米; 15户（400米内）; 一般; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 2; 下畈底村农居; 南侧; 320米; 30户（400米内）; 一般. 3; 进化溪; 东侧; 460米; 宽25-55米; 一般. 4; 城山村农居; 西侧; 1100米; 100多户; 一般. 5; 三江村农居; 西侧; 1650米; 200多户; 一般. 6; 傅墩社区农居; 东侧; 1800米; 100多户; 一般. 7; 凤凰山村农居; 东侧; 720米; 100多户; 一般.

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 4.1环境质量标准 4.1.1环境空气 项目所在区域环境空气质量功能属二类区，根据环发[2012]11号文件要求， NO2、SO2、PM10、PM2.5、 CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 序号; 污染物; 浓度限值(mg/m3); 标准来源. 取值时间; 二级标准; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012). 1; NO2; 年平均; 0.04. 24小时平均; 0.08. 1小时平均; 0.20. 2; SO2; 年平均; 0.06. 24小时平均; 0.15. 1小时平均; 0.50. 3; PM10; 年平均; 0.07. 24小时平均; 0.15. 4; PM2.5; 年平均; 0.035. 24小时平均; 0.075. 5; CO; 24小时平均; 4. 1小时平均; 10. 6; O3; 日最大8小时平均; 0.16. 1小时平均; 0.2. 4.1.2地表水 根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案(2015年)》中的萧山区水环境功能区划图（见附图5），项目所在区域水环境功能区划为Ⅲ类区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体标准见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准（单位：除pH外，均为mg/L） 污染物名称; CODMn; DO; 氨氮; 总磷. Ⅲ类标准限值; ≤6; ≥5; ≤1.0; ≤0.2. 4.1.3声环境 根据功能区划，项目厂界环境噪声执行2类标准，具体标准见表4-3。 表4-3 声环境质量标准（单位：dB） 声环境功能区类别; 时段. 昼 间; 夜 间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 4.2污染物排放标准 4.2.1废水 由于项目所在地市政污水管网尚未接通，近期生活污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入村排水沟；远期待该地区市政污水管网建成后，污水纳入市政污水管网排放，废水排放执行三级标准，具体见表4-4。氨氮指标执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的其它企业间接排放限值35mg/L。 表4-4 污水综合排放标准 单位mg/L（pH除外） 污染物; pH; CODCr; SS; 氨氮; 动植物油; BOD5; 石油类. 一级标准; 6～9; 100; 70; 15; 10; 20; 5. 三级标准; 6～9; 500; 400; 35; 100; 300; 20. 4.2.2废气 项目大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准，见表4-5。 表4-5 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允; 排放速率(kg/h) 无组织排放监控浓度限值. 排气筒(m); 二级; 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 120（其它）; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 4.2.3噪声 项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准，具体见表4-6。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 边界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4.2.4固体废弃物 危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及其修改单，其他固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单和《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》有关规定。 |
| 总量控制指标 | 4.3总量控制指标 目前国家环保部已明确“十三五”期间污染物减排目标，对水污染物化学需氧量、氨氮，大气污染物二氧化硫、氮氧化物及重点行业一次颗粒物（工业烟粉尘）、挥发性有机物等主要污染物实行总量控制。结合企业污染特征，企业纳入总量控制的指标是：CODCr、NH3-N。 根据《关于印发浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）的通知》（浙环发[2012]10号）第八条第规定：“新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的CODCr和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。” 项目不产生工艺废水，只排放生活污水。近期生活废水经处理达标后排放；远期待污水管网铺设到位后纳管排放。因此，项目新增的CODCr和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减，符合总量控制要求。 项目建成后总量控制污染物的排放量为CODCr 0.072t/a、NH3-N0.011t/a。 CODCr、NH3-N无区域替代削减要求。本项目总量控制污染物需杭州市生态环境局萧山分局审批同意后，方可排放。 |

- 五、建设项目工程分析

5.1工艺流程简述 本项目主要进行轴承、汽车配件、机械配件的生产加工，具体生产工艺流程及产污环节见下图。 粉尘 废油 噪声、边角料 钢材 抛丸 油压机 成品入库 机加工 液压油 工艺流程说明：将外购钢材机加工后进行抛光，最后用压机进行操作后包装入库。 机加工：本项目机加工主要采用数控车床及加工中心，加工成不同轴承、配件等不同产品； 抛丸：使用抛光机抛丸，使工件表面粗糙度降低，以获得光亮、平整表面；此工艺中有抛丸粉尘产生。 油压机：用于压制工艺和压制成形工艺，本项目采用液压油作为介质，此工艺中产生废油。 5.2主要污染工序 根据项目建设内容确定项目主要的污染因子见表5-1。 表5-1 主要污染工序 污染物类别; 污染工序; 主要污染因子. 废气; 抛丸; 粉尘. 废水; 生活废水; CODCr、SS、氨氮. 固废; 员工生活; 生活垃圾、废水处理污泥. 油压机; 废油. 机加工; 边角料. 噪声; 生产设备噪声; LAeq. 5.3污染源分析 5.3.1废水 根据工艺流程分析，本项目不产生工艺废水，产生的废水主要为员工生活污水。本项目劳动定员30人，不提供食宿，每人100 L/d计，则员工生活用水量为900t/a，废水产生量按照80%计算，则生活污水产生量为720t/a，主要污染物产生浓度如下：CODCr 300mg/L、SS 200mg/L、氨氮30mg/L，废水污染物产生量为CODCr0.216t/a、SS0.144t/a、氨氮0.022t/a。 厕所废水经化粪池预处理，汇同其他生活污水经地埋式生化池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入进化溪。污水中主要污染物排放浓度为CODCr100mg/L、氨氮15mg/L，主要污染物排放量为CODCr 0.072t/a，氨氮0.011 t/a。 5.3.2废气 本项目抛丸过程中有粉尘产生，粉尘产生量按钢材原材料用量计算，根据类比调查，取其1%，则项目抛丸粉尘产生量为8t/a，抛丸机内置的脉冲除尘器处理抛丸过程产生的粉尘，经除尘后通过一根不低于15m高的排气筒排放，脉冲除尘器除尘效率以98%计，除尘器风量为5000m3/h，经处理后的粉尘排放量约为0.16t/a、排放浓度约为13.3mg/m3。 5.3.3噪声 项目营运期间的噪声主要来自各生产设备运行时的机械噪声，类比同类项目可知各设备噪声源强见表5-2，生产车间平均等效声级在80dB左右。 表5-2 项目主要噪声源强监测结果 序号; 设备名称; 数量; 位置; 设备源强; 噪声规律. 1; 数控车床; 30; 生产车间; 80; 连续. 2; 加工中心; 10; 80; 连续. 3; 抛丸机; 3; 80; 连续. 4; 油压机; 1; 75; 连续. 5; 气泵; 3; 80; 连续. 5.3.4固废 项目固废包括边角料、废油员工生活垃圾。 （1）项目固体废弃物源强估算 ①项目劳动定员30人，按照每人每天0.5kg计，则生活垃圾产生量4.5t/a。 ②边角料产生于机加工工序，约为原料的1%，则边角料产生量为8t/a。 ③液压会产生废油，其产生量约为1.5t/a，属于危险废物，废物代码为900-249-08。 （2）副产物属性判定 依据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），项目产生副产物的属性判定见表5-3。 表5-3 副产物属性判定 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否固废; 判定依据. 1; 生活垃圾; 员工生活; 固态; /; 是; D1或D7，Q1. 2; 边角料; 机加工; 固态; 钢材; 是. 3; 废油; 液压; 液态; 矿物油; 是. （3）危险废物属性判定 根据项目产生固废的特征，以《国家危险废物名录》为判断标准，危险废物属性判定见表5-4。 表5-4 危险废物属性判定表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 有害成分; 属性; 废物代码; 产生量. 1; 生活垃圾; 员工生活; 固态; /; 一般固废; /; 4.5t/a. 2; 边角料; 机加工; 固态; 钢材; 一般固废; /; 8t/a. 3; 废油; 液压; 液态; 矿物油; 危险废物; 900-249-08; 1.5t/a. （4）固废产生及处置情况汇总 项目固废产生及处置情况汇总表见表5-4。 表5-4 项目固废产生情况汇总 序号; 名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量; 处置去向; 是否符合环保要求. 1; 生活垃圾; 员工生活; 一般固废; /; 4.5t/a; 环卫部门清运; 是. 2; 边角料; 机加工; 一般固废; /; 8t/a; 物资回收公司回收; 是. 3; 废油; 液压; 危险废物; 900-249-08; 1.5t/a; 委托处置; 是. 5.4污染防治措施 （1）废水 由于项目所在地市政污水管网尚未接通，要求企业增设污水处理装置，冲厕废水经化粪池预处理，汇同其他生活污水经地埋式生化池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，排入村排水沟进化溪。具体处理工艺如下： 厕所污水 化粪池 厌氧生化 沉淀池 达标排放 其它生活废水 该工艺采用生物处理技术，稳定性好，抗冲击负荷能力强。该项目实施后项目生活污水排放量为2.4t/d，建议污水处理装置处理规模按5t/d设计。远期待项目所在地污水管网接通后，要求污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后全部纳管。 （2）废气 抛丸机内置的脉冲除尘器处理抛丸过程产生的粉尘，经除尘后通过一根不低于15m高的排气筒排放，脉冲除尘器除尘效率以98%计，除尘器风量为5000m3/h。 （3）噪声 生产设备平面布置时，将主要噪声源设备集中布置。设备选型时，尽可能选购性能优良的低噪声设备。加强设备维修和日常维护，使各设备均处于正常良好状态运行。生产车间安装自动门窗关闭装置，使门窗常处关闭状态。 （4）固废 做好固废处理工作，从源头防止污染，具体污染防治措施如下： ①生活垃圾收集后由当地环卫部门统一清运。 ②边角料收集后回用于生产。 ③废油委托有资质单位集中处置。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 抛丸工序 | 粉尘 | 8t/a | 0.16t/a，13.3mg/m3 |
| 废 水 污 染 物 | 员工生活 | 废水量 | 720t/a | 720t/a |
|  |  | CODCr | 300mg/L，0.216t/a | 100mg/L，0.072t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.022t/a | 15mg/L，0.011t/a |
| 固 体 废 物 | 生产车间 | 边角料 | 8t/a | 0 |
|  | 生产车间 | 废油 | 1.5t/a | 0 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 4.5t/a | 0 |
| 噪 声 | 项目营运期间的噪声主要来自各生产设备运行时的机械噪声，生产车间平均等效声级在80dB左右 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 项目租用现有工业厂房实施生产，不另外新建厂房，项目实施不改变其用地性质，并且项目营运过程污染物产生量较小，且可实现达标处理，项目营运期间对周边区域的生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 本项目利用企业现有闲置厂房实施，不新征用地，建设阶段主要为设备安装，对环境的影响很小。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1废水影响分析 （1）废水排污去向 目前，厕所污水经化粪池后与其它污水一起经地埋式生化池处理后达一级标准排放厂附近进化溪。以后有接管条件时，所有污水经过预处理达三级标准后接入城市污水管网，送城市污水处理厂集中处理达一级标准排放钱塘江。 （2）水环境影响分析 本项目废水主要为生活污水，生活污水排放量720t/a。本项目处理达标CODCr排放量为0.072t/a，NH3-N排放量为0.011t/a。 根据现状监测数据分析，进化溪水质CODcr及氨氮均能达到Ⅲ类标准，有一定的容量，本项目生活污水经地埋式生化池处理到一级标准后排放，污染物排放量较少，水质较为简单，对内河的水环境质量影响不大，不会造成内河水体的明显恶化。 以后有接管条件时，所有污水经过预处理达三级标准后接入城市污水管网，送城市污水处理厂集中处理达标后排放钱塘江，对内河没有影响。由于废水水质简单，且以有机污染为主，达三级标准后接管对城市污水处理厂处理效果没有影响。 7.2.2废气影响分析 1、预测模式 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本次预测采用导则推荐模型进行估算。 2、评价因子和评价标准筛选 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2—2018)中推荐的估算模式，该项目排放废气的评价因子和评价标准表见表7-1。 表7-1 评价因子和评价表 评价因子; 平均时段; 标准值; 标准来源. 抛丸粉尘; 一次值; 0.45 mg/m3; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012). 3、地形图 项目环评类型为环境影响报告表且预测评价等级为三级，因此不输入地形参数。 4、估算模式参数表 估算模式参数表见表7-2。 表7-2 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 36.5. 最低环境温度/℃; -6.9. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 湿. 是否考虑地形; 考虑地形; □是; ■否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是; ■否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 5、源强参数 预测源强见表7-3。 表7-3 各项废气排放参数 污染因子; 排放速率; 排气筒高度; 排气筒出口内径; 标况排气量; 烟气温度. 抛丸粉尘; 0.07kg/h; 15 m; 0.5 m; 5000 m3/h; 25℃. 6、估算结果 主要污染源估算模型计算结果见表7-4。 表7-4 项目废气估算模式预测结果 距离(m); 颗粒物. 点源. 浓度(mg/m3); 占标率(%). 100; 3.23E-03; 0.36. 200; 3.77E-03; 0.42. 300; 3.96E-03; 0.44. 400; 3.48E-03; 0.39. 500; 3.49E-03; 0.39. 600; 3.22E-03; 0.36. 700; 2.87E-03; 0.32. 800; 2.53E-03; 0.28. 900; 2.38E-03; 0.26. 1000; 2.31E-03; 0.26. 下风向最大浓度; 4.12E-03; 0.46. 最大浓度处距源中心距离(m); 254. D10%(m); --. 评价等级; 三级. 根据估算结果，最不利气象条件下，各污染物最大落地浓度均小于标准值的10%，最大落地浓度远低于其标准限值要求，对周围环境及保护目标的影响较小。 则该项目废气经以上措施处理后，对周围环境产生影响较小。 7.2.3噪声影响分析 （1）源强及特征 本项目噪声主要来自生产设备及辅助设备运行，噪声源强在75~80dB(A)之间。 （2）声源预测模式 ： 将车间看作一个声源，本项目车间外即为厂界，采用车间建筑作为声源的噪声预测模式。整体声源辐射的声波在距声源中心为r的受声点处的声压级为： （1.1） 式中Lp为受声点的声压级（dB），LW为整体声源的声功率级（dB），LW由公式（1.2）求得，Ai为声波在传播过程中各种因素衰减量之和。 布点后测量各点的声压级Lpi，并求其平均值，最后用下式求车间的声功率级LW ： （1.2） 式中S为拟建车间或厂房的面积。 的估算： 拟建车间的面积，一般是可以知道的。由式（1.2）可见，求得整体声源声功率级的关键在于求，可由下式估算： （1.3） 式中LR为车间的平均噪声级，LR为车间的平均屏蔽衰减。 Ai的估算： 式（1.1）中的Ai 是声波在传播途径中各种因素引起的衰减量之和，在可行性研究阶段主要考虑噪声对环境的最不利情况，在满足工程精度的前提下，仅考虑距离衰减，距离衰减由下式计算： （1.4） 式中，r是整体声源的中心到受声点的距离。 (3)噪声参数 房子的隔声量由墙、门、窗等综合而成，一般在10～35dB，车间房屋隔声量取25dB，如该面密闭不设门窗，隔声量取28dB，如某一面密闭且内设辅房，其隔声量取32dB。本项目所有设备均设置在厂房内，整体声源的基本参数见表7-5。 表7-5项目噪声预测参数汇总一览表 噪声源; 生产车间. 机加工车间; 平均噪声声压级（dB）; 80. 面积（m2）; 2900. 源中心与厂界距离（m）; 东厂界; 40. 南厂界; 30. 西厂界; 42. 北厂界; 28. (4)预测结果 本环评主要预测各生产车间噪声对厂界噪声的贡献，项目生产时间为单班制，夜间不生产。本次环评只预测昼间噪声影响分析，预测结果见表7-6。 表7-6声环境影响预测结果(dB（A）) 测点编号; 测点位置; 贡献值; 达标值; 达标情况. 1#; 东侧厂界; 52.6; 60; 达标. 2#; 南侧厂界; 55.3; 60; 达标. 3#; 西侧厂界; 52.3; 60; 达标. 4#; 北侧厂界; 55.9; 60; 达标. 据预测计算，项目东、南、西、北厂界昼间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。因此，企业生产对周围声环境影响较小。 7.2.4固体废弃物影响分析 项目固废包括生活垃圾、污泥、边角料及废油。生活垃圾及废水处理污泥委托当地环卫部门清运；废油属于危险废物，委托有资质单位处置；边角料出售综合利用。项目落实各项固废分类处理措施后，产生的固废对周围环境不会造成二次污染。 7.3公示情况 本次环评由建设单位对“杭州鑫程机械制造有限公司建设项目”予以公示，公示日期为2018年9月17日～2018年9月28日，公示张贴在萧山区进化镇墅上王村村务栏内。公示的内容主要包括：（1）项目基本情况的介绍；（2）项目污染物产生情况；（3）项目拟污染治理措施和环境影响分析。公示情况如附件。公示期间无单位和个人对该项目的建设提出反对或其它意见。

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 |  | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 抛丸 | 粉尘 |  | 脉冲除尘器处理后，通过15米高的排气筒排放 | 达标排放 |
| 废 水 污 染 物 | 员工 生活 | 生活污水 | CODCr | 近期经地埋式生化池处理后达到《污水综合排放标准》一级标准排放；远期处理后纳入市政污水管网 | 达标排放 |
|  |  |  | SS |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  |
| 固 体 废 物 | 生产车间 | 边角料 |  | 回用于生产 | 零排放 |
|  | 生产车间 | 废油 |  | 委托有资质单位处理 |  |
|  | 污水处理 | 污泥 |  | 委托环卫部门定期清运 |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 |  | 委托环卫部门定期清运 |  |
| 噪 声 | 生产设备平面布置时，将主要噪声源设备集中布置；设备选型时，尽可能选购性能优良的低噪声设备；加强设备维修和日常维护，使各设备均处于正常良好状态运行；生产车间安装自动门窗关闭装置，使门窗常处关闭状态。 |  |  |  |  |
| 其 他 | 本项目共需环保投资19万元，占项目总投资200万元的9.5％。各污染物治理费用详见表8-1 表8-1 环保投资估算表 序号; 环保投资工程; 投资/万元. 1; 粉尘处理; 10. 2; 污水处理; 6. 3; 固废收集及处理; 1.0. 4; 隔声降噪; 2.0. 5; 合计; 19. |
| 生态保护措施及预期效果 ―― |  |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

9.1结论： 杭州鑫程机械制造有限公司建设项目拟建于萧山区进化镇墅上王村，租用杭州萧山新世纪纺织有限公司所属工业厂房，建筑面积2900平方米，实施新建项目。项目实施后，预计年制造加工轴承、汽车配件、机械配件共200万只。 注：该项目实施后如改变经营范围、进行技术改造、扩大规模等，必须重新进行环保审批手续。 9.2审批原则符合性分析 9.2.1建设项目环评审批原则符合性分析 （1）建设项目符合环境功能区划的要求 项目位于萧山区进化镇墅上王村，拟建址位于浦阳江生态经济区工业发展环境优化准入区（0109-Ⅴ-0-5）。项目主要生产加工轴承、汽车配件、机械配件，属于二类工业项目，不涉及功能区管控措施中的限制、禁止类项目，也不涉及负面清单内的限制、禁止类产业。项目营运过程中产生的少量污染物经收集处理后能达标排放，不占用水域，不涉及非生态型河湖堤岸改造，不影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能，符合环境功能区的要求。 （2）排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 项目生活废水排放达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准；粉尘排放达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准；厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）2级标准昼间限值；固废有合理可行的处置出路。因此，项目能做到污染物达标排放。 （3）排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标 项目只有生活废水排放，无生产废水排放。因此，项目废水污染物不需要区域替代削减，符合总量控制要求。 （4）造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求 通过污染源强分析和影响分析，项目建成投产后，通过采取相应的环保治理措施，当地环境功能将维持现状，项目实施后不会改变拟建址现状的环境功能区要求。 9.2.2建设项目环评审批要求符合性分析 （1）清洁生产要求的符合性 项目落实完善污染防治措施后，污染物排放较少，且使用清洁能源作为能源，在加强环境管理的基础上，符合“节能、降耗、减污、增效”的思想，满足清洁生产要求。 （2）省环保厅行业环境准入条件的符合性 通过查阅资料，省环保厅对轴承、汽车配件、机械配件等制造项目尚未设置环境准入条件。 （3）现有项目环保要求的符合性 本项目为新建性质，项目落实完善环评提出的整改要求后，基本能够满足环保要求。 9.2.3建设项目其他部门审批要求符合性分析 （1）建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求； 项目位于萧山区进化镇墅上王村，利用现有工业厂房进行建设。根据房产证显示，项目地块属于工业用地，符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求。 （2）建设项目符合、国家和省产业政策等的要求 ①本项目不在《产业结构调整指标目录（2013年修正）》中限制类和禁止类之列，符合国家产业政策的要求。 ②根据检索，本项目未列入《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》、《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2012年本）》、《杭州市产业发展导向目录和空间布局指引（2013年本）》以及《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引（2014年本）》中限制类和禁止类之列，符合地方产业产业政策的要求，属允许类。 因此，本项目的建设符合国家和地方的产业政策要求。 9.2.4建设项目“三线一单”符合性分析 根据《关于印发<“十三五”环境影响评价改革实施方案>的通知》（环环评[2016]95号，2016.7.15），建设项目需符合“三线一单”要求，本项目符合性分析如下： （1）生态保护红线 本项目位于萧山区进化镇墅上王村，用地用途为工业用地。项目不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，不涉及杭州市萧山区环境功能区划等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅳ类标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类。 目前，项目所在地环境空气SO2、NO2、PM10、PM 2.5、CO、O3指标达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；水环境CODMn、DO、氨氮、总磷均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准限值，满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准；各个监测点声环境达到（GB3096-2008）《声环境质量标准》2类标准限值要求（60dB）。 本项目按环评要求设置污染物治理措施后，各类污染物均能达标排放，对周边环境的影响较小，能保持区域环境质量现状。 （3）资源利用上线 本项目建成运行后通过内部管理、设备选择和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、气等资源利用不会突破所在区域的资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 根据《杭州市萧山区环境功能区划》(2015.12)，项目所在地属于浦阳江生态经济区工业发展环境优化准入区（0109-Ⅴ-0-5）。经与负面清单内容逐条分析，项目不在该功能小区“负面清单”行业内，符合当地环境功能区划的要求。 9.3项目拟建址环境质量现状 9.3.1空气环境质量现状 根据引用的监测数据分析，各污染物浓度的日均值均低于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准限值，评价区域内的 SO2、NO2、PM10、PM 2.5、CO、O 3 浓度能满足二类功能区要求。 9.3.2水环境质量现状 本次环评引用杭州河道水质APP对项目周边地表水的监测数据（距离本项目1.4km），根据单因子评价方法，项目所在区域附近的水体pH 、DO、总磷、氨氮指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准限值，水环境质量良好。 9.3.3声环境质量现状 本次环评对项目拟建地声环境进行了监测，从监测结果看，项目各个监测点声环境达到（GB3096-2008）《声环境质量标准》2类标准限值要求（60dB）。 9.4环境影响分析结论 9.4.1废水影响分析 项目不产生工艺废水，生活污水排放量720t/a，污染物排放浓度CODCr100mg/L、氨氮15mg/L，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，对周围环境无影响；远期待项目所在地污水管网接通后，要求废水处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后全部纳管。 9.4.2废气影响分析 抛丸粉尘经脉冲除尘器处理后，通过15米高排气筒排放，排放速率、排放浓度均能达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准。根据预测结果显示，本项目排放粉尘的最大落地浓度0.00412mg/m3，最大占标率为0.46%，远低于环境质量标准。综上，本项目废气的排放对周围环境空气的影响不大。 9.4.3噪声影响分析 据预测计算，项目东、南、西、北厂界昼间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。项目建成后所产生的噪声基本不会对周边环境造成明显不利影响。 9.4.4固废影响分析 项目产生的生活垃圾及废水处理污泥委托当地环卫部门清运；危险废物委托有资质单位处置；边角料出售综合利用。本项目固废均达到妥善处置，对周围环境影响较小。 9.4.5总量控制 该项目建成后总量控制污染物的排放量为CODCr0.072t/a、氨氮0.011t/a，项目外排废水为员工生活污水，CODCr、NH3-N无区域替代削减要求。 9.4.6环保投资 该项目预计环保投资为19万元，占项目总投资的9.5％。 9.5污染防治措施 （1）废水污染防治 冲厕废水经化粪池预处理，汇同其余生活污水经地埋式生化池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入村排水沟。远期待项目所在地污水管网接通后，要求废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后全部纳管。 （2）废气污染防治 抛丸粉尘脉冲除尘器处理后，通过15米高的排气筒排放。 （3）噪声污染防治 生产设备平面布置时，将主要噪声源设备集中布置。设备选型时，尽可能选购性能优良的低噪声设备。加强设备维修和日常维护，使各设备均处于正常良好状态运行。生产车间安装自动门窗关闭装置，使门窗常处关闭状态。 （4）固废污染防治 生活垃圾及废水处理污泥委托当地环卫部门清运；危险废物委托有资质单位处置；边角料出售综合利用。 9.6建议 （1）落实环保治理经费，保证建设项目与污染防治实行“三同时”。 （2）协调好与周边单位的关系，避免产生环境纠纷。 （3）配合环保部门做好环保工作。 （4）若项目今后扩大规模，必须重新进行环保审批手续。 9.7总结论 综上所述，只要杭州鑫程机械制造有限公司建设项目在建设和营运过程中，按照“三同时”的基本原则，认真落实本报告中提出的环保要求和治理措施，就环保角度而言，该项目在拟选厂址建设是可行的。