浙江省“区域环评+环境标准”改革

建设项目环境影响登记表

项目名称： 杭州成邦医药科技有限公司建设项目

建设单位： 杭州成邦医药科技有限公司（盖章）

浙江爱闻格环保科技有限公司ZHEJIANG EVERGREEN ENVIRONMETAL SCI&TECH CO.,LTD

国环评证：乙字第2059号

编制日期： 2020年10月

- 目  录

一、建设项目基本情况	1

二、评价适用标准	13

三、项目工程及产污情况分析	17

四、项目主要污染防治措施及预期治理效果	25

五、环境影响及日常管理情况	28

六、结论与建议	40

附图：

| 附图1 | 项目地理位置图 |
| --- | --- |
| 附图2 | 项目周围环境概况图 |
| 附图3 | 周边环境现状照片 |
| 附图4 | 项目总平面布置图 |
| 附图5 | 项目所在地环境管控单元分类图 |
| 附图6 | 项目所在地地表水环境功能区划图 |
| 附图7 | 项目所在地声环境功能区划图 |

附件：

| 附件1 | 企业营业执照 |
| --- | --- |
| 附件2 | 法人身份证 |
| 附件3 | 项目所在地不动产权证 |
| 附件4 | 房屋租赁合同 |
| 附件5 | 城镇污水排入污水管网许可证 |
| 附件6 | 固废处置合同 |
| 附件7 | 建设单位环评确认书 |
| 附件8 | 授权委托书 |
| 附件9 | 同意公开说明 |
| 附件10 | 承诺书 |
| 附件11 | 公示情况 |

附表：

| 附表1 | 建设项目环评审批基础信息表 |
| --- | --- |

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 杭州成邦医药科技有限公司建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 杭州成邦医药科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 戈震 |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 严虹雅 |  |  |  |
| 通讯地址 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路88号9幢北座608室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18969064089 | 传真 |  | / |  |  |  |  |  | 邮政编码 | 310051 |  |
| 建设地点 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路88号9幢北座6楼608室、7楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  |  | 项目代码 |  |  | / |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 行业类别 及代码 |  | M7340医学研究和试验发展 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑面积 （平方米） | 1680 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  | / |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 500 | 环保投资（万元） |  |  | 17 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  |  | 3.40% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1项目由来 杭州成邦医药科技有限公司成立于2014年11月，是一家专业的药物制剂研发公司。专注于新药制剂的研发及产业化，致力于药物制剂领域的技术创新，构建国内先进的口服固体药物速释、缓控释及复方等制剂技术服务平台。 现企业拟投资500万元，租用杭州万轮科技创业中心有限公司位于杭州市滨江区西兴街道江陵路88号9幢北座6楼608室、7楼共计1680m2的现有办公场地实施办公和配套实验室建设项目。本项目只从事新药制剂的研发，不涉及中试，不涉及产品的量化生产。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院〔2017〕第682号令），该建设项目需进行环境影响评价。对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目应属于“M7340医学研究和试验发展”类项目，《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第44号，2018年4月28日修订），本项目属于三十七、研究和试验发展“108研发基地”中的“其他”项目，需编制环境影响评价报告表。 现《杭州高新开发区（滨江）分区规划（修编）（2016-2020年）环境影响报告书》已于2017年10月9日取得了中华人民共和国环境保护部的审查意见（环审[2017]156号）。根据浙江省人民政府办公厅关于全面推行“区域环评+环境标准”（浙政办发[2017]57号文）第二条第（三点），本项目可以降低环评等级，填报环境影响登记表。 受建设单位委托，我公司承担该项目的环境影响评价工作，我公司在现场踏勘、资料收集和调查研究的基础上编写了本项目环境影响登记表。 1.2所在地相关规划符合性分析 1.2.1用地总体规划符合性分析 本项目位于杭州市滨江区西兴街道江陵路88号，租用杭州万轮科技创业中心有限公司9幢北座6楼608室、7楼，根据杭州万轮科技创业中心提供的不动产权证（浙（2019）杭州市不动产权第0081214号），项目拟建地土地用途为工业，符合当地总体规划的要求。 1.2.2《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性线分析 根据《浙江省“三线一单”生态环境分区管控方案》（2020.5）、《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》（2020.8）可知，本项目位于“滨江区滨江高新产业集聚重点管控单元（ZH33010820002）”，属于产业集聚重点管控单元，杭州市重点管控类管控单元总体准入要求见表1-1。 表1-1 杭州市重点管控类管控单元总体准入要求 “三线一单”环境管控单元-单元管控空间属性; 管控要求. 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元分类; 空间布局引导; 污染物排放管控; 环境风险防控; 资源开发效率要求. ZH33010820002; 滨江区滨江高新产业集聚重点管控单元; 产业集聚重点管控单元; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。严格控制重要水系源头地区和重要生态功能区三类工业项目准入。优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。加强土壤和地下水污染防治与修复。; 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。. 表1-2 杭州市“三线一单”符合性分析表 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 项目所在地位于浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路88号万轮科技创业园内，所在地属于滨江区滨江高新产业集聚重点管控单元（ZH33010820002），周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，也不在浙政发[2018]30号文划定的浙江省生态保护红线内，符合生态保护红线要求。. 资源利用上限; 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量占比较小，符合资源利用上限要求。. 环境质量底线; 本项目营运过程的污染物主要为废水和有机废气等，在认真落实环评提出的各项污染防治措施的前提下，各项污染物均能得到有效治理，对周围环境的影响较小，能够维持当地环境质量现状，符合环境质量底线要求。. 负面清单; 项目所在地位于浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路88号万轮科技创业园，所在地属于滨江区滨江高新产业集聚重点管控单元（ZH33010820002），不在该分区的负面清单内。. 符合性分析：本项目属于研发基地中的其他类项目建设，不属于工业类项目，符合《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求。 1.2.3杭州高新开发区（滨江）分区规划环评符合性分析 （1）规划区基本情况 杭州高新技术开发区主要位于杭州市主城区、钱塘江以北，部分位于下沙区块，区域面积共12.12km2，包括江北区块5.44km2、江南区块5.48km2和下沙区块1.2km2。 杭州高新开发区（滨江）为杭州高新技术产业开发区江南区块（5.4km2）和杭州市滨江区（73km2）管理体制调整而成，行政区划范围面积共约73km2，其中钱塘江水面约10km2，陆域面积约为63km2。 发展定位：杭州高新开发区（滨江）是长三角南翼及至全国范围内最重要的高新技术产业化基地，作为杭州市跨境电子商贸综合试验区及国家自主创新示范区的核心区，是杭州市进行高新技术研发、孵化的最主要基地，是产城高度融合、具备区域影响力的创新中心、杭州市未来的城市副中心，钱塘江两岸共同繁荣的战略要地。 （2）规划区准入标准 本项目拟建地位于高新（滨江）技术开发区，为“滨江高新环境优化准入区”，序号为0108-V-0-6，根据《杭州高新开发区（滨江）分区规划（修编）（2016-2020年）环境影响报告书》，项目不涉及负面清单中所列内容，不属于限制和禁止发展项目。因此本项目拟建址实施符合规划环评要求。 1.2.4产业政策相符性及总体规划相容性 本项目为医学研究和试验发展项目，对照国家发展和改革委员会规定的《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不在限制类和淘汰类清单内：产业定位与《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引(2019年本)》中鼓励类“六、生物医药——F08化学药大品种的技术再创新及制剂新产品、化学药制备技术的开发，加强大容量抗肿瘤无菌制剂等新型制剂技术和新型辅料的应用研究”相符合。因此项目的建设符合相关产业政策。 1.3编制依据 1.3.1法律法规及规范性文件 - 《中华人民共和国环境保护法》（2014.4.24修订），2015.1.1； - 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29修订）； - 《中华人民共和国水污染防治法（修订）》（2017.6.27修正），2018.1.1； - 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26修订）； - 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29修订）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1修订）； （7）《中华人民共和国土壤污染环境防治法》（2018.8.31审议通过），2019.1.1； （8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，中华人民共和国环境保护部令第44号，2017.9.1； （9）《关于修改（建设项目环境影响评价分类管理名录）部分内容的决定》生态环境保护部令第1号，2018.4.28； （10）《建设项目环境保护管理条例（2017年修订）》，中华人民共和国国务院令第682号，2017.10.1； （11）《产业结构调整指导目录（2019年本）》，中华人民共和国国家发展和改革委员会第29号令，2020.1.1； - 《国家危险废物名录》，环境保护部令部令第39号，2016.8.1； - 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，国发[2018]22号，2018.6.27； - 《浙江省建设项目环境保护管理办法》，浙江省人民政府第364号文，2018.3.1； - 《浙江省水污染防治条例（2017年修改）》，浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第45次会议通过，2018.1.1通过； - 《浙江省大气污染防治条例（2016修订）》，浙江省人大常委会，2016.5.27修订，2016.7.1实施； - 《浙江省固体废物污染环境防治条例（2017年修改）》，浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第44次会议通过，2017.9.30通过； - “关于印发《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的通知”，浙环发[2012]10号，2012.4.1实施； - 《“十三五”挥发性有机污染物防治工作方案》，环大气[2017]121号，2017.9.13； - 《浙江省挥发性有机物污染整治方案》，浙环函〔2015〕402号； - 《关于做好挥发性有机物总量控制工作的通知》，浙环发〔2017〕29号； - 《浙江省人民政府办公厅关于全面推行“区域环评+环境标准”改革的指导意见》，浙政发〔2017〕57号； - 《浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，浙江省人民政府办公厅，浙政发[2018]35号，2018.10.8； - 《杭州市人民政府关于印发杭州市打赢蓝天保卫战行动计划的通知》，杭州市人民政府，杭政函[2018]10号，2018.11.28； - 《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019年本》，2019.7.26。 1.3.2相关技术文件 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）； （6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）； （7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）（HJ 964-2018）； （8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）； （9）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）； （10）《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017） （11）《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）； （12）《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》（2015）； （13）《浙江省“三线一单”生态环境分区管控方案》（2020.5）； （14）《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》（2020.8）； （15）《杭州高新开发区（滨江）分区规划（修编）（2016-2020年）环境影响报告书》，环审[2017]156号。 1.3.3其他参考技术文件 （1）建设单位提供的项目资料； （2）建设单位委托本单位进行项目环境影响评价工作的技术合同。 1.4 项目简介 1.4.1项目主要内容 项目名称：杭州成邦医药科技有限公司建设项目 建设单位：杭州成邦医药科技有限公司 建设地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路88号9幢6楼608室、7楼 建设规模：项目总投资500万元，租用杭州万轮科技创业中心有限公司9幢6楼608室、7楼，建筑面积1680平方米，主要是从事新药制剂的研发，年产量（研究能力）口服固体制剂约32kg，不涉及中试，不涉及产品的量化生产。 表1-3 项目组成表 工程类别; 组成内容; 备注. 主体工程; 实验室区域; 9幢7楼北侧，约710平方米; 检验. 制剂区域; 9幢608室，约607平方米; 研发. 办公区域; 9幢7楼南侧，约350平方米; /. 公用工程; 给水; 由市政给水管网供水; /. 排水; 雨污分流，雨水排入市政雨水管道；所在园区内已铺设好市政污水管网，本项目污水可以纳管排放; /. 供电; 采用市政电网供电; /. 环保工程; 废水; 清洗废水与制水废水与生活污水一起纳入园区污水管网; /. 废气; 活性炭吸附+40m排气筒，位于顶楼; /. 固体贮存设备; 设置一般固废暂存区1个、危废仓库1个（地下室），另外设置生活垃圾筒若干; /. 噪声; 隔声、消声、减振; /. 储运工程; 原辅材料 运输; 项目所用原辅材料均采用汽车运输。; /. 仓库; 设置普通试剂仓库1个、危化品仓库1个; /. 1.4.2 原辅材料消耗 本项目主要原辅材料消耗情况见表1-4。 表1-4 本项目主要原辅材料消耗情况 序号; 原料名称; 形态; 规格; 包装形式; 年用量（kg/a）; 最大储存量（kg）; 用途. 1; 乳糖; 固体; 药用; 袋装; 6; 6; 制剂用. 2; 微晶纤维素; 固体; 药用; 袋装; 5; 5; 制剂用. 3; 倍他环糊精; 固体; 药用; 袋装; 7; 7; 制剂用. 4; 交联羧甲基纤维素; 固体; 药用; 袋装; 3; 3; 制剂用. 5; 聚维酮; 固体; 药用; 袋装; 2; 2; 制剂用. 6; 十二烷基硫酸钠; 固体; 药用; 袋装; 1; 1; 制剂用. 7; 硬脂酸镁; 固体; 药用; 袋装; 2; 2; 制剂用. 8; 交联聚维酮; 固体; 药用; 袋装; 1; 1; 制剂用. 9; 预交化淀粉; 固体; 药用; 袋装; 2; 2; 制剂用. 10; 低取代羟丙纤维素; 固体; 药用; 袋装; 2; 2; 制剂用. 11; 包衣粉; 固体; 药用; 袋装; 2; 2; 制剂用. 12; 二氧化硅; 固体; 药用; 袋装; 2; 2; 制剂用. 13; 己烷; 液体; 分析纯; 瓶装; 10; 2; 检测用. 14; 甲醇; 液体; 分析纯; 瓶装; 35; 7; 检测用. 15; 磷酸; 液体; 分析纯; 瓶装; 0.5; 0.5; 检测用. 16; 磷酸二氢钠; 固体; 分析纯; 瓶装; 7.5; 7.5; 检测用. 17; 磷酸二氢钾; 固体; 分析纯; 瓶装; 5; 5; 检测用. 18; 三氟乙酸; 液体; 分析纯; 瓶装; 0.5; 0.5; 检测用. 19; 乙醇95%; 液体; 分析纯; 瓶装; 15; 3; 检测用. 20; 乙腈; 液体; 分析纯; 瓶装; 400; 80; 检测用. 21; 异丙醇; 液体; 分析纯; 瓶装; 15; 3; 检测用. 主要化学品理化性质，具体如下： 己烷：分子式C6H14，己烷密度为0.672，熔点为-95℃，沸点为68-70℃，闪点为-22℃，己烷不溶于水，但易溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。己烷极易燃烧，会和卤素发生取代反应。己烷有一定毒性，长期接触会使人慢性中毒，严重的甚至致人晕倒、昏迷，乃至死亡。急性毒性：LD50：25g/kg（大鼠经口）。 甲醇：无色透明液体，有刺激性气味，分子式CH3OH，分子量为32.04，沸点64.7℃，熔点-97℃。溶于水，可混溶于醇类、乙醚等多数有机溶剂。对中枢神经系统有麻醉作用；对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变；可致代谢性酸中毒。急性毒性：LD50：5628mg/kg（大鼠经口），。 磷酸：化学式H3PO4，分子量为98，沸点261℃（分解），可与水以任意比互溶，市售磷酸是含85%H3PO4的粘稠状浓溶液。磷酸无强氧化性，无强腐蚀性，属于较为安全的酸，属低毒类，有刺激性。 三氟乙酸：三氟乙酸（TFA），分子式CF3COOH，熔点为-15.2℃，沸点为72.4℃，可溶于水，水溶液显强酸性。该品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。吸入、口服或经皮服吸收对身体有害。只有轻微的毒性，经历微生物降解产生温室气体CHF3。 乙醇：又称酒精，化学式C2H6O，分子量46.07，无色液体。熔点为-114.1℃，沸点为78.3℃，易挥发。与水混溶，能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶。75%乙醇（体积分数）可用于皮肤消毒，但不可用于黏膜和大创面的消毒。在生物试验上，微生物灭菌可以采取干热灭菌、湿热灭菌，某些塑料制品试验后，为了防止扩大污染，可以先在75%乙醇内浸泡24小时，细菌真菌等通常就可以被杀死。毒性：低毒。LD50：7060mg/kg（兔经口）。 乙腈：又名甲基氰，无色液体，极易挥发，有类似于醚的特殊气味，有优良的溶液性能，能溶解多种有机、无机和气体物质，易燃。分子式C2H3N，分子量41.06，熔点-45℃，沸点81.6℃。毒性：属中等毒类。急性毒性：LD50：2730mg/kg（大鼠经口）。 异丙醇：别名二甲基甲醇、2-丙醇，无色透明具有乙醇气味的易燃性液体，分子式为C3H8O。熔点-87.9℃，沸点82.45℃。能与水、乙醇、乙醚和氯仿混溶，不溶于盐溶液。常温下可引火燃烧，其蒸汽与空气混合易形成爆炸混合物。 1.4.3 生产设备 本项目主要生产设备情况见表1-5。 表1-5 本项目主要生产设备清单 序号; 设备名称; 型号; 数量（台/套）. 1; 天平; BSA323S; 1. 2; WT30002CF; 1. 3; BSA224S; 1. 4; BT125D; 1. 5; 多功能药用实验机; U&M-Ⅱ; 1. 6; 三维混合机; SH30-10; 1. 7; 干法制粒机; GL2-25; 1. 8; 湿法制粒机; HLSH4-10A; 1. 9; 电热鼓风干燥箱; WGL-23003; 1. 10; 快速整粒机; KZL-80; 1. 11; 旋转式压片机; ZP-198; 1. 12; 片剂硬度仪; YD-35; 1. 13; 小型包衣机; BY300A; 1. 14; 高效包衣机; BGB-5FA; 1. 15; 全自动胶囊充填机; NIP-C; 1. 16; 自动泡罩包装机; DPP80; 1. 17; 多功能自动薄膜封口机; FP-900; 1. 18; 无油空气压缩机; 4×1100-160（560/7）; 1. 19; 水分测定仪; MB25; 1. 20; 偏光热台显微镜; XPL350-C; 1. 21; 崩解时限测定仪; LB-2D; 1. 22; 片剂脆碎度测定仪; CJY-300; 1. 23; 超声波清洗器; KQ-600E; 1. 24; 回旋震荡仪; WSZ-100A; 1. 25; 隔膜真空泵; GM-1.0A; 1. 26; 实验室纯水仪; MAster-D UV; 1. 27; 电热恒温水浴锅; DK-98-ⅡA; 1. 28; 智能真空脱机仪; FAVD-25; 1. 29; 溶出仪; FADT-1200RC; 2. 30; RC1207DP; 1. 31; RC8MD; 2. 32; 708-DS/850-DS; 1. 33; 高效液相色谱仪; 2695/2487; 4. 34; 2695/2489; 1. 35; 2695/2996; 2. 36; LC-20AD; 1. 37; LC-20AT; 2. 38; 紫外可见分光光度计; UV-4802; 1. 39; 电热鼓风干燥箱; TG16-WS; 1. 40; 电热恒温干燥箱; 202-00S; 4. 41; 智能电热真空干燥箱; DZF-6020AB; 1. 42; 药品强光照射试验箱; SHH-100GDPL; 1. 43; 药品强光稳定试验箱; Labonce-150TPS; 1. 44; 药品稳定试验箱; Labonce-250TPS; 1. 45; SHH-150SD; 1. 46; SHH-250SD; 2. 47; 医用冷藏箱; YC-520L; 2. 48; 医用低温箱; DW-YL450; 1. 1.4.4 平面布局 本项目位于杭州市滨江区西兴街道江陵路88号万轮科技创业中心9幢6楼608室、7楼，6楼608为制剂研发区域；7楼北侧实验室区域，包括试剂库房、危化品仓库，南侧为综合办公区域；地下一层为危废暂存区。平面布局详见附图4。 1.4.5 项目建设地及其周边环境概况 项目所在地位于杭州杭州市滨江区江陵路88号，租用杭州万轮科技创业中心9幢6楼608室、7楼，项目所在万轮科技创业中心东侧紧邻西陵路，南侧为杭州联合西兴食品有限公司，西侧紧邻江陵路，北侧为能容云仓杭州旗舰仓。厂区周边环境概况见表1-6。 项目所在厂房东侧紧邻园区道路，隔园区道路为万轮科技创业中心10幢，南侧为万轮科技创业中心9幢南座、西侧紧邻园区道路，隔园区道路为花园徐直河、北侧紧邻园区道路，隔园区道路为万轮科技创业中心7幢，项目周边环境概况见表1-7。 项目所在地地理位置见附图1，周边环境概况见附图2，周边环境实景图见附图3。 表1-6 项目所在厂区周边环境概况 方位; 最近距离; 概况. 厂界东侧; 紧邻; 西陵路. 厂界南侧; 紧邻; 杭州联合西兴食品有限公司. 厂界西侧; 紧邻; 江陵路. 厂界北侧; 紧邻; 能容云仓杭州旗舰仓. 表1-7 项目周边环境概况 方位; 最近距离; 名称. 东侧; 紧邻; 园区道路，隔园区道路为万轮科技创业中心10幢. 南侧; 紧邻; 万轮科技创业中心9幢南座. 西侧; 紧邻; 园区道路，隔园区道路为花园徐直河. 北侧; 紧邻; 园区道路，隔园区道路为万轮科技创业中心7幢. 1.3.6主要环境保护目标 根据现场踏勘，项目主要环境保护目标见表1-8。 表1-8 项目环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方向; 相对场界距离. X; Y. 万科金辰之光; 120.218446; 30.179996; 居民; 空气环境; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; 东南; 150m. 官河锦庭幼儿园; 120.219362; 30.184525; 师生; 东北; 500m. 春晖小学; 120.216908; 30.185697; 师生; 北; 495m. 花园徐直河; /; /; 地表水; 水环境; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2020）Ⅲ类; 西; 39m. 声环境; 场界及场界外200m范围内; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类; /; /. 1.3.7 劳动定员和工作时间 项目职工定员20人，不设置食宿，工作采用日班单班8小时制，年工作日为250天。 1.4 现有污染源及存在问题 本项目属于新建项目，不存在现有污染源及环境问题。 |

- 二、评价适用标准

| 环 境 质量 标 准 | 2.1 环境质量标准 2.1.1 地表水环境 项目所在区域附近水体为花园徐直河。执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准，相关标准值见表2-1。 表2-1 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 单位：mg/L（除pH值外） 标准 项目; pH; DO; CODMn; CODcr; BOD5; NH3-N; 总磷. Ⅲ类; 6-9; ≥5; ≤6; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2. 2.1.2 空气环境 根据杭州市区环境空气质量功能区划，项目所在地属二类区，评价范围内的环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及修改单（生态环境部公告2018年第29号）要求；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》关于非甲烷总烃的推荐值2.0mg/m³；TVOC、甲醇执行HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D，具体标准值见表2-2。 表2-2 环境空气质量标准 污染物名称; 标准限值（mg/m3）; 执行标准. 一次/小时浓度; 日平均; 年平均. SO2; 0.5; 0.15; 0.06; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. NO2; 0.2; 0.08; 0.04. PM10; /; 0.15; 0.07. PM2.5; /; 0.075; 0.035. CO; 10; 4; /. O3; 0.20; 0.16（8h）; /. 非甲烷总烃; 2.0; /; /; 参照执行《大气污染物综合排放标准详解》. 甲醇; 3; 1; /; 《环境影响评价技术导则-大气环境》附录D. TVOC; 0.6（8h平均）. 2.1.3 声环境 根据《杭州市声环境功能区划》，项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。具体标准值见表2-3。 表2-3 环境噪声标准值 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放 标 准 | 2.2 污染物排放标准 2.2.1 废水 本项目废水主要为设备清洗废水、实验室二次清洗废水（不含实验废液和初次清洗废水）、制水废水和生活污水。本项目产生的实验废液以及初次清洗废水全部回收，委托有资质单位处置。 设备清洗废水、二次清洗废水与纯水制备汇同经化粪池预处理后的生活污水一并纳入园区市政污水管网，经萧山钱江污水处理厂处理后排放。纳管水质执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准，其中氨氮、总磷限值《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中的其他企业间接排放标准。萧山钱江污水处理厂排放标准执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。具体标准值见表2-4、2-5。 表2-4 污水综合排放标准 单位：mg/L（pH除外） 污染物; pH; CODcr; SS; BOD5; 氨氮; 总磷. 三级标准; 6～9; ≤500; ≤400; ≤300; ≤35; 8. 表2-5 城镇污水处理厂污染物排放标准 单位：mg/L（pH除外） 污染物; pH; CODcr; SS; BOD5; 氨氮; 总磷. 一级A标准; 6～9; 50; 10; 10; 5（8）; 0.5. 注：氨氮括号外数值为水温>12℃时控制指标，括号内数值为水温<12℃时控制指标。. 2.2.2 废气 项目固体药物制剂研发废气执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中的特别排放限值要求；颗粒物、非甲烷总烃厂界排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，具体见表2-6至表2-8。 表2-6 《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）表2 序号; 污染物项目; 药物研发机构工艺废气 mg/m3; 污染物排放监控位置. 1; 颗粒物; 20; 车间或生产设施排气筒. 2; 非甲烷总烃; 60. 表2-7 《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）表C.1 序号; 污染物项目; 排放浓度mg/m3; 特别排放限值mg/m3; 限值含义; 无组织排放监控位置. 1; 非甲烷总烃; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 表2-8 大气污染物综合排放标准 序号; 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 1; 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 2; 非甲烷总烃; 4.0. 2.2.3 噪声 项目所在区域四周噪声均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。具体标准见表2-9。 表2-9 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 区域类别; 昼间，dB（A）; 夜间，dB（A）. 2类; 60; 50. 2.2.4 固体废物 一般固体废弃物按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2013年版）》及《浙江省固体废物污染环境防治条例(2013 年修正本)》中的有关规定处置。危险废物在厂区内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号）的相关要求。生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]）120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |

- 三、项目工程及产污情况分析

3.1 项目生产工艺介绍 图 3-1 制剂研发工艺流程产污图 工艺流程简述： - 称量、混合：将原料药和辅料，按处方量称取；加通过混合机进行混合均匀；如无需制粒的物料可进行步骤3； - 湿/干法制粒：混合均匀的物料进行干法或湿法制粒；湿法制粒需要干燥处理，能提高物料的流动性、可压性。 - 压片/灌装：使用压片机将颗粒压片或使用其它容器灌装。 - 包衣：根据工艺要求，对需要包衣的产品，使用包衣液包衣，在表面形成保护层。 - 包装：选择适宜的容器包装。 - 检验：根据不同的样品，添加不同的试剂进行预处理，后采用相应的试剂和仪器进行检测、分析，最终得到相关检测数据； 7、根据检验结果需要调整处方中原辅料的比例或者工艺参数。调整后的处方再重复以上各步骤，再制作药品进行检验，直到各检验参数符合要求为止。 8、入库：检验合格产品，入库。 3.2 生产环节产污分析 3.2.1废水 本项目废水主要为设备清洗废水、二次清洗废水、制水废水和生活污水。实验产生的废液及初次清洗废水做危废处理。 （1）设备清洗废水 设备清洗废水主要来源于制剂过程中设备使用后清洗用水，根据建设单位提供的相关资料，设备清洗废水产生量为20 t/a，污染物主要来自于制剂过程中少量残留药品等，废水水质较为简单，类比同类型项目，CODcr浓度约300mg/L，氨氮浓度约30mg/L。 （2）二次清洗废水 实验分析结束后，对分析过程使用的器皿进行洗涤，二次清洗废水器皿采用自来水及纯水进行第2-n遍清洗产生的废水，初次清洗废水和实验废液做危废收集处置。 根据建设单位提供的相关资料，后几道清洗废水水质简单，产生量较少，仅50 t/a。二次清洗废水纳入园区污水管网。其中主要污染物为CODcr、氨氮、总磷，废水水质类比同类型项目，CODcr产生浓度取500mg/L，氨氮产生浓度取30mg/L，总磷产生浓度取5mg/L。 （3）制水废水 本项目在研发过程中会使用纯水系统装置来制备纯水，根据企业提供的资料，纯水用量约20 t/a，制取得率为50%，则纯水制水废水量为20 t/a。制水废水洁净度较高，CODcr约为50mg/L。 （4）生活污水 项目劳动定员20人，厂内不设食宿，生活污水主要来自卫生设施废水等。人员用水量按50升/天·人计，生活污水排放系数取为0.9，年工作250天。经计算，本项目员工生活污水产生量约225t/a。类比以往的生活污水调查资料分析，生活污水中主要污染物浓度CODcr以300mg/L计、氨氮以30mg/L计。 本项目研发过程中项目废水产排情况见表3-1。 表3-1 废水产生及排放情况汇总 类别; 排水量t/a; CODcr; 氨氮; 总磷; 去向. mg/L; t/a; mg/L; t/a; mg/L; t/a. 设备清洗废水; 20; 300; 0.006; 30; 0.0006; /; /; 废水纳管排放，通过市政污水管网送至萧山钱江污水处理厂，经处理达标后排放. 二次清洗废水; 50; 500; 0.025; 30; 0.002; 5; 0.0003. 制水废水; 20; 50; 0.001; /; /; /; /. 生活污水; 225; 300; 0.068; 30; 0.007; /; /. 合计; 315; 317; 0.1; 30; 0.0096; 0.95; 0.0003. 综上，本项目实施后废水总产生量为295t/a，混合废水主要污染物浓度为CODcr 317mg/L、氨氮30mg/L、总磷0.95mg/L，主要污染物产生量为CODcr 0.1t/a、氨氮0.0096t/a、总磷0.0003t/a。 【污染治理措施】 设备清洗废水、二次清洗废水与制水废水汇同与经化粪池预处理的生活污水一并纳入园区污水管网，经萧山钱江污水处理厂处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准后排放。 3.2.2废气 本项目主要产生废气有制剂过程粉尘和检测过程中的有机废气。 项目制剂试验年物料消耗量仅为35kg左右，投料、混合、压片使用的设备密闭性较好，制剂过程粉尘产生量极少，不会对周围环境产生明显影响。 项目检测过程中所用到的易挥发有机物料主要有甲醇、乙醇、乙腈、异丙醇等，年消耗量约为0.476t，试剂使用量均不大，不使用时都是密封保存，故产生的有机废气量较少，本报告不对其定量分析。为保证实验室空气质量，本项目在有机、无机实验室设置通风橱，实验过程涉及有毒物料、易挥发物料的工序均在通风橱内进行。产生的有机废气以NMHC表征。 【污染治理措施】 实验过程中产生的有机废气由通风橱收集，通过大楼预留的管道引至楼顶（11楼），经活性炭吸附装置处理达标后通过40m高排气筒排放。 要求建设单位定期对活性进行更换（设计要求更换周期为6个月），将项目废气对周围环境的影响将至最低。 3.2.3噪声 本项目的主要噪声为风机、混合机、制粒机、压片机、压缩机、回旋震荡仪等设备噪声，噪声源强为60-70dBA，实验室平均噪声约为65dBA。根据同类实验室的类比调查，其噪声经墙体隔音后对外界的噪声贡献值一般均低于50dBA，因此项目场界噪声的贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类区标准要求。 日常运行中，为确保场界噪声达标，建议建设单位对噪声采取以下治理措施， 降低项目噪声对周围环境的影响： ①合理布局将噪声级别较高的制粒机、压片机、压缩机、回旋震荡仪等均置于室内，正常工作时间内禁止开启实验室的窗户； ②在设备选型上选择低噪声设备，安装时加装减震垫，同时加强设备的维修、保养和更新。 3.2.4固废 本项目固废主要有实验室废液、化学试剂废包装材料、废实验材料、废活性炭、废弃药物和员工生活垃圾。 - 实验室废液 实验室废液包括实验过程中产生的化学试剂废液和初次清洗废水。初次清洗废水是指实验器皿采用自来水及纯水第1遍洗涤产生的废水。要求做好废水、废液收集工作，每个实验室设置废液收集桶，每次实验后，实验废液和初次清洗废水倒入桶内，禁止进入下水道。实验室废液收集桶需设置专用区域，不得随意移动，并且需设置标志牌进行危险警告，废液收集桶需采用防漏防腐蚀材质，平时加盖密闭，并需配备专员进行管理。 根据企业提供的资料，实验室废液产生量约为2.0 t/a，为危险废物，收集后委托有资质的专业单位处理。危废类别及代码为HW49其他废物900-041-49。暂存时应做好分类包装，妥善存储。 （2）化学试剂废包装材料 化学试剂使用后会留下空瓶和包装袋等，根据建设单位给的相关资料可知，其年产生量为0.6t/a，属危险固废，收集后委托有资质的专业单位处理。危废类别及代码为HW49其他废物900-041-49。 （3）废实验材料 主要为实验过程使用的一次性试验器材，如移液管、枪头、口罩、手套等。根据建设单位提供的相关数据，其产生量约0.1t/a，属危险固废，收集后委托有资质的专业单位处理。危废类别及代码为HW49其他废物900-041-49。 - 废活性炭 对于有机废气的处理采用活性炭吸附处理，根据建设单位提供的相关材料，活性炭填装量约1.0 t，设计要求6个月更换一次，废活性炭产生量约2.0t/a。属危险固废，收集后委托有资质的专业单位处理。危废类别及代码为HW49其他废物900-041-49。 - 废弃药物 制剂研发过程中会有少量的废弃的药物产生，根据建设单位提供的相关资料，产生量约为0.003t/a，属危险固废，收集后委托有资质的专业单位处理。危废类别及代码为HW03废药物、药品900-002-03。 （6）生活垃圾 项目职工20人，人均产生生活垃圾按每人0.5kg/天计算，生活垃圾产生量约2.5t/a，由环卫部门统一收集。 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的规定，副产物属性判断情况如下表3-2所示。 表3-2 属性判定表（固体废物属性） 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否属固废; 判定依据. 1; 实验室废液; 实验过程; 液体; 药剂、水; 是; 4.2 m）. 2; 化学试剂废包装材料; 实验过程; 固体; 塑料、玻璃、纸板; 是; 4.1 c）. 3; 废实验材料; 实验过程; 固体; 塑料、玻璃; 是; 4.2 a）. 4; 废活性炭; 废气处理; 固体; 活性炭、有机废气; 是; 4.3 l）. 5; 废弃药物; 制剂过程; 固体; 药物; 是; 4.2 a）. 6; 生活垃圾; 职工生活; 固体; 果皮、纸屑; 是; 4.1 h）. 根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》（2016），判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，具体如下表3-3所示。 表3-3 危险废物属性判定 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属危险废物; 废物代码. 1; 实验室废液; 实验过程; 是; HW49-900-047-49. 2; 化学试剂废包装材料; 实验过程; 是; HW49-900-041-49. 3; 废实验材料; 实验过程; 是; HW49-900-041-49. 4; 废活性炭; 废气处理; 是; HW49-900-041-49. 5; 废弃药物; 制剂过程; 是; HW03-900-002-03. 6; 生活垃圾; 职工生活; 否; /. 综上所述，本项目固体产生情况汇总表如下表3-4所示，另外根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号）的相关要求对本项目涉及的危险废物进行汇总，具体详见表3-5。 表3-4 固体废物分析结果汇总表 序号; 固体废物 名称; 产生工序; 主要成分; 属性; 废物 代码; 预测 产生量 （t/a）. 1; 实验室废液; 实验过程; 药剂、水; 危险固废; HW49-900-047-49; 2.0. 2; 化学试剂废包装材料; 实验过程; 塑料、玻璃、纸板; 危险固废; HW49-900-041-49; 0.6. 3; 废实验材料; 实验过程; 塑料、玻璃; 危险固废; HW49-900-041-49; 0.1. 4; 废活性炭; 废气处理; 有机废气; 危险固废; HW49-900-041-49; 2.0. 5; 废弃药物; 制剂过程; 药物; 危险固废; HW03-900-002-03; 0.003. 6; 生活垃圾; 职工生活; 果皮、纸屑; 一般固废; /; 2.5. 表3-5 项目危险废物基本情况汇总 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 产生量 (t/a); 产生工序 及装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 实验室废液; HW49; 900-047-49; 2.0; 实验过程; 液态; 药剂、水; 有机试剂、危险化学品; 每天; T/C/I/R; 委托有资质单位处置. 2; 化学试剂废包装材料; HW49; 900-041-49; 0.6; 实验过程; 固态; 塑料、玻璃等; 每周; T/In. 3; 废实验材料; HW49; 900-041-49; 0.1; 实验过程; 固态; 塑料、玻璃等; 每天; T/In. 4; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 2.0; 废气处理; 固态; 有机废气; 有机废气; 每年; T/In. 5; 废弃药物; HW03; 900-002-03; 0.003; 制剂过程; 固态; 药物; 药物; 每批; T. 【污染治理措施】 - 设置独立危废间，贮存场所地面须作硬化处理，围堰或围墙；设置废水导排管道或渠道，将冲洗废水纳入企业废水处理设施处理；贮存液态或半固态废物的，设置泄漏液体收集装置；场所应当设置警示标志；废物容器完好无损。 - 危险废物管理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的有关规定。 - 委托有资质的专业单位处理。 - 危险废物的转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求，并禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。按规范完善各 类危废从产生、转移、暂存及外运委 托相关资质单位处置等全过程管理记录台账和相关转移联单制度。 - 日常台帐数据与联单、排污申报数据保持一致。 3.3本项目污染物情况汇总 根据以上分析，项目运营期“三废”污染物年发生量汇总见表3-6所示。 表3-6 本项目运营期“三废”污染物汇总表 类型; 排放源; 污染物名称; 产生量(t/a); 削减量(t/a); 排放量(t/a). 水污染物; 设备清洗废水; 废水量; 20; 0; 20. CODcr; 0.006; 0; 0.006. 氨氮; 0.0006; 0; 0.0006. 二次清洗废水; 废水量; 50; 0; 50. CODcr; 0.025; 0; 0.025. 氨氮; 0.002; 0; 0.002. 总磷; 0.0003; 0; 0.0003. 制水废水; 废水量; 20; 0; 20. CODcr; 0.001; 0; 0.001. 生活污水; 废水量; 225; 0; 225. CODcr; 0.068; 0; 0.068. 氨氮; 0.007; 0; 0.007. 合计; 废水量; 315; 0; 315. CODcr; 0.1; 0; 0.1. 氨氮; 0.0096; 0; 0.0096. 总磷; 0.0003; 0; 0.0003. 大气污染物; 检测过程; 非甲烷总烃; 少量; 0; 少量. 制剂过程; 粉尘; 少量; 0; 少量. 固体废弃物; 实验过程; 实验室废液; 2.0; 2.0; 0. 实验过程; 化学试剂废包装材料; 0.6; 0.6; 0. 实验过程; 废实验材料; 0.1; 0.1; 0. 废气处理; 废活性炭; 2.0; 2.0; 0. 制剂过程; 废弃药物; 0.003; 0.003. 职工生活; 生活垃圾; 2.5; 2.5; 0. 合计; /; 7.203; 7.203; 0.

- 四、项目主要污染防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 设备清洗废水 | CODcr NH3-N | 二次清洗废水与制水废水汇同与经化粪池预处理的生活污水一并纳入园区污水管网，经萧山钱江污水处理厂处理后达标排放。 | 纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中NH3-N执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887- 2013)中的相应标准）； 萧山钱江污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。 |
|  | 二次清洗废水 | CODcr NH3-N 总磷 |  |  |
|  | 制水废水 | CODcr |  |  |
|  | 生活污水 | CODcr NH3-N |  |  |
| 大气 污染 物 | 检测过程 | 有机废气 | 通风柜收集后送至屋顶，经活性炭吸附后处理后排放，排放高度40m。废气处理设置安装在9幢北座11楼楼顶，活性炭装载量为1t，预计更换周期为6个月。 | 达到《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中的特别排放限值要求 |
|  | 制剂试验 | 粉尘 | 全密闭等等 |  |
| 固体 废弃物 | 实验过程 | 实验室废液 | - 设置独立危废间，贮存场所地面须作硬化处理，围堰或围墙；设置废水导排管道或渠道，将冲洗废水纳入企业废水处理设施处理；贮存液态或半固态废物的，设置泄漏液体收集装置；场所应当设置警示标志；废物容器完好无损。 - 危险废物管理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的有关规定。 - 委托有资质的专业单位处理。 - 危险废物的转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求，并禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。按规范完善各 类危废从产生、转移、暂存及外运委 托相关资质单位处置等全过程管理记录台账和相关转移联单制度。 5、日常台帐数据与联单、排污申报数据保持一致。 | 无害化 |
|  | 实验过程 | 化学试剂废包装材料 |  |  |
|  | 实验过程 | 废实验材料 |  |  |
|  | 废气处理 | 废活性炭 |  |  |
|  | 制剂过程 | 废弃药物 |  |  |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一清运、集中处理。 |  |
| 噪声 | 优先选用低噪声设备；合理布局；高噪声设备，安装时加装减震垫等；加强管理，降低人为噪声。 |  |  | 厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）中的2类标准 |
| 环保投资估算： 该项目环保投资估算为17万元，详见表4-1。环保投资约占项目总投资500万元的3.40%。 表4-1 环保投资估算 序号; 项目; 内容; 投资（万元）. 1; 废水处理; 收集管道等; 4.0. 2; 废气处理; 活性炭吸附装置; 10.0. 3; 噪声治理; 减震垫; 1.0. 4; 固废处置; 分类收集、委托处理; 2.0. 合计; 17. |

- 五、环境影响及日常管理情况

5.1 施工期环境影响分析 本项目租用浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路88号9幢北座6楼608室、7楼现有厂房进行建设，项目不新征土地及新建厂房，因此不存在施工期环境污染问题。 5.2 营运期环境影响分析 5.2.1大气环境影响分析 本项目研发过程中产生少量的制剂粉尘和有机废气，因产生量极少，本环评未作定量分析。项目制剂试验年物料消耗量仅为35kg左右，投料、混合、压片使用的设备密闭性较好，制剂过程粉尘产生量极少，不会对周围环境产生明显影响。 通风橱内试剂挥发产生的有机废气收集后经活性炭装置吸附处理后达到《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中的特别排放限值要求后于排气筒高空排放，预计不会对周边大气环境造成影响。 建设项目大气环境影响评价自查表如下： 表5-1 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级☑. 评价范围; 边长=50km□; 边长5~50 km□; 边长=5 km☑. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000 t/a□; ＜500 t/a□. 评价因子; 基本污染物（SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5） 其他污染物（ 非甲烷总烃、TVOC）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑. 评价标准; 评价标准; 国家标准☑; 地方标准□; 附录D☑; 其他标准☑. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区□; 一类区和二类区□. 评价基准年; （ ）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据□; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区□. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模式; AERMOD □; ADMS□; AUSTAL 2000□; EDMS/ AEDT□; CALPUFF□; 网格模式□; 其他□. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50 km□; 边长=5 km□. 预测因子; 预测因子（ ）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（ ）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（非甲烷总烃、甲醇）; 有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测☑. 评价结论; 环境影响; 可以接受☑ 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（ ）厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; SO2：（ ）t/a; NOx：（ ）t/a; 颗粒物：（ ）t/a; VOCs：（ ）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项。. 5.2.2地表水环境影响分析 1、地表水评价等级及评价内容 根据工程分析，本项目主要外排废水为设备清洗废水、二次清洗废水、制水废水和员工生活污水，项目实施后废水排放量为315t/a，设备清洗废水、二次清洗废水和制水废水汇同经化粪池预处理后的生活污水，一并纳入市政污水管网，CODcr排放浓度为317mg/L，符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准要求；NH3-N排放浓度根据相关经验数据约为30mg/L，总磷排放浓度约为0.95mg/L，符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中的其他企业间接排放标准。最终由萧山钱江污水处理厂集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放。 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），项目废水为间接排放，本项目水环境影响评价等级为三级B。可不进行地表水环境影响预测，主要评价内容为：水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价以及依托污水处理设施的环境可行性评价。 - 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 项目外排废水为设备清洗废水、二次清洗废水、制水废水和员工生活污水，项目所在区域污水管网已铺设完毕，经化粪池简单预处理后一并纳管，纳管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准。 - 依托污水处理设施的环境可行性评价 根据建设单位提供的城市排水许可证，项目产生的污水允许排入城市管网及其附属设施。本项目废水主要以CODCr、NH3-N、总磷为主，水质较简单，污染物浓度较低，纳管排放量为1.26 t/d。废水类型与萧山钱江污水处理厂处理工艺相匹配，同时满足萧山钱江污水处理厂进水水质要求。萧山钱江污水处理厂总设计处理规模为40万t/d，项目废水占比较小。在正常情况下，项目排放的废水不会对萧山钱江污水处理厂产生冲击影响。 - 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 表5-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; CODCr、氨氮; 萧山钱江污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 1#; 化粪池; 沉淀+厌氧发酵; DW001; 是; 企业总排口. 2; 制水废水; CODCr; 2#; /; /. 3; 二次清洗废水; CODCr、氨氮、总磷. 4; 设备清洗废水; CODCr、氨氮. - 废水间接排放口基本情况表 表5-3 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW 001; 120°12′58″; 30°10′51″; 0.0295; 纳管; 间断; 不定期; 萧山钱江污水处理厂; CODCr; 50. 氨氮; 5. 总磷; 0.5. - 废水污染物排放执行标准 表5-4 废水污染物排放执行标准表 序号; - 排放口编号; - 污染物种类; - 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. - 名称; - 浓度限值（mg/L）. 1; - DW001; - CODCr; - 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; - 500. 2; - 氨氮; - 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）; - 35. 3; - 总磷; - 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）; - 8. （4）废水污染物排放信息 表5-5 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（t/d）; 年排放量（t/a）. 1; DW001; CODCr; 317; 0.0004; 0.1. 2; DW001; 氨氮; 30; 0.0000384; 0.0096. 3; DW001; 总磷; 0.95; 0.0000012; 0.0003. 全厂排放口合计; CODCr; 0.1. 氨氮; 0.0096. 总磷; 0.0003. （5）环境监测计划及记录信息表 表5-6 环境监测计划及记录信息表 序号; 排放口编号; 污染物名称; 监测设施; 自动监测设施安装位置; 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求; 自动监测是否联网; 自动监测仪器名称; 手工监测采样方法及个数; 手工监测频次; 手工测定方法. 1; DW001; CODCr; 手工; /; /; 否; /; 参照水污染物排放标准和HJ/T91； 1个; 季度; 重铬酸钾法. 2; DW001; 氨氮; 手工; /; /; 否; /; 水杨酸分光光度法. 3; DW001; 总磷; 手工; /; /; 否; /; 钼酸铵分光光度法. （6）建设项目地表水环境影响自查表 表5-7 建设项目地表水环境影响自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水环境影响型 ☑；水文要素影响型 □. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 ☑. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放 □；间接排放 ☑；其他 □; 水温 □；径流 □；水域面积 □. 影响因子; 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 ☑；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □; 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 □；二级 □；三级A □；三级B ☑; 一级 □；二级 □；三级 □. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 □；在建□；拟建 □；其他 □; 拟替代的污染源 □; 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □；春季 □；夏季□；秋季 □；冬季 □; 生态环境保护主管部门 □；补充监测□；其他 □. 区域水资源开发利用状况; 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □；春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □；. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □；春季 □；夏季□；秋季 □；冬季 □; （ ）; 监测断面或点位个数（ ）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 评价因子; （ ）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（ ）. 评价时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期□；冰封期 □； 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□; 达标区 □ 不达标区 □. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 预测因子; （ ）. 预测时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期□；冰封期 □； 春季 □；夏季□；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □. 预测情景; 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □. 预测方法; 数值解 □；解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □；其他 □. 环境影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 ☑. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （CODCr、氨氮、总磷）; （0.016、0.0016、0.0002）; （50、5、0.5）. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （ ）; （ ）; （ ）; （ ）; （ ）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 ☑；其他 ☑. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动 □；自动 □；无监测 □; 手动 ☑；自动 □；无监测 □. 监测点位; （ ）; （ 生活污水排放口 ）. 监测因子; （ ）; （pH、CODCr、氨氮、总磷）. 污染物排放清单; ☑（CODCr0.016 t/a、氨氮0.0016 t/a、总磷0.0002 t/a）. 评价结论; 可以接受 ☑；不可以接受 □. 注：“□”为勾选项，可打√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 5.2.3 声环境影响分析 本项目的主要噪声为风机、混合机、制粒机、压片机、压缩机、回旋震荡仪等设备噪声，噪声源强为60-70dBA，实验室平均噪声约为65dBA。根据同类实验室的类比调查，其噪声经墙体隔音后对外界的噪声贡献值一般均低于50dBA，因此项目场界噪声的贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类区标准要求。 日常运行中，为确保场界噪声达标，建议建设单位对噪声采取以下治理措施，降低项目噪声对周围环境的影响： （1）合理布局将噪声级别较高的制粒机、压片机、压缩机、回旋震荡仪等均置于室内，正常工作时间内禁止开启实验室的窗户； （2）在设备选型上选择低噪声设备，安装时加装减震垫，同时加强设备的维修、保养和更新。 5.2.4 固体废物环境影响分析 1、本项目固废主要为实验室废液、化学试剂废包装材料、废实验材料、废活性炭、废弃药物和员工生活垃圾。项目营运期间产生的固废及其处置情况见表5-8 表 5-8 项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式; 是否符合环保要求. 1; 实验室废液; 实验过程; 危险固废; 900-047-49; 2.0; 委托有资质的专业单位处理; 符合. 2; 化学试剂废包装材料; 实验过程; 900-041-49; 0.6; 符合. 3; 废实验材料; 实验过程; 900-041-49; 0.1; 符合. 4; 废活性炭; 废气处理; 900-041-49; 2.0; 符合. 5; 废弃药物; 制剂过程; 900-002-03; 0.003; 符合. 6; 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; /; 2.5; 环卫公司清运; 符合. - 危险废物收集及暂存措施 （1）项目研发过程中产生部分危险废物。对于危险废物，在危废暂存间存期间，企业应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）建造专用的危险废物暂存场所，将危险废物分类转入容器内，并粘贴危险废物标签，并做好相应的记录。相应暂存场所要求满足以下要求： ①企业区域内建设的危废暂存间需配备工作人员负责管理。 ②贮存设施地硬化采用耐酸碱水泥混凝土多层浇注，层间铺设土工布、聚酯材料、防渗膜等防渗材料以保护场地周围地下水环境。 ③各类危险废物不能混合收集。 ④确定危险废物贮存设施需要贮存的危险废物种类及属性，不相容的危险废物分开贮存并设有隔离间隔断。 ⑤对于盛装危险物品的容器和包装物，以及收集、贮存、储运的场所必须按GB15562.2《环境保护图形标志（固体废物贮存场）》的规定设置警示标志。要有安全照明设施和观察窗口。 ⑥妥善收集危险废物后，将其及时交由有资质的处理单位进行集中处理。危险废物原料桶集中放置，临时贮存时间小于1年，可满足本工程固体废物临时储存的环境保护要求，技术经济合理可行。 - 本项目危险废物贮存场所基本情况见表5-9。 表5-9 危险废物贮存场所基本情况表 序号; 危险废物名称; 危险废物 代码; 贮存方式; 产生量（t/a）; 贮存能力（t）; 贮存能力占地面积; 贮存周期. 1; 实验室废液; 900-047-49; 危废仓库内密闭、分类存放; 2.0; 1.0; 4m2; 0.5年. 2; 化学试剂废包装材料; 900-041-49; 0.6; 0.3; 1m2; 0.5年. 3; 废实验材料; 900-041-49; 0.1; 0..1; 0.5.m2; 1年. 4; 废活性炭; 900-041-49; 2.0; 1.0; 2m2; 0.5年. 5; 废弃药物; 900-002-03; 0.003; 0.003; 0.5.m2; 1年. 根据上述计算，本项目配套所需要的危废暂存面积约为8m2，企业拟配套建设危废暂存场所占地面积为11m2,可以满足危废临时储存要求。 企业将严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境保护法》(主席令第57号)、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单等法律法规要求，将研发过程产生的危险废物交由有资质单位处理，企业内设置规范化的危废暂存场所，且危险废物在企业危废暂存场所的贮存时间不超过一年。只要企业严格落实本环评提出的各项固废处置措施，搞好固废收集和存放，则本项目产生的固废均可能做到妥善处置，不会对建设地周围的环境带来“二次污染”。 5.2.5地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），本项目位于“V社会事业与服务业”项中的“164研发基地”中的“其他”类项目，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，可不开展地下水环境影响评价。 5.2.6土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于“其它行业”中的“全部”类项目，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价。 5.3 环境风险事故分析及对策 5.3.1 评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C的规定：当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q 式中：q1，q2……qn——每种危险物质最大存在量，t。Q1，Q2……Qn——每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。由于本项目为研发项目，各原料用量较小，对照风险导则附录 B 中的危险物名称及 临界量情况，危险源辨识一览表如下表。 表 5-10 危险源辨识一览表 序号; 物料名称; 临界量(Q)/t; 储存量(q)/t; q/Q. 1; 甲醇; 10; 0.007; 0.0007. 2; 磷酸; 10; 0.0005; 0.00005. 3; 乙腈; 10; 0.08; 0.008. 4; 异丙醇; 10; 0.003; 0.0003. 根据上表结果可知Q＜1，不构成重大危险源，本项目环境风险潜势为Ⅰ，可展开简单分析。 5.2.2 环境风险及对策 表5-11 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目; 杭州成邦医药科技有限公司建设项目. 建设地点; （浙江）省; （杭州）市; （经济技术开发）区; （/）县; 杭州东部医药港小镇. 地理坐标; 经度; 120.216069; 纬度; 30.180537. 主要危险物质及分布; 项目属于研发性质，主要危险物质为磷酸、甲醇、乙腈、异丙醇，存放于原料仓库. 环境影响途径及危害后果; 本项目研发过程不涉及生物感染性，可能发生的风险事故主要是研发 装置故障和火灾、危化品泄漏、研发人员操作不规范引起研发事故。发生火灾时，其燃烧火焰高，火势蔓延迅速，直接对火源周围的人员、设备、建筑物构成极大的威胁。易燃物品不但燃烧速度快、燃烧面积大，而且放出大量的辐射热。危及火区周围的人员的生命及毗邻建筑物和设备的安全。危化品泄漏时操作人员不慎接触会导致人员伤亡，事故处理过程的环境污染主要涉及消防水、事故后漏出物料的回收等。. 风险防范措施要求; ①加强危险化学品贮存过程中的管理：加强危险化学品管理，建立危险化学品定期汇总登记制度，记录危险化学品种类和数量，并存档备查。根据 危险化学品性能，分区分类存放，各类危险化学品不得与禁忌物料混合存放。 ②加强危险化学品使用过程中的管理：研发内严禁吸烟，使用一切加热工具均应严格遵守操作规程。研发结束后，分析废液和危险废物应单独收集，定期交由有资质单位处理，不能倒入水槽内；剩余的危险化学品必须回收。 ③尽量采用无毒、无害或者低毒、低害的试剂，替代毒性大、危害严重的试剂；采用试剂利用率高、污染物产生量少的研发方法和设备；尽可能减少危险化学品的使用，必须使用的，用采取有效的措施，降低排放量，并分类收集和处理，以降低其危险性。 ④制定严格的操作规程，研发人员进行必要的安全培训，且进行有毒药品 等危险化学品实验，必须佩戴必要的防护措施，研发区内必须配备常用的 医疗急救药品等。 ⑤配置相应灭火设备，并定期检查灭火状态及其有效期等。 ⑥定期进行安全环保宣传教育和紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。 ⑦做好研发设备及环保设施的日常维护，定期检查、保养。. 评价结论; 只要做好安全防范措施和应急对策，其风险水平可以接受。. 填表说明：无. 本项目环境风险评价自查表见表5-12。 表5-12 项目环境风险评价自查表 工作内容; 完成情况. 危险物质; 名称; 甲醇; 磷酸; 乙腈; 异丙醇. 存在总量/t; 0.035; 0.0005; 0.4; 0.015. 环境敏感性; 大气; 500 m 范围内人口数 人; 5 km 范围内人口数 人. 每公里管段周边 200 m 范围内人口数（最大）; 人. 地表水; 地表水功能敏感性; F1 □; F2 □; F3 □. 环境敏感目标分级; S1 □; S2 □; S3 □. 地下水; 地下水功能敏感性; G1 □; G2 □; G3 □. 包气带防污性能; D1 □; D2 □; D3 □. 物质及工艺系统危险性; Q 值; Q＜1 ☑; 1≤Q＜10 □; 10≤Q＜100 □; Q＞100 □. M 值; M1 □; M2 □; M3 □; M4 □. P 值; P1 □; P2 □; P3 □; P4 □. 环境敏感程度; 大气; E1 □; E2 □; E3 □. 地表水; E1 □; E2 □; E3 □. 地下水; E1 □; E2 □; E3 □. 环境风险潜势; Ⅳ+ □; Ⅳ □; Ⅲ □; Ⅱ □; I ☑. 评价等级; 一 级 □; 二 级 □; 三 级 □; 简单分析 ☑. 物质危险性; 有毒有害 ☑; 易燃易爆 ☑. 环境风险 类型; 泄 漏 ☑; 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放☑. 影响途径; 大 气 ☑; 地表水☑; 地下水☑. 事故情形分析; 源强设定方法; 计算法 □; 经验估算法 □; 其他估算法 □. 大气; 预测模型; SLAB □; AFTOX □; 其 他 □. 预测结果; 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m. 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m. 地表水; 最近环境敏感目标 ，到达时间 h. 地下水; 下游厂区边界到达时间 d. 最近环境敏感目标 ，到达时间 d. 重点风险防范措施; 建设单位应加有机溶剂的管理，定期进行检查；仓库、作业场所设置消防系统，配备必要的消防器材，禁止明火和生产火花；保证废气处理设施正常运行，保证有机废液的分类收集和处理，避免事故发生；对可能发生的事故，建设单位应及时制订应急计划，使各部门在事故发生后能有步骤、有秩序地采取各项应急措施。. 评价结论与建议; 本项目风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析，厂区风险环境影响较小. 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。. 5.3 日常环境管理（针对项目提出日常监管、检测、验收等相关要求） 1、实验室应制定各岗位职责、工作制度、仪器操作规程等管理制度，并严格照此执行； 2、关注实验过程产生的危险废物，分类收集至危险废物暂存场所并及时委托有资质单位处理。同时注意危废暂存场所内存放容器、装置的密闭性，避免出现危废泄漏； 3、定期检查实验装置及设备，防止实验事故的出现； 4、项目建成后，企业应依照国务院环境保护主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。

- 六、结论与建议

6.1 结论 6.1.1 项目基本概况 本项目租用杭州万轮科技创业中心有限公司位于杭州市滨江区西兴街道江陵路88号9幢北座6楼608室、7楼现有的厂房进行建设，建筑面积为1671m2，总体投资500万元。主要从事新药制剂的研发，不涉及中试，不涉及产品的量化生产。 6.1.2 污染源分析结论 项目主要污染物产生和排放情况见表6-1。 表 6-1 项目污染物产生量、排放量汇总 污染因子; 产生浓度和产生量; 排放浓度和排放量. 废水; 实验室废水和生活污水; 废水量; 317t/a; 315t/a. CODcr; 317mg/L，0.1t/a; 50mg/L，0.016t/a. NH3-N; 30mg/L，0.0096t/a; 5mg/L，0.0016t/a. 总磷; 0.95mg/L，0.0003t/a; 0.5mg/L，0.0002t/a. 废气; 非甲烷总烃; 少量; 少量. 粉尘; 少量; 少量. 固废; 实验室废液; 2.0; 0. 化学试剂废包装材料; 0.6; 0. 废实验材料; 0.1; 0. 废活性炭; 2.0; 0. 废弃药物; 0.003; 0. 生活垃圾; 2.5; 0. 6.1.3 污染源分析及防治措施结论 （1）水环境影响 本项目外排废水为设备清洗废水、二次清洗废水、制水废水和生活污水，设备清洗废水、二次清洗废水、制水废水汇同与生活污水（经化粪池预处理）一并纳管，纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准（其中NH3N、总磷）执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》中的相应标准），纳管后送至萧山钱江污水处理厂集中处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放。对周边水环境影响较小。 - 大气环境影响 本项目研发过程中产生少量的制剂粉尘和有机废气，因产生量极少，本环评未作定量分析。项目制剂试验年物料消耗量仅为35kg左右，投料、混合、压片使用的设备密闭性较好，制剂过程粉尘产生量极少，不会对周围环境产生明显影响。通风橱内试剂挥发产生的有机废气收集后经活性炭装置吸附处理后达到《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中的特别排放限值要求后于排气筒高空排放，预计不会对周边大气环境造成影响。 （3）声环境影响 本项目的主要噪声为风机、混合机、制粒机、压片机、压缩机、回旋震荡仪等设备噪声，噪声源强为60-70dBA，实验室平均噪声约为65dBA。根据同类实验室的类比调查，其噪声经墙体隔音后对外界的噪声贡献值一般均低于50dBA，因此项目场界噪声的贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类区标准要求。 （4）固体废物影响 项目运营期间，产生的实验室废液、化学试剂废包装材料、废实验材料、废弃药物和废活性炭均属于危险废物，收集后委托有资质的单位处理：生活垃圾由环卫公司统一清运。只要建设单位严格落实固废处理措施，并做好分类收集工作，不会对周围环境产生影响。 6.1.4 环保审批原则符合性分析 （1）杭州市“三线一单”符合性分析 根据《浙江省“三线一单”生态环境分区管控方案》（2020.5）、《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》（2020.8）可知，本项目位于“滨江区滨江高新产业集聚重点管控单元（ZH33010820002）”，属于产业集聚重点管控单元。 本项目属于研发基地中的其他类项目建设，不属于工业类项目，符合《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求。 表6-2 杭州市“三线一单”符合性分析表 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 项目所在地位于浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路88号万轮科技创业园内，所在地属于滨江区滨江高新产业集聚重点管控单元（ZH33010820002），周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，也不在浙政发[2018]30号文划定的浙江省生态保护红线内，符合生态保护红线要求。. 资源利用上限; 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量占比较小，符合资源利用上限要求。. 环境质量底线; 本项目营运过程的污染物主要为废水和有机废气等，在认真落实环评提出的各项污染防治措施的前提下，各项污染物均能得到有效治理，对周围环境的影响较小，能够维持当地环境质量现状，符合环境质量底线要求。. 负面清单; 项目所在地位于浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路88号万轮科技创业园，所在地属于滨江区滨江高新产业集聚重点管控单元（ZH33010820002），不在该分区的负面清单内。. （2）规划符合性分析 本项目位于杭州市滨江区西兴街道江陵路88号，租用杭州万轮科技创业中心有限公司9幢北座6楼608室、7楼，根据杭州万轮科技创业中心提供的不动产权证（浙（2019）杭州市不动产权第0081214号），项目拟建地土地用途为工业，符合当地总体规划的要求。 （3）规划环评符合性分析 规划区基本情况：杭州高新技术开发区主要位于杭州市主城区、钱塘江以北，部分位于下沙区块，区域面积共12.12km2，包括江北区块5.44km2、江南区块5.48km2和下沙区块1.2km2。杭州高新开发区（滨江）为杭州高新技术产业开发区江南区块（5.4km2）和杭州市滨江区（73km2）管理体制调整而成，行政区划范围面积共约73km2，其中钱塘江水面约10km2，陆域面积约为63km2。 发展定位：杭州高新开发区（滨江）是长三角南翼及至全国范围内最重要的高新技术产业化基地，作为杭州市跨境电子商贸综合试验区及国家自主创新示范区的核心区，是杭州市进行高新技术研发、孵化的最主要基地，是产城高度融合、具备区域影响力的创新中心、杭州市未来的城市副中心，钱塘江两岸共同繁荣的战略要地。 规划区准入标准：本项目拟建地位于高新（滨江）技术开发区，为“滨江高新环境优化准入区”，序号为0108-V-0-6，根据《杭州高新开发区（滨江）分区规划（修编）（2016-2020年）环境影响报告书》，项目不涉及负面清单中所列内容，不属于限制和禁止发展项目。因此本项目拟建址实施符合规划环评要求。 （4）污染物达标排放符合性 本项目产生的废水为设备清洗废水、二次清洗废水、制水废水和生活污水，设备清洗废水、二次清洗废水、制水废水汇同生活污水（经化粪池预处理）一并纳管，最终排放至萧山钱江污水处理厂集中处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放。废气经处理达到《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）相关排放标准后，通过排气筒高空排放；本项目产生的噪声经隔声、降噪等处理后，其厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准；本项目产生的各类固废均能得到合理处理和处置，不会对周边环境产生影响。企业产生的各类污染物在经过本环评报告中提出的相应污染防治措施处理后，排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准。 （5）总量控制符合性 总量控制就是通过控制给定区域内污染物允许排放总量，并优化分配点源，来确保控制区内实现环境质量目标的方法。根据《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）>的通知》的要求，省政府下达的总量指标为化学需氧量（CODcr）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX），共计4项指标。 由工程分析可知，本项目排放的污染因子中，纳入总量控制要求的主要污染物是CODcr和NH3-N。在符合清洁生产要求和污染物达标排放的前提下，本项目建成后 CODcr排入外环境的排放量0.016t/a、NH3-N排入外环境的排放量为0.0016t/a。 本项目属于研发实验室建设，不属于工业项目，可不进行总量削减替代，具体由环保主管部门核准。 （6）产业政策符合性分析 本项目为医学研究和试验发展项目，对照国家发展和改革委员会规定的《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不在限制类和淘汰类清单内：产业定位与《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引(2019年本)》中鼓励类“六、生物医药——F08化学药大品种的技术再创新及制剂新产品、化学药制备技术的开发，加强大容量抗肿瘤无菌制剂等新型制剂技术和新型辅料的应用研究”相符合。因此项目的建设符合相关产业政策。 6.2 “区域环评+环境标准”改革的指导意见符合性分析 根据浙江省人民政府办公厅关于全面推行“区域环评+环境标准”改革的指导意见（浙政办发〔2017 ) 57 号）：“对环评审批负面清单外且符合准入环境标准的项目，原要求编制环境影响报告表的，可以填报环境影响登记表”。本项目位于“滨江区滨江高新产业集聚重点管控单元（ZH33010820002）”，杭州高新开发区（滨江）已编制《杭州高新开发区（滨江）分区规划（修编）（2016-2020年）环境影响报告书》。根据资料分析，本项目不属于环评审批简化管理负面清单且符合准入环境标准。因此，本项目符合“区域环评+环境标准”改革的指导意见文件要求，可降级为环境影响登记表。 6.3 建议与要求 （1）拟建工程的环保设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，确保污染物达标排放。 （2）确保环保资金到位，落实各项污染治理设施，满足总量控制和达标排放的要求。 （3）建设单位应重视环境保护工作，并制定切实可行的管理制度，确保各项治理设施的正常运行，尽量减轻对环境的污染。 （4）企业需按本次环评向环境保护主管部门申请的方案组织实施，如有变更，应重新进行环境影响评价。 6.3 环评总结论 杭州成邦医药科技有限公司建设项目符合杭州市城市总体规划、土地利用规划、产业政策、和规划环评要求，符合“三线一单”控制要求，布局合理，项目具有较明显的社会效益、经济效益。该项目在建设期及建成运营期将产生一定的废气、噪声、固废、生活污水和生活垃圾等，采用科学的管理和适当的环保治理手段，可控制环境污染。在全面落实环评报告中提出的各项环保措施的基础上，切实做到“三同时”，并在营运期内持之以恒加强管理，从环保角度来看，该项目的建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日