年产20万套恢复性训练带生产技改项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：余姚市经纬织带有限公司

编制单位：余姚市经纬织带有限公司

2021年1月

建设单位：余姚市经纬织带有限公司

法人代表：罗钢

编制单位：余姚市经纬织带有限公司

法人代表：罗钢

建设单位：余姚市经纬织带有限公司

邮编：315464

地址：余姚市黄家埠镇华家村高阳7号

编制单位：余姚市经纬织带有限公司

邮编：315464

地址：余姚市黄家埠镇华家村高阳7号

表一：基本情况表

| 1、技改项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 | 年产20万套恢复性训练带生产技改项目 |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 余姚市经纬织带有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 技改 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 余姚市黄家埠镇华家村高阳7号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 恢复性训练带 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产20万套恢复性训练带 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产20万套恢复性训练带 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2016年6月 | 开工建设时间 | 2016年1月 |  |  |
| 调试时间 | 2020年12月 | 验收现场监测时间 | 2020年12月05日、12月06日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 余姚市环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 杭州忠信环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 200万元 | 环保投资总概算 | 8.5万元 | 比例 | 4.25% |
| 实际总概算 | 200万元 | 环保投资 | 8.5万元 | 比例 | 4.25% |
| 验收监测依据 | 1、中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》，2017年7月16日； 2、中华人民共和国生态环境部《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，2018年5月15日； 3、浙江省环境保护厅浙环办函[2017]186号《建设项目环保设施验收有关事项的通知》； 4、中华人民共和国环境保护部国环规环评[2017]4号《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》，2017年11月20日； 5、浙江省人民政府令第364号《浙江省建设项目环境保护管理办法》； 6、杭州忠信环保科技有限公司《年产20万套恢复性训练带生产技改项目环境影响报告表》（2016年6月）； 7、余姚市环境保护局《关于年产20万套恢复性训练带生产技改项目环境影响报告表审批意见》（余环建[2016]235号）（2016年10月25日）； 8、杭州环景环境科技有限公司《检测报告》杭环景检2020H11011号 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | - 废气 项目棉纱粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“新污染源大气污染物排放限值”二级标准。 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允放排放浓度（mg/m3）; 最高允放排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 排气筒高度m; 二级; 监控点; 浓度. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 2、噪声 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 类别; 等效声级. 昼间; 夜间. 1; 55; 45. 3、废水 本项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准；其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中限值要求。 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 污染物名称; 排放限值（mg/L）. PH; 6~9. COD; 500. SS; 400. 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013） 污染物名称; 排放限值（mg/L）. NH3-N; 35. TP; 8. |

表二：项目情况

工程建设内容： 余姚市经纬织带有限公司位于余姚市黄家埠镇华家村高阳7号，厂区外四邻关系：北面为田地、高桥村居民；南面为田地、凌家村居民；西面为建设单位其他项目仓库、田地、高桥村居民；东面为田地。厂区内由北依次往南为附房、仓库、办公区缝纫车间、仓库、整经车间、纺织车间。该项目为棉织造加工，工艺过程为整经、织带、缝纫。 2016年6月余姚市经纬织带有限公司委托杭州忠信环保科技有限公司为该项目编制了《年产20万套恢复性训练带生产技改项目环境影响报告表》。2016年10月25日，余姚市环境保护局对该项目进行审批并批复文件《关于年产20万套恢复性训练带生产技改项目环境影响报告表审批意见》（余环建[2016]235号）。 主要生产设备： 表2-1 主要生产设备 单位：台 序号; 名称; 审批数量; 实际数量; 备注. 1; 织带机; 40; 60; 其中20台备用. 2; 缝纫机; 10; 16; 其中6台备用. 3; 整经机; 4; 6; 其中2台备用. 原辅材料： 表2-2 原辅材料 单位t/a 序号; 项目; 审批年用量; 实际年用量. 1; 棉纱; 200; 200. 2; 涤纶丝; 100; 100. 主要工艺流程及产污环节： 图2-1 训练带生产工艺流程及产污点位图 生产工艺流程图简述： 项目整经工艺分为轴经整经和分条整经。 轴经整经：先将全幅织物所需要的总经纱根数的一部分卷绕成若干只经轴，然后再将若干只经轴通过整经机并合或用并轴机并合后卷绕在织轴上，以满足总经根数的要求。轴经整经的特点是整经速度快，生产率高，适宜于大批量生产，常用于棉织方面。 分条整经：先将全幅织物所需的总经纱根数的一部分按照需要组成一个条带，然后将其卷绕的整经滚筒上。当一根条带绕到规定长度时，剪断并穿入绞线。然后紧挨前一条带平行地绕卷另一条带。如此依次绕上一根根的条带，直至绕到规定的条数为止。为了成形良好，随着滚筒的回转各层经纱应作微小的横向运动，使条带截面呈平行四边形。最后将整经滚筒上的全幅经纱用倒轴机构卷绕到织轴上。分条整经法的特点是可直接做成织轴。当用于多色或不同拈向经纱的整经时，排列色经较为方便。 织带：整经工序生产的织轴插在编织机的固定齿座上，纬纱管沿8字形轨道回转移动，以牵引纱线相互交叉编织。项目锭数为奇数，织成的带子为扁片状。

表三：主要污染源、污染物处理和排放

1、废水 项目废水主要为：员工生活污水。 员工生活污水经化粪池预处理后，纳入市政污水管网，最终经余姚市城市污水处理厂处理。 2、废气 本项目废气主要为棉纱粉尘。 织带过程中产生棉纱粉尘通过车间自然通气，无组织排放。 3、噪声 项目噪声主要为：整经机、织带机、缝纫机等设备产生的噪声。本项目夜间不生产。 4、固（液）体废物 本项目产生的固废主要为边角料、废包装材料、生活垃圾。 边角料、废包装材料收集后由物资公司回收。生活垃圾收集后委托当地环卫部门统一清运。 3-1 固废及其治理措施 固废名称; 产生工序; 性质; 环评年审批产生量（吨）; 实际年产生量（吨）; 环评建议处理方式; 实际处理方式. 边角料; 生产过程; 一般废物; 0.5; 0.5; 收集后由物资公司回收; 收集后由物资公司回收. 废包装材料; 生产过程; 一般废物; 0.8; 0.8. 生活垃圾; 员工生活; 一般废物; 7.5; 7.5; 委托环卫清运; 委托环卫清运.

表四：环境影响报告表主要结论、建议及审批部门审批决定

1、环境影响报告表建议 （1）企业应加强环境保护意识，在项目实施后，企业要重点做好环保设施的运行管理工作，制定环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环境管理。 （2）必须严格落实环评提出的各项意见，执行环保“三同时”制度，做好“三废”污染防治工作。 （3）应定期向当地环保和相关管理部门申报排污状况，并接受其依法监督与管理。同时项目完成后应及时向所在区的环保局报请组织验收。 （4）以上评价结果是根据委托方提供的规模、布局做出的，如委托方扩大规模、改变布局，委托方必须按照环保要求重新申报。 2、环境影响报告表主要结论 根据以上分析，余姚市经纬织带有限公司年产20万套恢复性训练带生产技改项目的建设符合国家产业政策，符合当地的土地利用规划、总体规划以及其它发展规划，并符合当地环境功能区划；在采取相应措施后，排放的污染物对周围环境的影响在可承受范围内，并能达到总量控制的要求，项目建成后能维持当地环境质量现状。因此本环评认为，在切实落实环评报告提出的各项染污防治措施、严格执行环保“三同时”制度的基础上，该项目的实施在环境保护方面是可行的。 3、审批部门审批决定 由你单位送审、杭州忠信环保科技有限公司编制的《年产20万套恢复性训练带生产技改项目环境影响报告表》收悉。经我局审查，意见如下： 根据会姚市经纬织带有限公司报送的《余姚市经纬织带有限公司年产20万整族安 性训练带生产 技改项建设项目环境影响报告表》,依据《中华人民共 和团环境影响评 价法》 《浙江省建设项目环境保护管 理办法》等相关环保法律规定， 经研究，现批复如下： 一、原则同意 《余姚市经纬织带有限公司年产20万套恢复性川练带生产技改项目建设项目环境影响报告表》结论，同意项目实施。项目位于余姚市黄家埠镇华家村高阳7号，生产工艺为:整经、织带、缝纫、检验。 二、建设单位应认真落实报告表中提出的污染防治措施，确保污染物达标排放，并着重落实以下要求： 1、项目必须实施雨污分流。生活污水经预处理达到纳管标准后委托环卫部门清运。 2、废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297- 1996)二级标准。 3、厂区合理布局，选购低噪声设备，加强设备维护管理，降低噪声排放源强。严格按环评要求落实各项目噪声污染防治措施,夜间不从事生产经营活动，确保厂界噪声 排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348- 2008) 1类标准要求。 4、固体废弃物妥善、规范处置，保持厂区环境整洁。 三、未经审批不得随意改变建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施，如发生变化须重新报批环境影响评价文件。 四、项目建设须经“三同时”竣工验收合格后方可正式投入生产。 4、总量排放情况 废水排放量为637.5t/a，排环境量 CODcr 0.032t/a，氨氮 0.003t/a。

表五：验收监测质量保证及质量控制

监测分析方法按国家标准分析方法和国家环保部颁布的监测分析方法及有关规定执行。样品的采集、运输、保存和实验室分析及现场监测全过程质量保证工作执行《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第二版，试行）和相应方法的有关规定。 1、监测分析方法 监测分析方法见表5-1。 表5-1 监测分析方法一览表 检测项目; 分析方法及依据; 分析仪器. 总悬浮颗粒物（TSP）; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995; 电子分析天平 FA 2104N. pH值; 便携式pH计法 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） 国家环保总局(2006年); 便携式pH计PHB-4. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 50mL酸式滴定管. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 紫外可见分光光度计UV-1200型. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989; 电子天平FA 2104N. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989; 紫外可见分光光度计UV-1200型. 噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; 多功能声级计 AWA 5688. 2、质量保证和质量控制 （1）验收监测现场控制 环保设施竣工验收现场监测，应确保在生产装置工况稳定、运行负荷正常的情况下进行。监测期间，不可在系统设计参数基础上刻意加大环保试剂用量，不可人为强化或提高环保设施投运数量和出力。现场采样和测试应严格按《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予详细说明。环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，应首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。 （2）验收监测人员和仪器设备控制 环保设施竣工验收的质量保证和质量控制，按国家有关规定、监测技术规范和有关质量控制手册进行。参加环保设施竣工验收监测采样和测试的人员，应按国家有关规定持证上岗。监测仪器要在检定有效期内，采样前后要进行校准校核保证仪器的稳定性。 （3）验收监测分析过程的质量控制和质量保证 监测分析为水质监测分析。 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制：采样过程中应采集不少于10%的平行样；实验室分析过程一般加不少于10%的平行样；对可以得到标准样品的或质量控制样品的项目，应在分析的同时做10%质控样品分析；对无标准样品或质量控制样品的项目，且可以加标回收测试的，应在分析的同时做10%加标回收样品分析。废水的采样、保存和分析按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第二版 试行）的要求进行。 （4）采样记录及分析结果 验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。

表六：验收监测内容

1、废气 表6-1 废气监测点位、监测因子及监测频次 监测内容; 监测点位; 检测项目; 监测频次; 监测时间. 废气; 厂界四周; 颗粒物; 监测2天， 每天3次; 12月05日、 12月06日. - 噪声 表6-2 噪声监测点位、监测因子及监测频次 监测内容; 监测点位; 检测项目; 监测频次; 监测时间. 噪声; 厂界四周; 工业企业噪声; 监测2天， 每天1次; 12月05日、 12月06日. 3、废水 表6-3 废水监测点位、监测因子及监测频次 监测内容; 监测点位; 检测项目; 监测频次; 监测时间. 废水; 总排口; pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷; 监测2天， 每天4次; 12月05日、 12月06日.

表七：验收监测结果

验收监测期间生产工况记录： 验收检测期间生产负荷见表7-1，验收检测期间设备运行情况见表7-2。 1、验收检测期间生产负荷 表7-1 验收检测期间生产负荷 产品名称; 单位; 实际年设计产量; 实际日设计产量; 日产量; 负荷; 日产量; 负荷. 12月05日; 12月06日. 恢复性训练带; 套; 200000; 666; 596; 89.5%; 582; 87.5%. 注：项目年工作日为300天。. 2、验收检测期间设备运行情况 表7-2 验收检测期间设备运行情况 单位：台 序号; 设备名称; 实际数量; 监测日设备运行数量. 12月05日; 12月06日. 1; 织带机; 60; 40; 40. 2; 缝纫机; 16; 10; 10. 3; 整经机; 6; 4; 4.

验收监测结果： 1、废气 （1）监测结果 采样点; 检测项目; 检测结果（12月05日）; 排放限值; 是否符合. 第一次; 第二次; 第三次. 上风向1; 总悬浮颗粒物; 0.134; 0.151; 0.167; 1.0; 达标. 下风向2; 总悬浮颗粒物; 0.418; 0.402; 0.452; 1.0; 达标. 下风向3; 总悬浮颗粒物; 0.385; 0.435; 0.418; 1.0; 达标. 下风向4; 总悬浮颗粒物; 0.351; 0.402; 0.385; 1.0; 达标. 单位：废气排放浓度 mg/m3。. 采样点; 检测项目; 检测结果（12月06日）; 排放限值; 是否符合. 第一次; 第二次; 第三次. 上风向1; 总悬浮颗粒物; 0.151; 0.134; 0.151; 1.0; 达标. 下风向2; 总悬浮颗粒物; 0.435; 0.418; 0.385; 1.0; 达标. 下风向3; 总悬浮颗粒物; 0.368; 0.418; 0.435; 1.0; 达标. 下风向4; 总悬浮颗粒物; 0.351; 0.418; 0.385; 1.0; 达标. 单位：废气排放浓度 mg/m3。. 2）监测结果分析 项目厂界无组织排放颗粒物浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“新污染源大气污染物排放限值”二级标准。 2、废水 采样点; 检测项目; 检测结果（单位：mg/L，pH，无量纲）. 12月05日; 12月06日; 限值; 达标情况. 总排口; pH值; 7.19; 7.11; 7.21; 7.17; 7.08; 7.10; 7.05; 7.13; 6~9; 达标. 化学需氧量; 52; 55; 54; 51; 50; 53; 54; 52; 500; 达标. 悬浮物; 40; 46; 42; 47; 48; 44; 45; 41; 400; 达标. 氨氮; 0.322; 0.299; 0.306; 0.339; 0.309; 0.332; 0.302; 0.319; 35; 达标. 总磷; 0.158; 0.174; 0.144; 0.149; 0.134; 0.122; 0.140; 0.156; 8; 达标. 2）监测结果分析 在监测日工况条件下，生活污水出口pH值、化学需氧量、悬浮物浓度均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）的3级限值要求；其中氨氮、总磷符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）的限值要求。 3、噪声 （1）监测结果 检测点位; 起始时间; 检测结果 [单位：dB(A)]; 标准限值; 达标情况. 厂界东; 12月05日; 53.7; 55; 达标. 12月06日; 53.6; 55; 达标. 厂界南; 12月05日; 52.7; 55; 达标. 12月06日; 53.8; 55; 达标. 厂界西; 12月05日; 53.9; 55; 达标. 12月06日; 49.8; 55; 达标. 厂界北; 12月05日; 51.5; 55; 达标. 12月06日; 52.6; 55; 达标. 2）监测结果分析 在监测日工况条件下，项目昼间厂界环境噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类区标准要求。

表八：验收监测结论

余姚市经纬织带有限公司在项目建设中基本履行了环境影响评价制度，环境保护审批手续较为齐全。对于年产20万套恢复性训练带生产技改项目环境影响评价报表及批复文件中的环境保护要求已基本落实。环境保护设施运行和维护基本正常。 - 废水 在监测日工况条件下，生活污水出口pH值、化学需氧量、悬浮物浓度均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）的3级限值要求；其中氨氮、总磷符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）的限值要求。 2、噪声 在监测日工况条件下，项目昼间厂界环境噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类区标准要求。 3、废气 项目厂界无组织排放颗粒物浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“新污染源大气污染物排放限值”二级标准。 4、固废 本项目产生的固废主要为边角料、废包装材料、生活垃圾。 边角料、废包装材料收集后由物资公司回收。生活垃圾收集后委托当地环卫部门统一清运。 5、总量控制 项目 2020年 9月~10月总计用水 71吨，预计全年总用水量为 710 吨，全厂废水排放量为 603.5 吨/年。 污染物; 平均排放浓度; 年排放量（t/a）. 化学需氧量; 52.6; 0.03. 50; 0.03. 氨氮; 0.316; 0.0002. 5; 0.003. 由上表可见，化学需氧量纳管排放总量为 0.03吨/年；氨氮纳管排放总量为 0.0002吨/年。 排入环境（COD 和氨氮的浓度分别以 50mg/L 和 5mg/L 计）总量化学需氧量为 0.03吨/年，氨氮为 0.003 吨/年。 本项目污染物纳管排放量符合污染物总量控制（CODcr 0.032t/a，氨氮 0.003t/a）的要求。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 年产20万套恢复性训练带生产技改项目 |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  | / |  |  | 建设地点 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 棉织造加工C1712 |  |  |  | 建设性质 |  |  |  |  | £新建 £迁扩建 R技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产20万套恢复性训练带 |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  |  | 年产20万套恢复性训练带 |  |  | 环评单位 |  | 杭州忠信环保科技有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 余姚市环境保护局 |  |  |  | 审批文号 |  |  |  |  | 余环建[2016]235号 |  |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2016年1月 |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | 2016年10月 |  |  | 排污许可证申领时间 |  | / |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  | / |  |  | 本工程排污许可证编号 |  | / |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 余姚市经纬织带有限公司 |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 杭州环景环境科技有限公司 |  |  | 验收监测时工况 |  | 85.1%~89.5% |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 200 |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  | 8.5 |  |  | 所占比例（%） |  | 4.25 |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 200 |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  |  | 8.5 |  |  | 所占比例（%） |  | 4.25 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 3 | 废气治理（万元） | / | 噪声治理（万元） |  |  |  | 5 | 固体废物治理（万元） |  |  | 0.5 | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | / | 年平均工作时 |  | / |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | / |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  | / | 验收时间 |  | / |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量（1） | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） | 本期工程产生量（4） |  |  | 本期工程自身削减量（5） |  | 本期工程实际排放量（6） |  | 本期工程核定排放总量（7） | 本期工程“以新带老”削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） |  | 区域平衡替代削减量（11） | 排放增减量（12） |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.06035 |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.003 |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | SS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）= （4）-（5）-（8）- （11） +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

余姚市经纬织带有限公司

监测日产量报表

验收检测期间生产负荷

| 产品名称 | 单位 | 实际年设计产量 | 实际日设计产量 | 日产量 | 负荷 | 日产量 | 负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 12月05日 |  | 12月06日 |  |
| 恢复性训练带 | 套 | 200000 | 666 | 596 | 89.5% | 582 | 87.5% |
| 注：项目年工作日为300天。 |  |  |  |  |  |  |  |

验收检测期间设备运行情况

| 序号 | 设备名称 | 实际数量 | 监测日设备运行数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12月05日 | 12月06日 |
| 1 | 织带机 | 60 | 40 | 40 |
| 2 | 缝纫机 | 16 | 10 | 10 |
| 3 | 整经机 | 6 | 4 | 4 |