浙江卓邦木业有限公司年产200套木质家具建设项目

竣工环境保护验收意见

浙江卓邦木业有限公司年产200套木质家具建设项目竣工环境保护验收会议于2021年1月6日在浙江卓邦木业有限公司现场召开。会议由建设单位主持，参加会议的有验收监测单位（杭州环景环境科技有限公司）、环保管家咨询单位（浙江爱闻格环保科技有限公司宁波分公司）等单位的代表及其他验收组成员（名单附后），并成立了验收工作组。会前，验收工作组对项目的环保设施进行了现场检查，会上听取了建设单位对项目环境保护执行情况、验收监测单位对验收监测情况的汇报，审阅并核实了有关验收资料，经认真研究讨论形成如下验收意见：

- 一、项目基本情况

项目位于奉化经济开发区滨海新区澄海路255号，2020年8月浙江卓邦木业有限公司年产200套木质家具建设项目委托浙江爱闻格环保科技有限公司宁波分公司为该项目编制了《浙江卓邦木业有限公司年产200套木质家具建设项目建设项目环境影响登记表》。2020年10月19日，宁波市生态环境局奉化分局对该项目进行审查并备案文件《宁波市奉化区“规划环评+环境标准”清单式管理改革建设项目登记表备案受理书》（奉环建备[2020]097号）。

项目总投资500万元，环保投资30万元。项目主要为木质家具的生产。

- 二、项目变更情况

本次为浙江卓邦木业有限公司年产200套木质家具建设项目验收，经现场核实，建设情况与原环评基本一致。

- 三、环境保护设施落实情况

（1）废水

项目废水主要为生活污水。

生活污水经化粪池预处理后纳管排入宁波市奉化区城区污水处理厂，经处理达标后排放。

（2）废气

本项目废气主要为：喷漆有机废气和木工粉尘废气。

喷漆有机废气由喷漆工序产生，废气集中收集，经除雾器+UV光解+活性炭吸附设备处理后，通过15m排气筒排放；

木工粉尘废气由木加工工序产生，废气集中收集，经双筒布袋除尘器处理后，通过2米排气筒排放。

（3）噪声

项目噪声主要为：卧式带锯床、自动送料双面刨床等设备产生的噪声。

（4）固（液）体废物

本项目固体废弃物主要为废原料桶、废活性炭、漆渣、废边角料、废气收集粉尘、生活垃圾。

职工生活垃圾收集后委托环卫部门清运。

废原料桶、废活性炭、漆渣收集后暂存于危废仓库，危废协议尚在签订中；

废边角料、废气收集粉尘收集后出售给物资回收企业。

- 四、验收监测结果

（1）废气

在监测日工况条件下，项目废气排放口的非甲烷总烃排放浓度符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2046-2018）表二中的特别排放限值。

项目厂界无组织排放颗粒物浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准排放限值要求。厂区内无组织排放非甲烷总烃浓度能达到厂区内挥发性有机物无组织排放控制标准（GB 37822—2019）排放限值。（2）噪声

在监测日工况条件下，项目昼间厂界环境噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求。

（3）废水

在监测日工况条件下，总排口pH值、化学需氧量、悬浮物浓度均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）的3级限值要求；其中氨氮、总磷符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）的限值要求。

（4）固废

本项目固体废弃物主要为废原料桶、废活性炭、漆渣、废边角料、废气收集粉尘、生活垃圾。

职工生活垃圾收集后委托环卫部门清运。

废原料桶、废活性炭、漆渣收集后暂存于危废仓库，危废协议尚在签订中；

废边角料、废气收集粉尘收集后出售给物资回收企业。

- 五、项目建设对环境的影响

项目废水、废气、噪声、固废处理设施能够满足本项目需求，验收监测结果表明项目外排污染物符合达标排放要求，对环境的影响不大。

- 六、验收结论

根据项目竣工环境保护验收监测报告和现场调查，项目环保手续完备，验收资料基本齐全，环境保护措施基本按照环评及其批复要求进行了落实，废水、废气、噪声、固废等外排污染物符合达标排放和总量控制要求，项目在环境保护方面基本符合竣工验收条件。经认真讨论，验收工作组同意该项目通过竣工环境保护验收。

- 七、后续要求

1、建立和完善内部岗位职责、奖惩制度和“三废”台账制度等相关环保管理制度。

2、加强长效管理，确保环保设施正常有效运行，“三废”稳定达标排放。

3、严格控制噪声，未经允许，夜间不得生产。

4、加强固体废物的收集、储存、处置等全过程管理，防止二次污染事故发生。危险废物的处理处置应严格按照相关规定执行。

浙江卓邦木业有限公司

2021年1月6日