余姚市泗门镇群波生猪养殖场建设项目

竣工环境保护验收意见

余姚市泗门镇群波生猪养殖场建设项目竣工环境保护验收会议于2022年1月5日在余姚市泗门镇群波生猪养殖场现场召开。会议由建设单位主持，参加会议的有验收监测单位（浙江易测环境科技有限公司）、咨询单位（浙江爱闻格环保科技有限公司宁波分公司）等单位的代表及其他验收组成员（名单附后），并成立了验收工作组。会前，验收工作组对项目的环保设施进行了现场检查，会上听取了建设单位对项目环境保护执行情况、验收监测单位对验收监测情况的汇报，审阅并核实了有关验收资料，经认真研究讨论形成如下验收意见：

- 一、项目基本情况

项目位于余姚市泗门镇相公潭村，2020年11月，委托浙江碧峰环保科技有限公司编制了《余姚市泗门镇群波生猪养殖场建设项目环境影响报告书》。2020年11月20日，宁波市生态环境局余姚分局对本项目进行审批并批复文件《关于余姚市泗门镇群波生猪养殖场建设项目环境影响报告书的批复》（余环建[2020] 470号）。

项目总投资1000万元，环保投资45万元。项目主要为年存栏生猪6100头，出栏生猪12000头。。

- 二、项目变更情况

本次为余姚市泗门镇群波生猪养殖场建设项目验收，经现场核实，建设情况与原环评基本一致。

- 三、环境保护设施落实情况

（1）废水

本项目产生的污水包括猪舍废水、湿帘用水、初期雨水、锅炉废水和生活污水，收集后经厂内自建污水处置装置处理，达标后回用于灌溉，不外排。

（2）废气

本项目养殖场运营过程中产生的废气主要为养殖恶臭废气（H2S、NH3），食堂油烟废气，沼气燃烧废气。

养殖恶臭废气，自然通风厂界无组织排放。

食堂油烟废气，集中收集，经油烟净化器处理后排气筒排放。

沼气燃烧废气，集中收集后排放气筒排放。

（3）噪声

本项目主要噪声污染源为猪叫声、猪舍排气扇以及泵、风机等设备运转产生的噪声等机械噪声。

（4）固废

养殖场产生的固体废物主要为猪粪、病死猪及胎盘、沼渣、废包装物、医疗废物、污水处理站污泥、生活垃圾、废脱硫剂、废水处理废物等。

猪粪收集后经复合有机肥调理池发酵成有机肥半成品，回用于周边田地施肥。

病死猪及胎盘收集后采用冷库储存，定期由浙江省余姚市悟能病死动物处理有限公司处置。

沼渣收集后经复合有机肥调理池处理，作为有机肥半成品，回用于周边田地施肥。

废包装物收集后出售物资回收公司综合利用。

医疗废物属于危险废物，目前未有产生，委托处置协议尚在签订中。

污水处理站污泥收集后经复合有机肥调理池处理，作为有机肥半成品，回用于周边田地施肥。

生活垃圾委托环卫部门及时清运处置。

废脱硫剂收集后由厂家更换回收重复利用。

废水处理废物收集后出售物资回收公司综合利用。

- 四、验收监测结果

（1）废气

在监测日工况条件下，项目油烟废气排放口的油烟排放浓度符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）中的限值标准；沼气燃烧废气排放口的颗粒、二氧化硫和氮氧化物排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中大气污染物特别排放限值；厂界无组织排放恶臭浓度达到《浙江省畜牧养殖业污染物排放标准》（DB 33/593-2005）中恶臭污染物排放标准；H2S、NH3浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中新改扩建二级标准限值。

（2）废水

在监测日工况条件下，污水出口pH值、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂和粪大肠菌群浓度符合《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）中的旱作回用标准。

（3）噪声

在监测日工况条件下，项目昼间厂界环境噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求。

（4）固废

养殖场产生的固体废物主要为猪粪、病死猪及胎盘、沼渣、废包装物、医疗废物、污水处理站污泥、生活垃圾、废脱硫剂、废水处理废物等。

猪粪收集后经复合有机肥调理池发酵成有机肥半成品，回用于周边田地施肥。

病死猪及胎盘收集后采用冷库储存，定期由浙江省余姚市悟能病死动物处理有限公司处置。

沼渣收集后经复合有机肥调理池处理，作为有机肥半成品，回用于周边田地施肥。

废包装物收集后出售物资回收公司综合利用。

医疗废物属于危险废物，目前未有产生，委托处置协议尚在签订中。

污水处理站污泥收集后经复合有机肥调理池处理，作为有机肥半成品，回用于周边田地施肥。

生活垃圾委托环卫部门及时清运处置。

废脱硫剂收集后由厂家更换回收重复利用。

废水处理废物收集后出售物资回收公司综合利用。

- 五、项目建设对环境的影响

项目废水、废气、噪声、固废处理设施能够满足本项目需求，验收监测结果表明项目外排污染物符合达标排放要求，对环境的影响不大。

- 六、验收结论

根据项目竣工环境保护验收监测报告和现场调查，项目环保手续完备，验收资料基本齐全，环境保护措施基本按照环评及其批复要求进行了落实，废水、废气、噪声、固废等外排污染物符合达标排放和总量控制要求，项目在环境保护方面基本符合竣工验收条件。经认真讨论，验收工作组同意该项目通过竣工环境保护验收。

- 七、后续要求

1、建立和完善内部岗位职责、奖惩制度和“三废”台账制度等相关环保管理制度。

2、加强长效管理，确保环保设施正常有效运行，“三废”稳定达标排放。

3、严格控制噪声。

4、加强固体废物的收集、储存、处置等全过程管理，防止二次污染事故发生。危险废物的处理处置应严格按照相关规定执行。尽快落实危废处置协议的签订工作。

2022年1月5日