- 建设项目环境影响登记表

(区域环评+环境标准)

（污染影响类）

（修订）

项目名称：海宁棋华照明有限公司年产6吨钨丝、2吨钼丝搬迁技改项目

建设单位（盖章）：海宁棋华照明有限公司

编制日期：          二〇二四年十月

嘉兴市生态环境局制

- 编制单位和编制人员情况表

| 建设项目名称 |  | 海宁棋华照明有限公司年产6吨钨丝、2吨钼丝搬迁技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目类别 |  | 三十、金属制品业33 |  |  |
| 环境影响评价文件类型 |  | 登记表 |  |  |
| 一、建设单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  | 海宁棋华照明有限公司 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 91330481719563816E |  |  |
| 法定代表人（签章） |  | 周鹊喜 |  |  |
| 主要负责人（签字） |  | 肖顺端 |  |  |
| 直接负责的主管人员（签字） |  | 肖顺端 |  |  |
| 二、编制单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  | 浙江爱闻格环保科技有限公司 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 91330103MA27Y6375H |  |  |
| 三、编制人员情况 |  |  |  |  |
| 1.编制主持人 |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 |  | 信用编号 | 签字 |
| 陈增松 | 2016035330352014332701000412 |  | BH08640 |  |
| 2.主要编制人员 |  |  |  |  |
| 姓名 | 主要编写内容 |  | 信用编号 | 签字 |
| 陈增松 | 第二、三章节 |  | BH08640 |  |
| 褚月坤 | 第一、四章节 |  | BH008641 |  |

- 目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	11

三、运营期主要环境影响和保护措施	21

四、环境保护措施监督检查清单	30

建设项目污染物排放量汇总表	33

附件

1、原环评批复

2、后评价备案表

3、验收意见

4、立项文件

5、不动产权证

6、房屋租赁合同

7、营业执照

8、法人身份证

9、危废处置协议

10、钼丝、钨丝原料成分表

11、总量调剂单

112专家函审意见及修改清单

附图

附图1  地理位置及水功能区划图

附图2  空气环境功能区划图

附图3  海宁市环境管控单元分类图

附图4   海宁经济开发区“区域环评+环境标准”改革实施范围图

附图5  建设项目周围环境卫星图

附图6  建设项目周围环境图

附图7  建设项目总平面布置图

附图8  建设项目周围环境照片

附图9  工程师现场勘查照片

# 附录（废气、废水、固体废物源强核算）

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 海宁棋华照明有限公司年产6吨钨丝、2吨钼丝搬迁技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2306-330481-07-02-258994 |  |  |
| 建设单位 |  | 海宁棋华照明有限公司 | 法定代表人或者 主要负责人 | 周鹊喜 |
| 建设单位联系人 |  | 肖顺端 | 联系方式 | 13857352699 |
| 建设地点 |  | 浙江 省 嘉兴 市 海宁 市海昌街道双联路130号联创园区6号楼 |  |  |
| 地理坐标 |  | （北纬 30 度 33 分 19.703 秒，东经 120 度 39 分 33.165 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3340 金属丝绳及其制品制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业33 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 排污许可类别 | 简化管理 |
| 总投资（万元） |  | 3000 | 环保投资（万元） | 100 |
| 拟投入生产运营日期 |  | 2024年10月 | 建筑面积（m2） | 3235.84 |
| 承诺：海宁棋华照明有限公司及周鹊喜承诺所填写各项内容真实、准确、完整。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由海宁棋华照明有限公司及周鹊喜承担全部责任。 |  |  |  |  |
| 太湖流域相关要求符合性分析 |  | R符合 £不符合： |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环境影响评价文件名称：《海宁经济开发区（中心区）总体规划•修编（2017-2035）环境影响报告书》 审查机关： 浙江省生态环境厅 审查文件名称及文号：浙江省生态环境厅关于海宁经济开发区（中心区）总体规划•修编（2017-2035）环保意见的函、浙环函【2019】237号 规划环境影响评价生态空间名称及编号： 海宁市海昌街道产业集聚重点管控单元（ZH33048120001）-西区 |  |  |
| 规划环境影响评价符合性 |  | R符合 £不符合： |  |  |
| “三线一单”情况 |  | “三线一单”文件名称：《浙江省生态环境厅关于印发<浙江省生态环境分区管控动态更新方案>的通知》(浙环发〔2024〕18号) 《海宁市“三线一单”生态环境分区管控方案》（海政发【2020】40号） 管控单元： 海宁市海昌街道产业集聚重点管控单元 管控单元代码： ZH33048120001 |  |  |
| “三线一单”符合性 |  | R符合 £不符合： |  |  |
| 其他符合性（行业准入及行业整治规范等） | 1、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）浙江省实施细则》符合性分析 浙江省推动长江经济带发展领导小组办公室发布了《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）浙江省实施细则》（浙长江办（2022）6号）。本项目与该细则相关规定符合性分析如下。 表1-1《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）浙江省实施细则》符合性分析对照表 相关内容; 本项目情况; 是否符合. 第三条、港口码头项目建设必须严格遵守《中华人民共和国港口法》、交通运输部《港口规划管理规定》、《港口工程建设管理规定》以及《浙江省港口管理条例》的规定。; 本项目不涉及港口码头; 符合. 第四条、禁止建设不符合《全国沿海港口布局规划》、《全国内河航道与港口布局规划》、《浙江省沿海港口布局规划》、《浙江省内河航运发展规划》以及项目所在地港口总体规划、国土空间规划的港口码头项目。 经国务院或国家发展改革委审批、核准的港口码头项目，军事和渔业港口码头项目，按照国家有关规定执行。城市休闲旅游配套码头、陆岛交通码头等涉及民生的港口码头项目，结合国土空间规划和督导交通专项规划等另行研究执行。; 本项目不涉及港口码头; 符合. 第五条 禁止在自然保护地的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省自然保护地建设项目准入负面清单（试行）》的项目。 禁止在自然保护地的岸线和河段范围内采石、采砂、采土、砍伐以及其他严重改变地形地貌、破坏自然生态、影响自然景观的开发利用行为。 禁止在I级林地、一级国家级公益林内建设项目。 自然保护地由省林业局会同相关管理机构界定。; 本项目不在自然保护地的岸线和河段范围内，不涉及采石、采砂、采土、砍伐以及其他严重改变地形地貌、破坏自然生态、影响自然景观的开发利用行为，本项目不涉及I级林地、一级国家级公益林。; 符合. 第六条 禁止在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源保护条例》的项目。 饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同相关管理机构界定。; 本项目不涉及饮用水水源保护区; 符合. 第七条 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。 水产种质资源保护区由省农业农村厅会同相关管理机构界定。; 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内; 符合. 第八条 在国家湿地公园的岸线和河段范围内： （一）禁止挖沙、采矿； （二）禁止任何不符合主体功能定位的投资建设项目； （三）禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地； （四）禁止截断湿地水源； （五）禁止倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾； （六）禁止破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，禁止滥采滥捕野生动植物； （七）禁止引入外来物种； （八）禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生； （九）禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。; 本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内; 符合. 第九条 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。; 本项目不涉及长江流域河湖岸线; 符合. 第十条 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内; 符合. 第十一条 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内; 符合. 第十二条 禁止未经许可在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不涉及在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口; 符合. 第十三条 禁止在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内，本项目不属于化工项目; 符合. 第十四条 禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不在长江重要支流岸线一公里范围内，本项目不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目; 符合. 第十五条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。; 本项目位于海宁市海昌街道双联路130号联创园区6号楼，属于浙江省人民政府批准设立的开发区，为合规园区；根据《环境保护综合目录（2021年版）》，本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 符合. 第十六条 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不涉及石化、现代煤化工等产业; 符合. 第十七条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《国家产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。; 本项目不属于《国家产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）限制类和淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目；不属于外商投资项目；不属于落后产能项目、严重过剩产能行业项目。; 符合. 第十八条 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地（海域）供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。; 本项目不属于严重过剩产能行业，已在海宁市经济和信息化局备案，项目代码：2306-330481-07-02-258994; 符合. 第十九条 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于高耗能高排放项目。; 符合. 综上，本项目不属于负面清单内禁止建设的项目，因此项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）浙江省实施细则》（浙长江办（2022）6号）的要求。 2、《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第388号，2021年修正）审批原则符合性分析 （1）建设项目应当符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求 根据《海宁市“三线一单”生态环境分区管控方案》产业集聚重点管控单元符合性分析可知，本项目拟建地位于海宁市海昌街道产业集聚重点管控单元（ ZH33048120001）-西区，满足环境质量底线、资源利用上线，不在生态保护红线范围内，符合该单元的管控要求。 （2）排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求 根据工程分析，经落实相应的污染防治措施后，本项目各项污染物均能做到达标排放，满足国家和省规定的污染物排放标准。 本项目实施后， CODCr、NH3-N均未超出现有总量控制指标，无需区域调剂。本项目新增排放氮氧化物废气需按1：1进行调剂削减，其污染物排放总量从海宁市总量储备库中调剂，符合总量控制的要求。 （3）建设项目还应当符合国土空间规划、国家和省产业政策等要求 本项目选址于海宁市海昌街道双联路130号联创园区6号楼，其土地性质为工业用地，符合当地国土空间规划；本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）中规定的限制类和淘汰类项目，有关部门已批准本项目的备案申请，基本同意本项目的建设，因此本项目的建设符合国家和省产业政策。 3、建设项目与《浙江省金属表面处理（电镀除外）行业污染整治提升技术规范》要求符合性分析 本项目酸洗化丝涉及表面处理，具体与规范对照情况见表1-2。 表1-2与《浙江省金属表面处理（电镀除外）行业污染整治提升技术规范》要求符合性分析 类别; 内容; 序号; 判断依据; 本项目情况; 是否 符合. 政策法规; 生产合法性; 1; 严格执行环境影响评价制度和“三同时”验收制度; 项目环评批复后，将执行“三同时”验收; 符合. 2; 依法申领排污许可证，严格落实企业排污主体责任; 项目将依法申领排污许可证，严格落实企业排污主体责任; 符合. 工艺装 备/生产 现场; 工艺装备 水平; 3; 淘汰产业结构调整指导目录中明确的落后工艺与设备; 本项目不涉及; 符合. 4; 鼓励使用先进的或环保的表面处理工艺技术和新设备，减少酸、碱等原料用量; 本项目设备密封性好，有利于废气的捕集净化，可减少酸等原料使用。; 符合. 5; 鼓励酸洗设备采用自动化、封闭性较强的设计; 本项目使用设备密封性较强。; 符合. 清洁生产; 6; 酸洗磷化鼓励采取多级回收、逆流漂洗等节水型清洗工艺; 本项目酸洗鼓励采取多级回收、逆流漂洗等节水型清洗工艺。; 符合. 7; 禁止采用单级漂洗或直接冲洗等落后工艺; 本项目不涉及。; 符合. 8; 鼓励采取工业污水回用、多级回收、逆流漂洗等节水型清洁生产工艺; 本项目采取多级回收等节水型清洁生产工艺; 符合. 9; 完成强制性清洁生产审核; 本项目实施后按规定完成清洁生产审核; 符合. 生产现场; 10; 生产现场环境清洁、整洁、管理有序；危险品有明显标识; 项目后续建设中将加强生产管理，保持生产现场环境良好，管理有序，危险品有明显标识。; 符合. 11; 生产过程中无跑冒滴漏现象; 车间将做到无跑冒滴漏现象; 符合. 12; 车间应优化布局，严格落实防腐、防渗、防混措施; 本项目建设后各工艺布局较为合理，各自分区，有防腐、防渗措施; 符合. 13; 车间实施干湿区分离，湿区地面应敷设网格板，湿件加工作业必须在湿区进行; 本项目车间实施干湿区分离，湿区地面敷设网格板，湿件加工作业在湿区进行; 符合. 14; 建筑物和构筑物进出水管应有防腐蚀、防沉降、防折断措施; 本项目有防腐蚀、防沉降、防折断措施; 符合. 15; 酸洗槽必须设置在地面上，新建、搬迁、整体改造企业须执行酸洗槽架空改造; 本项目酸洗槽架空设置。; 符合. 16; 酸洗等处理槽须采取有效的防腐防渗措施; 本项目酸洗等处理槽采取有效的防腐防渗措施; 符合. 17; 废水管线采取明管套明沟（渠）或架空敷设，废水管道（沟、渠）应满足防腐、防渗漏要求；废水收集池附近设立观测井; 本项目废水管线采取明管套明沟（渠）或架空敷设，废水管道（沟、 渠）满足防腐、防渗漏要求；废水收集池附近设立观测井。; 符合. 18; 废水收集和排放系统等各类废水管网设置清晰，有流向、污染物种类等标示; 本项目废水收集和排放系统等各类废水管网设置清晰，有流向、污染物种类等标示。; 符合. 污染治理; 废水处理; 19; 雨污分流、清污分流、污水分质分流，建有与生产能力配套的废水处理设施。; 本项目雨污分流、清污分流、污水分质分流，项目将建造与生产能力配套的废水处理设施。; 符合. 20; 含第一类污染物的废水须单独处理达标后方可并入其他废水处理; 本项目不涉及; 符合. 21; 污水处理设施排放口及污水回用管道需安装流量计; 本项目污水处理设施排放口管道安装流量计。; 符合. 22; 设置标准化、规范化排污口; 本项目设置标准化、规范化排污口。; 符合. 23; 污水处理设施运行正常，实现稳定达标排放; 本项目将确保污水处理设施运行正常，实现稳定达标排放。; 符合. 废气处理; 24; 酸雾工段有专门的收集系统和处理设施，设施运行正常，实现稳定达标排放; 本项目酸雾工段有专门的收集系统和处理设施，将设施运行正常，实现稳定达标排放。; 符合. 25; 废气处理设施安装独立电表，定期维护，正常稳定运行; 本项目废气处理设施安装独立电表，定期维护，正常稳定运行。; 符合. 26; 锅炉按照要求进行清洁化改造，污染物排放达到《锅炉大气污 染物排放标准》（GB 13271-2014）中燃气锅炉大气污染物特别排放限值要求; 本项目不涉及。; 符合. 固废处理; 27; 危险废物贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597- 2001）要求。危险废物贮存场所必须按照《环境 保护图形标志 固体废物贮存(处置)场》（GB15562.2-1995）中的规定设置警告标志，危险废物运输应符合《危险废物收集贮 存运输技术规范》(HJ2025-2012)技术要求; 本项目危险废物贮存将满足《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597- 2023）要求。危险废物贮存场所将按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中的规定设置警告标志，危险废物运输将符合《危险废物收集贮 存运输技术规范》(HJ2025-2012)技术要求; 符合. 28; 建立危险废物、一般工业固体废物管理台账，如实记录危险废物贮存、利用处置相关情况; 本项目将建立危险废物、一般工业固体废物管理台账，如实记录危险废物贮存、利用处置相关情况。; 符合. 29; 进行危险废物申报登记，如实申报危险废物种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料; 本项目将进行危险废物申报登记，如实申报危险废物种类、产生量、 流向、贮存、处置等有关资料。; 符合. 30; 危险废物应当委托具有相应危险废物经营资质的单位利用处置，严格执行危险废物转移联单制度; 本项目危险废物委托具有相应危险废物经营资质的单位利用处置，严格执行危险废物转移联单制度。; 符合. 环境监管水平; 环境应急管理; 31; 切实落实雨、污排放口设置应急阀门; 本项目将切实落实雨、污排放口设置应急阀门; 符合. 32; 建有规模合适的事故应急池，应急事故水池的容积应符合相关要求且能确保事故废水能自流导入; 本项目将建设规模合适的事故应急池，应急事故水池的容积符合相关要求且能确保事故废水能自流导入。; 符合. 33; 制定环境污染事故应急预案，具备可操作性并及时更新完善; 本项目将制定环境污染事故应急预案，预案具备可操作性并及时更新完善。; 符合. 34; 配备相应的应急物资与设备; 本项目将配备相应的应急物资与设备。; 符合. 35; 定期进行环境事故应急演练; 本项目将定期进行环境事故应急演练。; 符合. 环境监测; 36; 制定监测计划并开展排污口、雨水排放口及周边环境的监督性监测; 本项目将制定监测计划并开展排污口、雨水排放口及周边环境的监督性监测。; 符合. 内部管理档案; 37; 配备专职、专业人员负责日常环境管理和“三废”处理; 本项目将配备专职、专业人员负责日常环境管理和“三废”处理。; 符合. 38; 建立完善的环保组织体系、健全的环保规章制度; 本项目将建立完善的环保组织体系、健全的环保规章制度。; 符合. 39; 完善相关台帐制度，记录每天的废水、废气处理设施运行、加药、电耗、维修情况；污染物监测台帐规范完备；制定危险废物管理计划，如实记录危险废物的产生、贮存及处置情况; 本项目将完善相关台帐制度，记录每天的废水、废气处理设施运行、加药、电耗、维修情况；污染物监测台帐规范完备；制定危险废物管理计划，如实记录危险废物的产生、贮存及处置情况。; 符合. 说明：1、加“★”的条目为可选整治条目，由当地环保主管部门根据当地情况明确整治要求。 2、整治期间如涉及的国家、地方和行业标准、政策进行了修订，则按修订后的新标准、新政策执行。 4、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682号）”四性五不批”符合性分析 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年07月16日修正版）要求及前文分析，本项目“四性五不准”符合性分析如下。 表1-3 “四性五不批”符合性分析 建设项目环境保护管理条例; 符合性分析; 是否 符合. 四性; 建设项目的环境可行性; 本项目选址符合生态环境功能区要求，符合排放污染物符合国家、省、 规定污染物排放标准，符合污染物排放总量控制，环境可行。; 符合. 环境影响分析预测评估的可靠性; 根据环评分析，本项目产生的污染物经处理后可实现达标排放，结果可靠。; 符合. 环境保护措施的有效性; 本项目废水、废气、噪声和固废经环评提出的环境保护措施治理后，均能做到达标排放。; 符合. 环境影响评价结论的科学性; 本环评结论客观、过程公开，评价公正并综合考虑项目对环境造成的影响，结论科学。; 符合. 五不批; （一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目为C3340金属丝绳及其制品制造，属于二类工业项目，不属于国家、省、市、区落后产能限制类、淘汰类项目。; 符合. （二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 本项目所在区域2021年空气质量为达标区，地表水环境质量为Ⅲ类水。而本项目废水经达标处理后纳入海宁钱塘水务有限公司污水集中处理工程截污管网，经海宁首创水务有限责任公司处理达标后排入钱塘江，不排入周围水环境，不会对周边水环境质量造成冲击；本项目废气经治理后达标排放；通过对噪声采取隔声、降噪等措施后，外排噪声能达标排放；固废可做到无害化处置。因此采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。; 符合. （三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 本项目废气经相关措施处理后可实现稳定达标。废水经预处理后能达标纳入管网。; 符合. （四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 本项目为搬迁项目，根据调查，企业现有项目已经停产，现有项目已取得环评批复及《海宁棋华照明有限公司产品产量和“三废”治理设施调整环境影响后评价报告》备案文件，并通过“三同时”竣工验收。; 符合. （五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; 报告基础资料数据真实可信，结论明确合理。; 符合. |
| 环境保护目标 | 表1-4 本项目环境保护目标一览表 环境 要素; 名称; 坐标*; 保护 类型; 保护对象; 保护 内容; 相对厂址方位; 相对厂界距离m; 相对车间距离m. 经度; 纬度. 环境 空气; 西北侧农户; 120.657402°; 30.556021°; 居民; 居民; 居民约20人; WN; 140; 140. 东北侧农户; 120.660434°; 30.557160°; 居民; 居民; 居民约30人; EN; 188; 188. 声 环境; 厂界周围; /; /; /; /; /; /; /. 地下水环境; 厂界外500米范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. *注：本项目采用经纬度。. |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程履行环境影响评价、竣工环境保护验收情况 表1-5 现有工程履行环境影响评价和竣工验收情况一览表 类别 项目; 项目名称; 审批（备案）文号; 审批（备案）时间; 项目主要内容; 实施情况; 验收情况; 其他. 1; 海宁棋华照明有限公增资项目; 海环管[2006]125号; 2006年9月30日; 年产各类钨丝1.5吨、灯泡2000万只; 2007年12月开工建设并投产; 海宁市环境保护局对项目进行了竣工验收（2015年4月）; 未发生重大变动. 2; 海宁棋华照明有限公司产品产量和“三废”治理设施调整; 海环审备[2015]1号; 2015年1月12日; 年产钨丝6吨. 2、现有工程污染物实际排放总量及履行排污许可情况 海宁棋华照明有限公司主要从事照明器具、灯用钨丝、灯管钨丝、钼丝的生产销售，原位于海宁经济开发区石泾路27号，占地面积12060平方米，建筑面积13592平方米。2006年9月委托嘉兴市环境科学研究所有限公司编制了《海宁棋华照明有限公司增资项目环境影响报告表》，同年海宁市环境保护局对该项目进行了批复，同意项目的实施。近年来市场行情变化很大，对环保要求越来越高，企业原审批的产品品种及产量已经不适应目前环保要求。在项目实施过程中，自2013年起，在保持原环评批复的产品不变，但发现在产品产量和“三废”治理设施与原环评有所调整。故据此海宁棋华照明有限公司特委托宁波市环境保护科学研究设计院编制海宁棋华照明有限公司产品产量和“三废”治理设施调整后评价报告。公司投资500万美元，实际投资395万美元，项目建成后，形成年产6吨钨丝的产量，灯泡生产线已停产不再生产。2015年4月，原海宁市环境保护局对项目进行了三同时竣工验收。现海宁棋华照明有限公司经济开发区石泾路27号厂区已经不再生产，且部分设备已经拆除，原有项目污染物排放情况主要引用原环评内容。海宁棋华照明有限公司已申领排污许可证，实行排污许可简化管理，排污许可证编码：91330481719563816E001Z。 表1-6 现有工程废气、废水排放情况 单位：吨 排放口类型; 排放口编号; 排放口名称; 污染物; 许可年排放量; 实际年排放量; 达产情况年排放量; 是否稳定达标排放; 排污许可证书编码; 其他. 一般排放口; DA001; 化丝废气排放口; 硫酸雾; /; /; /; /; 91330481719563816E001Z; /. 氮氧化物; 0.23; /; /; /; /. 一般排放口; DW001; 污水入网口; 废水量; 7643; /; /; /; /. CODcr; 0.306*; /; /; /. NH3-N; 0.020*; /; /; /. *注：企业已经取得的总量控制指标为CODcr0.380t/a，NH3-N0.038 t/a，填报数据已经按最新排海标准折算。. 表1-7 现有工程固体废物产生情况汇总表 单位：吨 固体废物属性; 污染源; 污染物名称; 批复年产生量; 处置去向; 代码; 其他. 危险废物; 废水处理; 污泥; 8; 委托嘉兴市衡源环境科技有限公司安全处置; 336-064-17; /. 一般工业固体废物; 检验; 废钨丝; 1.06; 出售给有关企业综合利用; 900-002-S17; /. 职工生活; 生活垃圾; 18; 委托环卫部门清运，卫生填埋或焚烧发电; 900-999-99; /. /. 3、与项目有关的主要环境问题、整改措施及进度 表1-8 企业现有主要环境问题及整改措施及进度 序号; 主要环境问题; 整改措施; 完成时间; 责任人. 1; 企业现有项目目前已停产，根据企业2015年4月进行的三同时竣工验收资料，现有项目老污染源废气、废水、噪声、固废等的防治措施比较完善，无要求整改内容。企业应做好石泾路27号厂区的清退工作，避免遗留污染物质造成环境风险事故隐患。; 无; /; /. 搬迁项目实施后海宁棋华照明有限公司石泾路厂区不再生产，与该厂区相关的污染物也不再产生，本评价以“以新带老”削减量评价海宁棋华照明有限公司石泾路厂区搬迁而产生的污染物增减量。 表1-9 企业搬迁前后 “以新带老”污染排放量清单 单位：t/a 污染物类别; 污染物名称; 搬迁前排放量 （原环评批复量）; “以新带老”削减量. 废水; 生产、生活废水; 水量; 7643; 7643. CODCr; 0.306*; 0.306*. NH3-N; 0.020*; 0.020*. 废气; 化丝酸洗; 二氧化氮; 0.231; 0.231. 酸雾; 1.848; 1.848. 固废; 废水处理; 污泥; 0; 0. 检验; 废钨丝; 0; 0. 职工生活; 生活垃圾; 0; 0. *注：按新排放标准折算。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 海宁棋华照明有限公司拟投资3000万元，租用位于海宁市海昌街道双联路130号联创园区6号楼的海宁智慧港科技产业园开发有限公司现有空置厂房，租赁建筑面积3235.84平方米，搬迁原有绕丝设备200台、二次绕丝设备150台、切线机30台、拉丝机44台、拉氢炉3套、高温定型炉6台、脱水机1台、复绕机6台及相关配套设施。本项目建成后，形成具备年产6吨钨丝、2吨钼丝的生产能力，预计年可实现产值3000万元。本项目实施后，原海宁经济开发区石泾路27号的项目不再生产。 表2-1 项目概况一览表 主体工程; 本项目租用联创园区6号楼整栋组织生产，租赁房屋共五层。一层布设退火、拉丝、化丝和污水处理站；二层布设拉丝设备、原料及成品仓库；三层布设绕丝、复绕工艺设备；四层布设定型退火、绕丝设备；五层主要为办公和仓库。. 辅助工程; 本项目依托租赁公司现有配电房、停车场等. 环保工程; 废气; 1、燃气烟气捕集后25米高空排放； 2、酸洗化丝槽和酸洗槽上方均设置集气罩，捕集效率大于80%，收集的二氧化氮、硫酸雾、氮氧化物和氯化氢废气经“一级氧化+二级还原”净化处理后25m排气筒高空排放。. 废水; 本项目全厂采用清污分流、雨污分流制，含钼生产废水经单独处理达标后汇同其他生产废水排入厂区综合污水处理站，生产废水经厂内处理站处理达标后和职工生活污水一起纳入海宁钱塘水务有限公司污水集中处理工程截污管网，经海宁首创水务有限责任公司处理达标后排入钱塘江。. 固体废物; 建设有危废贮存场所，面积约30m2（位于车间北侧）及一般固废贮存场所，面积约30m2（位于2楼车间东侧）. 噪声; 合理布局，尽量将强声源设备布置在车间中心位置；加强设备的维修保养，发现设备有异常声音应及时维修. 其他; /. 储运工程; 储存; 设1个危化品仓库（位于车间北侧）、1个成品仓库（位于2楼车间东侧）。. 运输; 厂外运输以公路运输为主。厂内运输主要是日常生产过程中的原料与成品搬运，运距短、批次多，主要采用叉车和手推车为主。. 公用工程; 给水; 项目用水由市政供水系统提供. 排水; 本项目全厂采用清污分流、雨污分流制，含钼生产废水经单独处理达标后汇同其他生产废水排入厂区综合污水处理站，生产废水经厂内处理站处理达标后和职工生活污水一起纳入海宁钱塘水务有限公司污水集中处理工程截污管网，经海宁首创水务有限责任公司处理达标后排入钱塘江。. 供热; /. 供电; 项目用电由市政供电系统提供，利用承租方现有的1台800KVA变压器. 依托工程; 海宁钱塘水务有限公司污水集中处理工程截污管网; 服务范围为海昌街道、海洲街道、硖石街道、马桥街道、斜桥镇、丁桥镇. 海宁首创水务有限责任公司; 2002年污水处理厂一期工程（5万吨/日）投产运行，2005污水处理厂二期工程（5万吨/日）投产运行，2012污水处理厂三期工程设计规模为5万吨/日，实际投产运行规模为2.5万吨/日，因此，目前海宁首创水务有限责任公司日处理能力达到12.5万m3/d，处理工艺采用SBR法。已完成提标改造。. 劳动定员及工作制度; 本项目实施后总劳动定员50人，生产班制为两班制（8h/班），年工作日为300天。厂区内不设宿舍和食堂。. 其他; /. 为科学、客观地评价项目建成后对环境所造成的影响，根据《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国环境保护部令第682号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，该项目必须进行环境影响评价，从环保角度论证建设项目的可行性。对照GB/T4754-2017《国民经济行业分类》国家标准第一号修改单（2019.3.29实施），本项目属于“C3340金属丝绳及其制品制造”，根据2020年11月30日发布的《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（中华人民共和国生态环境部令第16号）及对本项目的工艺分析，本项目环评类别判别见表2-2。 表2-2 环评类别判别表 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记 表; 本栏目环境 敏感区含义. 三十、金属制品业33. 66、结构性金属制品制造331； 金属工具制造332； 集装箱及金属包装容器制造 333； 金属丝绳及其制品制造334； 建筑、 安全用金属制品制造 335； 搪瓷制品制造 337； 金属制日用品制造 338; 有电镀工艺的； 年用溶剂型涂料（含稀释剂） 10吨及以上的; 其他（仅分割、 焊接、 组装的除外； 年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 本项目为钨丝、钼丝的生产，属于上表“三十、金属制品业”中的“66、金属丝绳及其制品制造334”中的“其他（仅分割、 焊接、 组装的除外； 年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，环评类别为报告表。 此外，本项目位于海宁市海昌街道双联路130号，属于海宁经济开发区(中心区）改革区域范围内，对照“《关于要求批准《海宁经济开发区(中心区）“区域环评+环境标准”改革实施方案（试行）》的请示》”的环评审批负面清单： 1）环评审批权限在生态环境部的项目； 2）需编制报告书的电磁类和核技术利用项目； 3）有化学合成反应的石化、化工、医药项目； 4）涉及涂层、定型、复合、烫金、印花等工艺的高浓度VOC排放项目； 5）生活垃圾焚烧发电等高污染、高环境风险建设项目； 6）一般工业固体废物（含污泥）处置及综合利用； 7）《海宁市环境功能区划》规定的三类工业项目； 8）其它重污染、高风险及可能严重影响生态的项目。 本项目为钨丝、钼丝的生产，经对照，不属于上述负面清单，可降级为环境影响登记表。综上，本项目环评类别可以确定为登记表。 排污许可证 本项目为钨丝、钼丝的生产，对照GB/T4754-2017《国民经济行业分类》国家标准第一号修改单（2019.3.29实施），本项目属于“C3340金属丝绳及其制品制造”。对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“金属丝绳及其制品制造334”，本项目不涉及通用工序重点管理，涉及通用工序简化管理，固定污染源排污许可分类属于简化管理。 本项目为钨丝、钼丝的生产，企业未纳入重点排污单位名录，本项目涉及表面处理工序（酸洗化丝），属于“五十一、通用工序”中的“111、表面处理”中的“除纳入重点排污单位名录的，有电镀工序、酸洗、抛光（电解抛光和化学抛光）、热浸镀（溶剂法）、淬火或者钝化等工序的、年使用10吨及以上有机溶剂的”，固定污染源排污许可分类属于简化管理。 综上，本项目固定污染源排污许可分类属于简化管理企业，具体判别对照表格如下。 表2-3 固定污染源排污许可分类表 管理类别 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十八、金属制品业33. 金属丝绳及其制品制造 334; 涉及通用工序重点管理的; 涉及通用工序简化管理的; 其他*. 五十一、通用工序. 111、表面处理; 纳入重点排污单位名录的; 除纳入重点排污单位名录的，有电镀工序、酸洗、抛光（电解抛光和化学抛光）、热浸镀（溶剂法）、淬火或者钝化等工序的、年使用10吨及以上有机溶剂的; 其他. 本项目排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请变更排污许可证，按证排污。 |
| --- | --- |

| 建设内容 | 2、主要产品及产能 表2-4 项目主要产品及产能一览表 序号; 产品名称; 设计年生产时间/d; 产品计量单位; 原审批（备案）生产能力; 本项目生产能力; 本项目实施后全厂生产能力; 项目实施前后变化情况; 其他. 1; 钨丝; 300; 吨/年; 6; 6; 6; 0; /. 2; 钼丝; 300; 吨/年; 0; 2; 2; +2. 3、主要设施及设施参数 表2-5 主要设施及设施参数一览表 序号; 主要生产 单元; 主要工艺 名称; 生产设施名称; 设施型号; 单位; 原审批（备案） 数量; 本项目 数量; 本项目实施后全厂数量; 其他. 绕丝; 绕丝; 一次绕丝设备; GRS-02; 台; 144; 200; 200; 部分利旧. 绕丝; 绕丝; 二次绕丝设备; RS-02; 台; 0; 150; 150; 新增. 切丝; 切丝; 切线机; QX-02; 台; 8; 30; 30; 部分利旧. 拉丝; 拉丝; 拉丝机; LS-01; 台; 44; 44; 44; 利旧. 拉氢; 拉氢; 拉氢炉; LQ-002; 台; /; 3; 3; 新增. 定型; 定型; 高温定型炉; WH-11 TH-02; 台; 5; 6; 6; 部分利旧. 脱水; 脱水; 脱水机; JS-SR型; 台; 1; 1; 1; 利旧. 复绕; 复绕; 复绕机; FR-01; 台; /; 6; 6; 新增. 烘干; 烘干; 烤箱; 4-320型; 台; /; 1; 1; 新增. 机修; 机修; 钻床; KSD-13; 台; 2; 2; 2; 利旧. 白丝; 白丝; 白丝机; LSB-02; 台; 8; 8; 8; 利旧. 脱水; 脱水; 脱水机; /; 台; /; 1; 1; 利旧. 废气治理; 废气治理; 废气处理设备; /; 台; /; 1; 1; 新增. 废水治理; 废水治理; 废水处理设备; 无; 台; /; 1; 1; 新增. 汽车灯设备; 汽车灯设备; 汽车灯设备; RS-V; 台; /; 30; 30; 利旧. 照明; 照明; 照明及其他; /; 台; /; 1; 1; 利旧. 机修; 机修; 车床; /; 台; 1; 0; 0; /. 机修; 机修; 铣床; /; 台; 1; 0; 0; /. 机修; 机修; 磨床; /; 台; 2; 0; 0; /. 绕丝; 绕丝; GE绕丝机S81; /; 台; 104; 0; 0; /. 排气; 排气; 排气罩; 无; 台; 12; 0; 0; /. 废气治理; 废气治理; 过滤塔; 无; 台; 2; 2; 2; 新购. 包装; 包装; 包装机; DZQ400X2SB; 台; 1; 0; 0; /. 切线; 切线; 切线机; /; 台; 3; 0; 0; /. 退火; 退火; 退火炉及配套的电子控温器; 无; 台; 4; 0; 0; /. 排线; 排线; 排线机; GR-15; 台; 10; 0; 0; /. 绕丝; 绕丝; 绕丝机SG; SG-02; 台; 152; 0; 0; /. 清洗; 清洗; 超声波清洗机; /; 台; 10; 0; 0; /. 绕丝; 绕丝; 高速绕丝机; SS-20; 台; 96; 0; 0; /. 绕丝; 绕丝; 大型电脑绕丝机; RBT-20; 台; 7; 0; 0; /. 化丝; 化丝; 化丝槽; 1.1×2.4×0.8m（石英玻璃材质）; 个; 0; 1; 1; 新购. 酸洗; 酸洗; 酸洗槽; 1.1×2.4×0.8m（石英玻璃材质）; 个; 0; 1; 1; 新购. 水洗; 水洗; 水洗槽; 1.1×2.4×0.8m; 个; 0; 1; 1; 新购. 水洗; 水洗; 水洗槽(热水); 1.1×1.0×0.8m; 个; 0; 1; 1; 新购. 4、主要原辅材料及燃料的种类和用量 表2-6 主要原辅材料情况一览表 生产单元; 种类; 名称; 原辅料 计量单位; 有毒有害物质含量; 原审批（备案）年使用量; 本项目设计年使用量; 项目实施后全厂年使用量; 其他. 钨丝生产; 原料; 钨丝; 吨; /; 7.06; 7; 7; /. 钼丝生产和化丝; 钼丝; 吨; /; 7.48; 5.5（其中化丝3）; 5.5（其中化丝3）. 钨丝生产; 辅料; 氢气; 立方米; /; 235; 160（4000瓶）; 160（4000瓶）. 硝酸（68%）; 吨; /; 32.9; 18; 18. 硫酸（98%）; 吨; /; 37.1; 18; 18. 石墨乳; 吨; /; 0; 1; 1. 片碱; 吨; /; 8; 36; 36. 盐酸（30%）; 吨; /; 0; 1.2; 1.2. 纯碱; 吨; /; 8; 0; 0. PAM; 吨; 0; 0.06; 0.06. PAC; 吨; 0; 3.6; 3.6. 次氯酸纳; 吨; 0; 24; 24. 尿素; 吨; 0; 3; 3. 机油; 吨; /; /; 0.036; 0.036. 公用; 能源; 水; 吨; /; 7477; 5554; 5554. 电; 万度; /; 140.71; 100; 100. 天然气; 万立方米; /; 0; 7; 7. 瓦斯; 吨; /; 38; 0; 0. 主要原辅材料组分说明 1）钨丝：项目采用牌号 HW-91的钨丝，钨含量 99.95%以上，另外含有微量的铁、铝、硅等杂质，其中铅、汞、铬、镉、砷、铜、锌、镍未检出，见附件。 2）钼丝：项目采用牌号CCF的钼丝，钼含量 99.95%以上，其中铅、铬、镍未检出，见附件。 3）硫酸：项目采用硫酸为浓度98%的浓硫酸，硫酸杂质成分含量符合国家质量标准。 4）硝酸：项目采用硝酸为浓度68%的浓硫酸，硝酸杂质成分含量符合国家质量标准。 5）盐酸：项目采用盐酸为浓度30%的盐酸，盐酸杂质成分含量符合国家质量标准。 6）石墨乳液：主要成分为石墨和纯水，石墨占25%，纯水占75%。 项目物料平衡表见表2-7和表2-8。 表2-7 钨物料平衡表 投入; 产出. 名称; 数量; 名称; 数量. 钨丝生产. 钨丝; 7t/a; 产品; 钨丝; 6t/a. 固废; 废钨丝; 1t/a. 合计; 7t/a; 合计; 7t/a. 表2-8 钼物料平衡表 投入; 产出. 名称; 数量; 名称; 数量. 钼丝生产. 钼丝; 2.5t/a; 产品; 钼丝; 2t/a. 固废; 废钼丝; 0.5t/a. 合计; 2.5t/a; 合计; 2.5t/a. |
| --- | --- |

| 建设内容 | 5、厂区平面布置 本项目位于海宁市海昌街道双联路130号联创园区6号楼，租用海宁智慧港科技产业园开发有限公司现有空置厂房，租赁建筑面积3235.84平方米。本项目租赁房屋共五层。一层布设退火、拉丝、化丝和污水处理站；二层布设拉丝设备、原料及成品仓库；三层布设绕丝、复绕工艺设备；四层布设定型退火设备；五层主要为办公和仓库。具体总平面布置见附图7。 选址地周围环境： 东侧：为园区内部道路，路东侧为园区工业企业； 南侧：为园区内部道路，路南为园区工业企业； 西侧：为绿化，绿化西部为河道； 北侧：为绿化，绿化北侧为河道。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 1.1钨丝 工序流程说明： （1）拉丝（明火）：将外购的钨丝置于拉丝机上，通过明火加热1000摄氏度左右，将钼丝按规格拉细，明火加热采用天然气加热，产生燃气废气； （2）拉丝：通过拉丝机把钨丝制成不同规格的产品，中间添加石墨乳液； （3）电解腐蚀：主要作用是将拉丝过程中产生的少量粗细不均匀的钨丝通过该工艺重新处理至粗细均匀。电解腐蚀采用碱性电解液，通过企业使用片碱兑水配置电解液（浓度30%-40%）。 （4）复绕：钨丝重新绕一次。 （5）绕丝：将钨丝置于绕丝机绕丝打卷，钨丝绕在钼丝上，钼丝起支撑作用。 （6）定型退火：将钨丝置于高温定型炉，通氢气，电加热至1800摄氏度，氢气为99.9纯度，起到保护气体的作用，不参与反应。 （7）切丝：将钨丝按型号切断。 （8）酸洗化丝：见下面钨丝生产工艺流程说明。 （9）盐酸酸洗：部分产品根据客户要求，需要进一步盐酸酸洗。 （10）自来水漂洗：酸洗化丝和盐酸酸洗后产品需要在水洗槽内自来水漂洗，产生漂洗废水。 （11）自来水漂洗（加热）：钨丝经自来水常温漂洗后少部分（约1%）需要进一步用热水漂洗（热水采用电加热），产生漂洗废水。 （12）离心脱水：将钨丝放在离心机脱水处理，产生少量废水。 （13）烘箱烘干：将钨丝放烘箱烘干，烘箱为电加热。 （14）检验包装：检查钨丝规格合格后包装。 钨丝生产工艺流程说明： 项目流程中的电解腐蚀主要作用是将拉丝过程中产生的少量粗细不均匀的钨丝通过该工艺重新处理至粗细均匀，以备烧丝使用； 本项目钨丝绕丝以钼丝为载体，将钨丝绕在钼丝上面，同时也利用了钼丝耐高温的特性，钨丝绕于钼丝后无法通过物理方式将钼丝抽离，只能通过酸洗化丝方式，将钼丝全部溶解于酸液，故支撑载体钼丝全部进入酸液。 酸洗化丝是将不同规格的钨丝粗品放入酸洗槽中内进行酸洗，使用的酸液为混酸溶液，即硫酸（98％）：硝酸（68％）和水，一般按1：1：4的配比进行混合，配比混合后硫酸浓度约为18%；硝酸浓度约为12%。盐酸酸洗使用的酸液为：盐酸（30%）和水，一般按1:2配比，配比后盐酸浓度为15%。酸洗槽设置于通风装置下，并设置抽风装置，产生的酸雾经抽风后进入废气处理设施处理达标后由排气筒排放；钨丝放入后（投料方式为人工加料，操作时需佩戴防毒面具及手套，操作条件为常温，但由于酸液混合及酸洗等过程会散发一定的热量，故酸洗时酸液温度约为80℃），浸泡2～3min后即酸洗完毕，溶解钼以及钨丝表面的杂质；酸洗完毕后将钨丝利用水进行清洗，以去除钨丝表面残留的酸液。之后将钨丝烘干，得到成品钨丝。 1.2钼丝 工序流程说明： （1）拉丝：通过拉丝机把钨丝制成不同规格的产品，中间添加石墨乳液； （2）检验：主要通过千分尺检测钼丝规格。 2、产排污环节分析 表2-9 本项目产排污情况汇总表 污染 类型; 生产单元; 污染源/工艺名称; 主要污染物. 废气; 拉丝（明火）; 燃天然气; 烟尘、氮氧化物、二氧化硫. 酸洗化丝; 酸洗化丝; 二氧化氮、硫酸雾、氮氧化物. 盐酸酸洗; 酸洗; 盐酸雾. 废水; 碱电解; 清洗; pH. 酸洗化丝; 化丝废水; pH、总钼、COD、氨氮、总氮. 酸洗化丝、盐酸酸洗后漂洗; 漂洗; pH、总钼. 废气喷淋塔; 喷淋废水; pH、COD. 盐酸酸洗; 废盐酸; pH. 职工生活; 职工生活; COD、氨氮. 固体 废物; 原料使用; 原料使用; 废包装物. 设备维护、检修; 设备维护、检修; 废机油、废抹布和手套、废包装物. 加工、检验; 加工、检验; 废钨丝、废钼丝. 污水处理; 污水处理; 污泥、废树脂、废过滤纤维. 职工生活; 职工生活; 生活垃圾. 噪声; 机械噪声; 一次绕丝设备、二次绕丝设备、切线机、拉丝机、风机等; 噪声N. |

- 三、运营期主要环境影响和保护措施

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、运营期废气主要环境影响和保护措施 - 表3-1 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/ 生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间/h. 核算 方法; 核算系数; 核算依据; 产生浓度/(mg/m3); 产生量; 收集 方式; 收集效率/%; 工艺; 是否可行技术; 效率 %; 行业整治规范符合性; 排放浓度/(mg/m3); 排放量. kg/h; t/a; kg/h; t/a. 拉丝（明火）; 拉丝机; 有组织; 颗粒物; 产污系数法; 详见P41; 详见P41; 3; 0.008; 0.020; /; /; /; /; /; 符合; 3; 0.008; 0.020; 2400. 二氧化硫; 详见P41; 详见P41; 2; 0.006; 0.014; /; /; /; /; /; 符合; 2; 0.006; 0.014; 2400. 氮氧化物; 详见P41; 详见P41; 18; 0.055; 0.131; /; /; /; /; /; 符合; 18; 0.055; 0.131; 2400. 酸洗化丝; 酸洗化丝槽; 有组织; 氮氧化物; 产污系数法; 详见P42; 详见P42; 264.8; 2.648; 6.355; 车间密闭+集气罩; 80%; 两级喷淋; /; 85%; 符合; 39.7; 0.397; 0.953; 2400. 硫酸雾; 详见P42; 详见P42; 5.36; 0.054; 0.128; 车间密闭+集气罩; 80%; 两级喷淋; /; 90%; 符合; 0.5; 0.005; 0.013; 2400. 盐酸洗; 盐酸酸洗槽; 有组织; 氯化氢; 产污系数法; 详见P42; 详见P42; 22.64; 0.226; 0.544; 车间密闭+集气罩; 80%; 两级喷淋; /; 90%; 符合; 2.3; 0.023; 0.054; 2400. 酸洗化丝; 酸洗化丝槽; 无组织; 氮氧化物; 产污系数法; 详见P42; 详见P42; /; 0.758; 1.819; /; /; /; /; /; /; /; 0.758; 1.819; 2400. 硫酸雾; 详见P42; 详见P42; /; 0.013; 0.032; /; /; /; /; /; /; /; 0.013; 0.032; 2400. 盐酸洗; 盐酸酸洗槽; 无组织; 氯化氢; 产污系数法; 详见P42; 详见P42; /; 0.057; 0.136; /; /; /; /; /; /; /; 0.057; 0.136; 2400. 本项目化丝车间密闭，酸洗化丝槽和酸洗槽上方均设置集气罩，捕集效率大于80%，收集的硫酸雾、氮氧化物和氯化氢废气经“一级氧化+二级还原”净化处理后25m排气筒高空排放。根据浙江翔和环保工程有限公司的设计方案，硫酸雾、氮氧化物和氯化氢废气治理工艺为“一级氧化+二级还原”，一级氧化塔加药成分为硫酸、次氯酸钠，二级还原塔加药成分为片碱和尿素，其反应原理如下： 1、 第一阶段——氧化塔 作用： 将 NO 氧化物 NO2 加药种类： NaClO2+H2SO4 主要原理化学方程式： 4NaClO2+ 2H2SO4 → 2ClO2+ HCl + HClO3+ 2Na2SO4+ H2O 2NO + ClO2+ H2O → NO2+ HCl + HNO3 2、 第二阶段——还原塔 作用： 将NO2 还原成N2 加药种类： NaOH + CO(NH2)2 主要原理化学方程式： 2NH3+NO+NO2+H2O→ 2NH4NO2 2NH3+2NO2+H2O→ NH4NO3+NH4NO2 NH4NO2→ N2+2H2O 2、运营期废水主要环境影响和保护措施 - 表3-2 项目废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 废水产生量m3/a; 污染物产生; 治理措施; 回用情况; 污染物排放（纳管）; 废水排放量m3/a; 排放时间h. 污染物; 核算方法; 核算 系数; 核算 依据; 产生浓度mg/L; 产生量 t/a; 处理工艺; 处理能力 t/a; 是否可行技术; 效率%; 核算方法; 排放浓度*mg/L; 排放量 t/a. 钨丝生产线; 化丝槽; 化丝 槽液; 150; pH; 类比法; 小于1; 同类 工艺; 小于1; /; 多次碱沉淀+树脂吸附+化学沉淀; 200; 是; /; 无; 排污系数法; /; /; 150; 2400. CODcr; 类比法; 100 mg/L; 同类 工艺; 100; 0.015; /; 排污系数法; 500; 0.075; 2400. 钼; 物料衡算; 13550mg/L; 物料 衡算; 13550; 2.0325; /; 排污系数法; 0.5; 0.075kg; 2400. 氨氮; 类比法; 1000 mg/L; 同类 工艺; 1000; 0.15; /; 排污系数法; 35; 0.005; 2400. 总氮; 类比法; 1200 mg/L; 同类 工艺; 1200; 0.18; /; 排污系数法; /; /; 2400. 钨丝生产线; 盐酸酸洗槽; 酸洗 槽液; 10; pH; 类比法; /; 同类 工艺; 小于1; /; 树脂吸附+化学沉淀; 7000; 是; /; 无; 排污系数法; /; /; 10; 2400. 钼; 物料衡算; 2300 mg/L; 物料 衡算; 2300 mg/L; 0.023; /; 排污系数法; 0.5; 0.005 kg. 钨丝生产线; 漂洗槽; 漂洗 废水; 4100; pH; 类比法; /; 同类 工艺; /; /; /; 排污系数法; /; /; 4100; 2400. CODCr; 类比法; 58; 同类 工艺; 58; 0.238; /; 排污系数法; 500; 2.050; 2400. 钼; 类比法; 230; 同类 工艺; 230; 0.943; /; 排污系数法; 0.5; 2.1 kg; 2400. 钨丝生产线; 废气处理设施; 喷淋 废水; 120; CODCr; 类比法; 300mg/L; 同类 工艺; 300mg/L; 0.036; 混凝沉淀沉淀; 200; 是; /; 排污系数法; 500; 0.060; 120; 2400. 钨丝生产线; 电解装置; 电解槽清洗; 0.2; pH; 类比法; 大于10; 同类 工艺; 大于10; 0.2; /; 排污系数法; /; /; 0.2; 2400. 职工 生活; 化粪池; 生活 污水; 675; CODCr; 类比法; 320mg/L; 生活污染源产排污系数手册; 320; 0.216; 化粪池; 1000; 是; /; 0; 排污系数法; 500; 0.216; 675; 2400. NH3-N; 35mg/L; 35; 0.024; 35; 0.024. *注：以达标纳管排放浓度计。 3、运营期噪声主要环境影响和保护措施 - 表3-3 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 所在位置; 工序/生产线; 装置; 噪声源; 声源类型 （频发、偶发等）; 噪声源强; 持续时间/h. 核算方法; 噪声值dB（A）. 车间; 车间; 一次绕丝设备; 一次绕丝设备; 频发; 类比法; 70-75; 2400. 二次绕丝设备; 二次绕丝设备; 频发; 类比法; 70-75; 2400. 切线机; 切线机; 频发; 类比法; 65-70; 2400. 拉丝机; 拉丝机; 频发; 类比法; 70-75; 2400. 拉氢炉; 拉氢炉; 频发; 类比法; 70-75; 2400. 高温定型炉; 高温定型炉; 频发; 类比法; 70-75; 2400. 脱水机; 脱水机; 偶发; 类比法; 70-75; 300. 复绕机; 复绕机; 频发; 类比法; 70-75; 2400. 净水设备; 净水设备; 频发; 类比法; 65-70; 2400. 烤箱; 烤箱; 频发; 类比法; 70-75; 2400. 钻床; 钻床; 频发; 类比法; 75-80; 2400. 白丝机; 白丝机; 频发; 类比法; 70-75; 2400. 空压机; 空压机; 频发; 类比法; 85-90; 2400. 车间东侧; 废气处理; 风机; 风机; 频发; 类比法; 85-90; 2400. 本项目选用低噪声设备，厂区加强植树绿化，合理布局高噪声设备在车间内的位置，高噪声设备尽量布置在厂区和车间的中间，并且对设备安装减震垫，生产车间四周墙体隔声量取15dB（A）以上，设备减震垫噪声降低量约为5dB（A）；对辅助的风机系统、空压系统等设备应进行局部隔声减震处理，尽量将这些设备置于室内。在采取上述隔声降噪措施后，预计厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，即昼间≤65dB、夜间昼间≤55dB。本项目评价范围内无农宅等声环境敏感点，因此，本项目噪声不会对周边环境造成大的影响。 4、运营期固体废物主要环境影响和保护措施 - 表3-4 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 固体废物属性; 工序/生产线; 固体废物 名称; 固体废物 代码; 产生情况; 最终 去向; 管理要求. 核算 方法; 产生量 t/a. 一般工业固体废物; 加工、检验; 废钨丝; 900-002-S17; 物料核算法; 1; 物资回收单位; 加强内部管理，执行排污许可管理制度，在嘉兴市一般工业固废信息化监控系统（以下简称信息化系统）中填报固废电子管理台账，依法如实记录固废种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关信息，对运输、贮存、利用、处置企业的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在信息化系统中上传备案。对污泥和不可外售综合利用的固废，要严格执行转移联单制度，相应费用应当在委托业务完成后直接支付给运输、贮存、利用、处置企业；对可外售综合利用的固废，需在台账中注明综合利用去向，包括利用企业、利用方式等信息，并经经信、生态环境、市场监管等部门确认，相关凭证应当上传备案。年产100吨以上固废（不包括可外售综合利用的固废）的企业要配备在线称重设备，在固废贮存场所、打包点、出入口安装视频监控，监控信息保存期限不少于6个月，并与省、市信息化系统联网，同时鼓励其他产废企业安装视频监控。产废企业转移固废，出省处置的严格执行审批制度，出省利用的严格执行备案制度；省内跨市转移固废(除可外售综合利用的固废)利用、处置的，要及时报告属地生态环境部门；禁止跨市贮存固废(除可外售综合利用的固废)。. 加工、检验; 废钼丝; 900-002-S17; 物料核算法; 0.5. 拆包; 一般废包装物; 900-005-S17; 物料核算法; 3.0. 职工生活; 生活垃圾; 900-099-S64; 类比法; 7.5; 环卫 部门. 危险废物; 检修; 废机油; 900-249-08; 物料核算法; 0.036; 有资质的危废处置单位; 贮存场所和设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施以及关闭等措施应遵循GB3597-2023《危险废物贮存污染控制标准》的规定。危险废物的收集和转运过程中需满足：危险废物的收集应执行操作规程，内容包括使用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等；危险废物收集作业人员应根据工作需要配置必须要的个人防护装备；在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防泄漏等其他防治污染环境的措施；危险废物的收集应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确认包装形式；危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 本项目设有危废仓库，地面经防腐防渗处理，符合“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求。本项目危废仓库位于北面，占地面积约15m2，能够满足本项目危废暂存能力。危险废物台账应分类装订成册，由专人管理，防止遗失。危险废物台账保存期限不少于5年。. 检修; 废油桶; 900-249-08; 物料核算法; 0.01. 设备维护、检修、擦拭; 废抹布和手套; 900-041-49; 类比法; 0.2. 污水处理; 污泥; 336-064-17; 物料核算法; 35. 钨丝生产; 其他危险废包装物; 900-041-49; 物料核算法; 5.776. 污水处理; 废树脂; 900-015-13; 物料核算法; 6. 污水处理; 废过滤 纤维; 900-041-49; 物料核算法; 1. 5、环境风险 - 表3-5 全厂涉及的危险物质数量与临界量比值及风险源分布情况 序号; 危险物质名称; 生产单元名称; 所在位置; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 硝酸; 酸洗化丝; 危化品仓库、酸洗化丝槽; /; 1; 7.5; 0.133. 2; 硫酸; 酸洗化丝; 危化品仓库、酸洗化丝槽; /; 1; 10; 0.1. 3; 盐酸; 酸洗化丝; 危化品仓库; 0.5; 7.5; 0.067. 4; 油类物质; /; 油品仓库; /; 0.036; 2500; 0.000014. 5; 危险废物; /; 危废仓库; /; 1; 50; 0.02. 6; 天然气; 拉丝; 天然气管道; /; 0.02; 10; 0.002. 7; 钼; 化丝; 化丝槽; 0.15; 0.25; 0.6. 项目Q值∑; 0.922014. - 表3-6 影响途径和风险防范措施 序号; 风险事故; 影响途径; 风险防范措施. 1; 酸洗槽泄漏、污水管道破损，废气废水处理设施非正常运行，设备（包括管线、阀门或其他设施）出现故障、包装桶破裂或操作失误等; 直接污染; 环境风险管理目标是采用最低合理可行原则管控环境风险。采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效的预防、监控、响应。 1、生产过程中：必须加强安全管理，提高事故防范措施；严格注意设备安排、调度的质量；提高认识，完善安全管理制度。 2、在运输过程中应特别小心谨慎、确保安全。合理的规划运输路线和时间；装运应做到定车、定人；担负长途运输的车辆，途中不得停车住宿；被装运的物品必须在其外包装的明显部位按规定粘贴规定的物品标志，包装标志的粘贴要正确、牢固；发生意外应采取应急处理并报生态、公安等部门。 3、储存过程中的风险防范措施：①不同性质的物质储存区间应严格区分，隔开贮存，不得混存或久存。易燃物品应分别专库储藏。并按各类物质的要求配置相应的消防器材、降温设施、防护用品等。②油品仓库及危废仓库应设置通讯、自动报警装置，并保证在任何情况下都处于正常使用状态。③仓库地面应采取防渗、防漏、防腐蚀等措施。④库内物质应明确标识。按储藏养护技术条件的要求规范储存。⑤仓库内应安装温、湿度计，应保持库内通风良好，严格控制库内温度，夏季气温较高，应特别注意降温，采用喷水对仓库屋面进行降温，以确保库内化学品的安全。⑥应按养护技术条件和操作规程的要求，严格进行各类物质装卸及储存的管理，文明作业。⑦库内原料应尽量快进快出减少易燃危化品储存量过大的危险性。 4、环境风险控制对策：设置风险监控系统，做好应急人员培训。 5、管理对策措施：加强员工管理；建立环境管理机构；加强安全管理的领导；针对环境风险事故，编制环境突发事件应急预案；加强环保措施日常管理。 6、其他：根据国家有关法规，为了认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，使项目投产后能达到劳动安全卫生的要求，保障职工在生产过程中的安全与健康，从而更好的发挥其社会效益和经济效益，企业应落实好相应的劳动安全卫生应急措施。根据浙应急基础[2022]143 号文，企业应委托有相应资质的设计单位对建设项目进行设计，落实安全生产相关技术要求。施工单位应严格按照设计方案和相关施工技术标准、规范施工。建设项目竣工后，建设单位应按照法律法规规定的标准和程序，对环保设施进行验收，确保环保设施符合生态环境和安全生产要求，并形成书面报告。. 2; 可燃物泄漏引发火灾、爆炸事故（产生CO、烟尘、有机废气等有毒有害烟气）; 次生/伴生污染. 6、总量控制指标 - 表3-7 总量控制指标一览表 单位（t/a） 总量控制 污染物; 现有总量指标; 本项目排放量; 本项目实施后全厂排放量; 以新带老削减量; 总量建议值; 变化量; 总量来源; 区域平衡替代削减比例; 区域平衡替代削减量. CODcr; 0.306; 0.202; 0.202; 0.306; 0.202; -0.104; /; /; /. NH3-N; 0.020; 0.013; 0.013; 0.020; 0.013; -0.007; /; /; /. 氮氧化物; 0.23; 2.673; 2.673; 0.23; 2.673; +2.443; /; 1:1; 2.443. 二氧化硫; 0.077; 0.014; 0.014; /; 0.014; -0.063; /; /; /. 目前，该企业取得主要污染物排放总量指标为：CODCr0.31t/a，NH3-N0.020t/a（CODcr和NH3-N已经按DB 33/2169-2018《城镇污水外理厂主要水污染物排放标准》标准折算），本项目实施后， CODcr的达标排放量为0.20t/a， NH3-N的达标排放量为0.013t/a，CODCr、NH3-N均未超出现有总量控制指标，无需区域调剂。本项目实施后，氮氧化物废气排放2.673 t/a，超出现有总量控制指标2.443 t/a，新增排放量需按1：1进行调剂削减，即氮氧化物区域削减量为2.443t/a，其污染物排放总量由企业向当地环保部门申请，经审批同意后方能实施本项目。 |
| --- | --- |

- 四、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |  | 自行监测要求（监测频次） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 名称/文号 | 浓度限值 |  |
| 大气环境 | 燃天然气废气（DA001） | 颗粒物 | 捕集25米高空排放 | 按浙环函〔2019〕315号《关于印发浙江省工业炉窑大气污染综合治理 “实施方案的通知》中“暂未制订行业排放标准的”要求执行 | 30mg/m3 | 年度 |
|  |  | SO2 |  |  | 200 mg/m3 | 年度 |
|  |  | NOx |  |  | 300 mg/m3 | 年度 |
|  | 酸洗化丝和盐酸酸洗（DA002） | 硫酸雾 | 化丝车间密闭，酸洗化丝槽和酸洗槽上方均设置集气罩，捕集效率大于80%，收集的硫酸雾、氮氧化物和氯化氢废气经“一级氧化+二级还原”净化处理后25m排气筒高空排放 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 | 45 mg/m3 | 年度 |
|  |  | 氮氧化物 |  | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 | 240mg/m3 | 年度 |
|  |  | 氯化氢 |  | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 | 240mg/m3 | 年度 |
|  | 四周厂界 | 硫酸雾 | / | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 | 1.2 mg/m3 | 年度 |
|  |  | 氮氧化物 |  | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 | 0.12 mg/m3 | 年度 |
|  |  | 氯化氢 |  | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 | 0.2 mg/m3 | 年度 |
| 地表水环境 | DW001 | CODCr | 本项目含钼生产废水经单独处理达标后汇同其他生产废水排入厂区综合污水处理站，生产废水经厂内处理站处理达标后和职工生活污水一起纳入海宁钱塘水务有限公司污水集中处理工程截污管网，经海宁首创水务有限责任公司处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入杭州湾。本项目处在海宁首创水务有限责任公司污水处理厂的服务范围，企业所在区域污水管网已接通，具备废水纳管条件。 | GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准，其中氨氮入网排放标准执行浙江省地方标准DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》；污水处理厂CODCr、氨氮执行DB 33/2169-2018《城镇污水外理厂主要水污染物排放标准》表1现有城镇污水处理厂主要水污染物排放限值。 | 入网执行三级标准：500mg/L 污水厂排环境执行DB 33/2169-2018表1限值：40mg/L | 年度 |
|  |  | NH3-N |  |  | 入网执行DB33/887-2013标准：35mg/L 污水厂排环境执行DB 33/2169-2018表1限值：2（4）mg/L，括号内数值为每年11月1日至次年3月31日执行 | 年度 |
|  |  | 总钼 |  | 入网参照执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）；无排海标准。 | 入网参照执行GB31573-2015标准：0.5mg/L。（监控位置：车间或生产设施排放口）。 无排海标准 | 季度 |
|  | YS001 | 雨水 | 进入市政雨水管网后排入附近河道，附近河道属于III类水质功能区 | / | / | / |
| 声环境 | 生产设备 | 机械噪声 | 选择低噪声设备；合理布局高噪声设备在车间内的位置，高噪声设备尽量布置在厂区和车间的中间，远离厂界，并且对设备安装减震垫；对辅助的风机系统、空压系统等设备应进行局部隔声减震处理，尽量将这些设备置于室内；加强设备的日常维护、保养，确保所有设备处于正常工况。加强厂区绿化，车间周围加大绿化力度。 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 | 昼间65dB(A) 夜间55dB(A) | 1次/季度 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / | / |  |
| 固体废物 | 本项目废钨丝、废钼丝、一般废包装物外卖综合利用，生活垃圾交由当地环卫部门统一处置。废机油、废油桶、其他危险废包装桶、污泥、废抹布和手套、废树脂、废过滤纤维委托有危废资质的单位安全处置，危险废物在厂区暂存时，要求危险废物的贮存设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施以及关闭等措施必须遵循GB18597－2023《危险废物贮存污染控制标准》的规定，以防危险废物流失，从而污染周围的水体及土壤；企业应制定定期外运制度，并对危险废物的流向和最终处置进行跟踪，流转时必须符合国家关于《危险废物转移联单管理办法》的有关要求，确保危险固废得到有效处置，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。 |  |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 占地范围内应采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主；应根据建设项目所在地的地形特点优化地面布局，必要时设置地面硬化、围堰或围墙，以防止地下水、土壤环境污染；应根据相关标准规范要求，对设备设施采取相应的防渗措施，以防止地下水、土壤环境污染。 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 有效的生态补偿措施为绿化补偿。根据长期的研究成果证明，绿化对改善区域环境具有极其重要的作用，绿地具有放氧、吸毒、除尘、杀菌、减噪、防止水土流失和美化环境等作用。根据有关资料，降污能力自强到弱的顺序为乔木＞灌木＞绿篱＞草地。本项目绿化以树、灌、草等相结合的形式，起到降低噪声、吸附尘粒、净化空气的作用，同时也可防止水土流失。 |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、根据国家有关法规，为了认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，使项目投产后能达到劳动安全卫生的要求，保障职工在生产过程中的安全与健康，从而更好的发挥其社会效益和经济效益，企业应落实好相应的劳动安全卫生应急措施。根据《关于加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见》（浙应急基础[2022]143 号）要求，企业应对重点环保设施开展安全风险识别，要求环保设施与主体工程必须同时按照安全生产要求进行设计，各项环保设施设计应当由具有环保设施工程设计资质的单位承担，经科学论证，并经验收合格后方可正式投入使用。 2、事故应急池设置规范性说明：事故废水环境风险防范应明确“单元-厂区-园区/区域”的环境风险防控体系要求，设置事故废水收集（尽可能以非动力自流方式）和应急储存设施，以满足事故状态下收集泄漏物料、污染消防水和污染雨水的需要，明确并图示防止事故废水进入外环境的控制、封堵系统。应急储存设施应根据发生事故的设备容量、事故时消防用水量及可能进入应急储存设施的雨水量等因素综合确定。应急储存设施内的事故废水，应及时进行有效处置，做到回用或达标排放。结合环境风险预测分析结果，提出实施监控和启动相应的园区/区域突发环境事件应急预案的建议要求。本项目要求企业设置事故应急池容积不小于14立方米。 |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 本项目实施后，企业为简化管理，企业应按照要求进行变更。本项目应严格按照国家排污许可证制度的要求依法申领排污许可证，按证排污，自证守法。环境保护部门基于企事业单位守法承诺，依法发放排污许可证，依证强化事中事后监管，对违法排污行为实施严厉打击。 |  |  |  |  |  |

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）①* | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | / | / | 0.020 | 0 | 0.020 | +0.020 |
|  | 二氧化硫 | 0 | / | / | 0.014 | 0 | 0.014 | +0.014 |
|  | 氮氧化物(燃气废气) | 0 | / | / | 0.131 | 0 | 0.131 | +0.131 |
|  | 氮氧化物(工艺废气) | 0.23 | 0.23 | / | 2.542 | 0.23 | 2.542 | +2.312 |
|  | 硫酸雾 | 0.979 | 0.979 | / | 0.030 | 0.979 | 0.030 | -0.949 |
|  | 氯化氢 | 0 | / | / | 0.129 | 0 | 0.129 | +0.129 |
| 废水 （排环境） | CODCr | 0.306 | 0.306 | / | 0.202 | 0.306 | 0.202 | -0.104 |
|  | NH3-N | 0.020 | 0.020 | / | 0.013 | 0.020 | 0.013 | -0.007 |
|  | 钼 | / | / | / | 0.00219 | / | 0.00219 | / |
| 一般工业 固体废物 | 废钨丝 | 1.06 | 1.06 | / | 1 | 1.06 | 1 | -0.06 |
|  | 废钼丝 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | / |
|  | 一般废包装物 | / | / | / | 3 | / | 3 | / |
|  | 生活垃圾 | 18 | 18 | / | 7.5 | 18 | 7.5 | +7.5 |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.036 | / | 0.036 | / |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | / |
|  | 废抹布和手套 | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | / |
|  | 其他危险废包装物 | / | / | / | 5.776 | / | 5.776 | / |
|  | 污泥 | 8 | 8 | / | 35 | 8 | 35 | +27 |
|  | 废树脂 | / | / | / | 6 | / | 6 | +6 |
|  | 废过滤纤维 | / | / | / | 1 | / | 1 | +1 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。单位：t/a

*注：由于企业现有工程已经拆除，现有工程排放量以现有工程许可排放量填报。

附录：污染源强核算

1、废气

根据工艺分析可知：本项目废气主要为天然气燃烧废气、酸洗化丝废气。

（1）天然气燃烧烟气

本项目天然气消耗量为7万m3/a，本次评价根据项目天然气用量以及《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》 （公告 2021 年 第 24 号） 中“机械行业系数手册” 中天然气工业炉窑产污系数对项目天然气燃烧废气排放量进行核算。本项目燃天然气废气经捕集后高空排放，捕集风机风量为3000 m3/h，本项目天然气燃烧后各污染物排放量见表5-1。

表5-1  本项目天然气燃烧烟气及污染物排放量一览表

| 污染物名称 | 产生系数 | 产生量 | 排放浓度 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业废气量 | 12000 m3/h | 720万Nm3/ a | / | / |
| 颗粒物 | 2.86kg/万 m3-天然气 | 0.02t/a | 3 mg /Nm3 | 30mg/Nm3 |
| SO2 | 0.02S kg /万 m3-天然气 | 0.014t/a | 2mg/Nm3 | 200mg/Nm3 |
| NOx | 18.7kg/万 m3-天然气 | 0.131t/a | 18mg/Nm3 | 300mg/Nm3 |

*注：表中“S”为含硫率，天然气含硫率参照GB 17820-2018《天然气》中第二类天然气取100mg/m3。

本项目拉丝燃天气废气经捕集后经25m高排气筒DA001直接排放。

（2）酸洗化丝废气

根据工程分析，酸洗化丝工序中会产生酸性废气，主要包含两部分：化丝反应产生废气；混酸酸雾废气。化丝反应生成废气主要为二氧化氮（以氮氧化物计）；化丝混酸酸雾废气主要为氮氧化物、硫酸雾废气；盐酸酸洗废气主要为盐酸雾。

①化丝反应生成废气

化丝过程，即混酸溶解钼的过程，其主要反应机理如下：

2HNO3+Mo+ H2SO4=MoSO4+2H2O+2NO2↑

根据上述反应机理，本项目参与反应的钼丝为3t/a，NO2的反应产生量为2.875 t/a（以氮氧化物计），即本项目化丝反应生成氮氧化物2.875 t/a。

②化丝混酸酸雾废气

本项目酸洗槽内涉及盐酸、硝酸、硫酸等进行酸洗化丝。参考《污染源源强核算技术指南电镀》（HJ984-2018）中废气污染物产生量产污系数法计算，计算公示如下：

D=Gs×A×t×10-6

式中：D—核算时段内污染物产生量，t

Gs—单位槽液面面积单位时间废气污染物产生量，g/（m2 ▪ h）

- 渡槽液面面积，m2

t—核算时段内污染物产生时间，h

表 5-2 各工序废气产生系数

| 工序 | 污染物 识别 | 适用范围 | 取值范围 （g/m2∙h） | 本项目工艺条件 | 本次评价取值（g/m2∙h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酸洗 化丝 | 氯化氢 | 在中等或浓盐酸溶液中，不添加酸雾抑制剂，不加热：氯化氢质量百分浓度 10%~15% | 107.3 | 本项目盐酸氯化氢质量百分浓度为 15%，不添加酸雾抑制剂，不加热。 | 107.3 |
|  | 硫酸雾 | 在质量浓度大于100g/L的硫酸中浸蚀、抛光 | 25.2 | 本项目硫酸浓度为 30% | 25.2 |
|  | 氮氧化物 | 铜及合金酸洗、光亮酸洗，铝及铝合金碱腐蚀后酸洗出光、化学抛光，随温度高低（常温、 ≤45℃、 ≤60℃） 及硝酸含量高低（硝酸质量百分浓度 141-211g/L、 423-564g/L、＞700g/L）分取上、中、下限 | 800 | 本项目酸洗为常温，硝酸质量百分浓度在141-211g/L之间 | 800 |

表 5-3 废气污染物产生情况汇总表

| 位置 | 污染物 | 工序 | 长×宽 m | 槽数量（个） | 工作时间 （h） | 槽液面积 m2 | 产 污 系数 g/m2*h | 产生量 t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酸洗化丝车间 | 硫酸雾 | 酸洗 化丝 | 1.1×2.4 | 1 | 2400 | 2.64 | 25.2 | 0.160 |
|  | 氮氧化物 | 酸洗 化丝 | 1.1×2.4 | 1 | 2400 | 2.64 | 800 | 5.069 |
|  | 氯化氢 | 酸洗 化丝 | 1.1×2.4 | 1 | 2400 | 2.64 | 107.3 | 0.680 |

注：*企业年酸洗化丝工序生产时间取 2400h/a。

本项目酸洗化丝废气为反应生成氮氧化物2.875 t/a，酸洗槽酸雾废气硫酸雾产生量0.160 t/a，氮氧化物产生量5.069 t/a，氯化氢产生量0.680 t/a，上述废气合计产生量为氮氧化物7.944 t/a，氯化氢0.680 t/a，硫酸雾0.160 t/a，化丝车间整体密闭，废气经集气罩捕集后经“一级氧化+二级还原”两级喷淋处理后25米高空排放，捕集率80%，硫酸雾净化效率90%，氮氧化物净化效率85%，氯化氢净化效率90%。本项目酸洗化丝废气产生排放见下表5-4。

表5-4本项目酸洗化丝废气产生排放

| 项目 |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 酸洗化丝 | 氮氧化物（t/a） | 7.944 | 5.402 | 2.542 |
|  | 氯化氢（t/a） | 0.680 | 0.490 | 0.190 |
|  | 硫酸雾（t/a） | 0.160 | 0.115 | 0.045 |

2、废水

根据工艺分析可知：本项目生产废水主要为电解腐蚀过程中产生的碱性废水、化丝废水、废盐酸、酸洗后产生的漂洗废水、酸雾喷淋产生的喷淋废水和职工生活污水。

（1）生产废水

①碱性废水

本项目企业电解设备每年清洗一次，产生碱性废水，每次清洗废水产生量为0.2t，故碱性废水产生量为0.2t/a，主要污染物为pH。

②化丝废水

根据溶钼丝时的镪水用量（由浓硫酸、浓硝酸、水配制而成），可知溶钼丝废水产生量 150t/a、 0.5t/d。项目采用牌号CCF的钼丝，钼丝年用量 3t/a，钼的含量 99.95%以上，另外含有微量的铁、铝、硅等杂质，杂质含量不超过 0.7kg/a，其中铅、汞、铬、镉、砷、铜、锌、镍未检出。因此，本报告对该部分废水中的重金属污染物不进行定量计算，只做定性分析。根据物料衡算，溶钼丝废水中污染物浓度为钼13550mg/L，根据类比调查，COD浓度一般在100 mg/L，氨氮浓度一般在1000 mg/L，总氮浓度一般在1200 mg/L。该部分废水经收集后多次碱沉淀+树脂吸附预处理后和其他生产废水一起排入厂区综合污水处理站。

③废盐酸

本项目部分产品酸洗化丝后还需盐酸酸洗，盐酸槽液需定期更换产生废盐酸，废盐酸进入厂区污水处理站处理。废盐酸产生量约为10吨，主要污染物为pH和总钼，其中总钼浓度约2300mg/L。

④漂洗废水

本项目酸洗化丝或盐酸酸洗后钨丝均需漂洗，产生漂洗废水。根据现状调查，企业目前钨丝年生产能力为6吨，漂洗废水产生量约为4100t/a。本项目实施后，钨丝年生产能力为6吨保持不变，则本项目漂洗废水产生量约为4100t/a。根据同类型企业调查，浙江工业大学工程设计集团有限公司编制的《绍兴安格照明有限公司年产15亿条灯丝技改项目环境影响报告表》溶钼丝后清洗废水中污染物浓度为CODcr 58mg/L、钼 230mg/L。

⑤喷淋废水

本项目建成后，溶钢丝工序会有盐酸酸雾产生，需经喷淋处理后排放，产生酸雾喷淋废水 120t/a，主要污染物为pH。废水经收集后进入厂区污水站处理。

⑥生产废水小结

本项目实施后，含钼生产废水其他含钼生产废水一起排入厂区综合污水处理站，合计进污水处理站处理废水4380.2 t/a。

（2）生活污水

- 本项目职工人数50人，不设食堂和宿舍，生活用水量按50L/人·d计，则职工生活用水量2.5t/d，年工作日为300天，全年750t/a；生活污水量按生活用水量的90%计，则生活污水的产生量为675t/a。生活污水中主要污染物CODCr以320mg/L，NH3-N以35mg/l计，则生活污水中CODCr、NH3-N的产生量分别为0.216t/a、0.024t/a。本项目厕所废水经化粪池预处理后和其他生活污水一起纳入海宁钱塘水务有限公司污水集中处理工程截污管网，再由海宁首创水务有限责任公司处理达标排放，CODCr、NH3-N的排放量分别为0.03t/a、0.003t/a。

（3）废水小结

本项目实施后，含钼生产废水经单独处理达标后汇同其他生产废水排入厂区综合污水处理站，含钼生产废水排放量4260t/a，其他生产废水排放量120.2 t/a，合计进污水处理站处理废水4380.2 t/a，排放量为4380.2t/a，生活污水排放量675t/a，废水总排放量5055t/a，排放生产废水和职工生活污水一起纳入海宁钱塘水务有限公司污水集中处理工程截污管网。

水平衡图见下图

钼平衡

钼来源一为外购钼丝，钼丝用量为3000kg/a，纯度为99.95%，钼元素量2998.5kg。

钼去向包括化丝废水中的钼和钨丝带出的钼；流失到废水中的钼最终以废水或污泥形式排放，废水排放的钼含量根据水污染源分析确定；其余的钼以污泥形式损失。钼平衡分析见表5-5。

表5-5  钼平衡分析  单位：kg/a（均以含钼量计）

| 来源 | 钼丝 |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3吨（含量99.95%） |  |  |  | 2998.5 |
| 中间存在 | 化丝废水 | 废盐酸 |  | 漂洗废水 | 合计 |
|  | 2032.5 | 23 |  | 943 | 2998.5 |
| 去向 | 废水排放 |  | 污泥 |  | 合计 |
|  | 2.180 |  | 2996.320 |  | 2998.5 |

根据物料平衡，漂洗废水总钼浓度以230mg/L计，废盐酸总钼浓度以2300mg/L计，则化丝废水中总钼浓度一般在13550mg/L左右。

（4）废水达标排放可行性分析

本项目污水处理系统由浙江翔和环保工程有限公司负责设计、安装和调试，设计处理能力约为20t/d，本项目废水排放量平均为14.6t/d（4380t/a），污水量在该处理装置的处理能力之内，不会对其造成冲击，造成不利影响。

本项目废水特征污染物为总钼，治理措施各装置总钼的处理效率见表5-6。

表5-6  含钼废水各处理单元总钼的处理效率

| 污水处理工段 | 总钼浓度（mg/L） | 总钼净化 效率% |
| --- | --- | --- |
| 高浓废液收集池 | 13550 | / |
| 批次化学反应及沉淀池 | 271 | 98 |
| 树脂吸附系统1 | 0.813 | 99.70 |
| 化学反应及沉淀池 | 0.528 | 35 |
| 树脂吸附系统2 | 0.002 | 99.70 |
| 排放标准 | 0.5 | / |

由表5-6可知，在采取治理措施后，含钼废水中总钼能达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）相应规定标准。项目废水污染物清单见下表5-7。

表5-7 污染物清单   单位：t/a

| 污染物种类 |  |  |  |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产和 生活 | 总 水 量 | 生产 废水量 | 含钼废水 | 4260 | 0 | 4260 |
|  |  |  |  | 其他生产废水 | 120.2 | 0 | 120.2 |
|  |  |  | 生活污水量 |  | 675 | 0 | 675 |
|  |  |  | 合计 |  | 5055 | 0 | 5055 |
|  |  | CODcr |  |  | 0.505 | 0.303 | 0.202 |
|  |  | NH3-N |  |  | 0.174 | 0.161 | 0.013 |
|  |  | 总钼 |  |  | 2.9985 | 2.99637 | 0.00213 |

3、固废

本项目实际产生的副产物主要为废包装物、废钨丝、废钼丝、污泥、废机油、废抹布和手套、废树脂、废过滤纤维以及职工生活垃圾。

（1）废包装物

废包装桶：指硫酸、硝酸、盐酸、片碱、氢气和机油等用完后所产生的废包装桶，硫酸包装规格为30kg/塑料桶，盐酸包装规格为20kg/塑料桶，片碱包装规格为25kg /编织袋，机油包装规格为18kg/铁桶，PAC为25kg /编织袋，PAM为25kg /编织袋，次氯酸钠包装规格为25kg /塑料桶，尿素包装规格为25kg/编织袋，则危险废包装物的产生量约为3.212t/a，其中，废油桶产生量约为0.01t/a、其他危险废包装桶产生量约为5.776t/a。硝酸为槽罐车过来充装到铝罐中，不产生废包装桶。氢气包装规格为40升/瓶，钢瓶生产企业回收再利用，不会产生废钢瓶。

本项目废包装桶产生情况详见表5-8。

表5-8  本项目废包装桶产生情况

| 序号 | 名称 | 用量 | 包装规格 | 个数 | 单位重量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸 | 25吨 | 30kg/塑料桶 | 834 | 3kg/个 | 2502kg |
| 2 | 盐酸 | 5吨 | 20kg/塑料桶 | 250 | 2kg/个 | 500kg |
| 3 | 片碱 | 36吨 | 25kg /编织袋 | 1440 | 0.5kg/个 | 720kg |
| 4 | PAM | 0.06 | 25kg /编织袋 | 3 | 0.5kg/个 | 1.5 kg |
| 5 | PAC | 3.6 | 25kg /编织袋 | 144 | 0.5kg/个 | 72 kg |
| 6 | 次氯酸钠 | 24 | 25kg /塑料桶 | 960 | 2kg/个 | 1920 kg |
| 7 | 尿素 | 3 | 25kg /编织袋 | 120 | 0.5kg/个 | 60 kg |
| 8 | 机油 | 0.036吨 | 18kg/铁桶 | 2 | 5kg/个 | 10kg |
| 合计 |  |  |  |  |  | 5.786t |

另外，本项目使用的原料使用时会产生废纸箱等一般废包装物，根据企业估算，本项目一般废包装物产生量约为3.0t/a。

（2）废钨丝

本项目钨丝在加工和检验过程产生废钨丝，根据企业现有生产过程中的经验，本项目生产过程中产生的废钨丝产生量大约为用量的14.3%，本项目钨丝用量7t/a，则废钨丝产生量约1t/a。

（3）废钼丝

本项目钼丝在加工和检验过程产生废钼丝，根据企业现有生产过程中的经验，本项目生产过程中产生的废钼丝产生量为用量的20%，本项目钼丝用量2.5t/a，则废钨丝产生量约0.5t/a。

（4）污泥

本项目污水处理站废水处理量为4380.2t/a，废水处理过程产生污泥（含水60~65%），污泥的产生量约为废水处理量的0.8%，约35t/a。

（5）废抹布和手套

本项目设备维护和检修时，人员需戴劳保手套，需要时使用抹布擦洗设备，由此会产生少量废抹布和手套，估算本项目废抹布和手套产生量约为0.2t/a。

（6）废机油

本项目生产时设备需不定期添加机油润滑，设备检修时会有废机油更换下来，本项目机油消耗量为0.036t/a，则本项目废机油的产生量约为0.036t/a。

（7）废树脂

本项目废水脱钼采用离子交换树脂，多次吸附后的树脂吸附能力会减弱，需定期更换以确保吸附效果。更换过程会产生废树脂，废树脂产生量约 6t/a。该部分废树脂属于 HW13 有机树脂类废物，废物代码900-015-13，需委托有资质单位进行处理。

（8）过滤纤维

本项目污水处理站废水处理量为4380.2t/a，废水处理过程产生废过滤纤维，废过滤纤维产生量约为1t/a。

（9）生活垃圾

职工生活垃圾按0.5kg/p·d计，本项目职工50人，年工作天数为300天，则生活垃圾的产生量为7.5t/a。