建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：海宁市第二高级中学鹃湖校区改造提升项目

建设单位（盖章）：海宁市静安高级中学

编制日期：           二〇二四年十二月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	7

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	21

四、主要环境影响和保护措施	29

五、环境保护措施监督检查清单	63

六、结论	65

附表	66

附件：

1、立项文件

2、营业执照及学校名称变更文件

3、法人身份证

4、租房协议

5、噪声检测报告

6、三同时执行承诺书

7、审核意见及复核意见

附图：

1、建设项目水功能区划及地理位置图

2、建设项目空气环境功能区划图

3、海宁市环境管控单元分类图

4、海宁市生态保护红线图

5、建设项目区域位置及环境保护目标分布图

6、建设项目周围环境照片

7、建设项目厂区及车间平面图

8、工程师现场勘查照片

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  |  | 海宁市第二高级中学鹃湖校区改造提升项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  | 2309-330481-04-01-477531 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 陈洁 | 联系方式 | 13586452327 |
| 建设地点 |  |  | 浙江 省 嘉兴 市 海宁 市 硖石街道江南大道南侧、宗海路西侧 |  |  |
| 地理坐标 |  |  | （北纬 30 度 29 分 46.596 秒，东经 120 度 43 分 31.176 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  |  | P8334普通高中教育 | 建设项目 行业类别 | 110、学校、福利院、养老院（建筑面积5000平方米及以上的） |
| 建设性质 |  |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  |  | 海宁市发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 海发改（2024）5号 |
| 总投资（万元） |  |  | 7990 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） |  |  | 1.25 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 |  |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 105378 |
| 专项评价设置情况 |  | 根据分析，本项目无需设置专项评价。具体判别见下表。 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500 米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目排放的废气不含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，因此无需设置大气专项评价。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目实验废水经中和、沉淀处理，食堂废水经隔油池处理，生活污水经化粪池处理达标后纳管排放，属于间接排放. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量不超过临界量. 生态; 取水口下游500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及河道取水. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不属于海洋工程建设项目. 注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）；2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域；3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、海宁市生态环境分区管控动态更新方案 本项目位于海宁市硖石街道江南大道南侧、宗海路西侧。根据《海宁市生态环境分区管控动态更新方案》【海政办发（2024）60号】：本项目所在地属于“浙江省嘉兴市海宁市中心城区生活重点管控单元”，环境管控单元编码：ZH33048120015。本项目与管控方案符合性分析见表1-4。 表1-4 本项目与海宁市生态环境分区管控动态更新方案符合性分析表 海宁市生态环境分区管控动态更新方案; 本项目情况; 符合性分析. 空间布局约束; 禁止新建、扩建三类工业项目，现有三类工业项目改建不得增加污染物排放总量，鼓励现有三类工业迁出或关闭。; 本项目属于P8331普通高中教育，不属于工业项目，符合空间布局引导要求; 符合. 禁止新建涉及一类重金属、重点行业重点重金属污染物、持久性有机污染物排放等环境健康风险较大的二类工业项目。除工业功能区（小微园区、工业集聚点）外，原则上禁止新建其他二类工业项目。现有二类工业项目改建、扩建，不得新增控制单元污染物排放总量。; 符合. 新建涉VOCs排放的工业企业全部进入工业功能区，严格执行相关污染物排放量削减替代管理要求。; 符合. 严格执行畜禽养殖禁养区规定，城镇建成区内禁止畜禽养殖。; 本项目不涉及畜禽养殖; 符合. 推进城镇绿廊建设，协同建设区域生态网络和绿道体系，建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联系。; 本项目用地性质属教育用地（中小学用地）。; 符合. 推进既有建筑绿色化改造，高质量发展零碳低耗绿色建筑。; 本项目租用宏达国际学校进行绿色建筑改造，不新增用地; 符合. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。; 本项目不属于工业项目，不涉及总量。; 符合. 污水收集管网范围内，禁止新建除城镇污水处理设施外的入河入海排污口，现有的入河入海排污口应限期拆除。但相关法律法规和标准规定必须单独设置排污口的除外。; 项目采取有效的污染治理设施，污染物排放可达到同行业先进水平。; 符合. 加快污水处理设施建设与提标改造，加快完善城乡污水管网，加强对现有雨污合流管网的分流改造，深化城镇“污水零直排区”建设。; 项目实施雨污分流，污水纳管排放，无直排废水。; 符合. 加强噪声和臭气异味防治，强化餐饮油烟治理，严格施工扬尘监管，依法严禁秸秆、垃圾等露天焚烧。; 本项目拟加强噪声和臭气异味防控治理，食堂油烟废气经油烟净化器处理达标后屋顶排放; 符合. 加强土壤和地下水污染防治与修复。; 本项目拟采取必要的防腐防渗措施，避免对土壤和地下水造成污染。; 符合. 推动能源、工业、建筑、交通、居民生活等重点领域绿色低碳转型。; 本项目属于P8331普通高中教育。; 符合. 环境风险防控; 合理布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。; 本项目将加强污染物排放治理。; 符合. 资源开发效率要求; 全面开展节水型社会建设，推进节水产品推广普及，限制高耗水服务业用水，推进生活节水降损，实施城市供水管网优化改造。; 本项目严格控制用电、用水，消耗量总体相对较少，不会突破地区能源、水、土地等资源消耗上线，不会给该地区造成资源负担。; 符合. 由上述对照分析表可知，本项目符合《海宁市生态环境分区管控动态更新方案》“浙江省嘉兴市海宁市中心城区生活重点管控单元”中的管控要求。 2、《长江经济带发展负面清单指南浙江省实施细则》符合性分析 浙江省推动长江经济带发展领导小组办公室发布了《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）浙江省实施细则》（浙长江办（2022）6号），本项目与该细则的符合性分析如下。 表1-5 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）浙江省实施细则》 符合性分析对照表 相关内容; 本项目情况; 是否符合. 第三条、港口码头项目建设必须严格遵守《中华人民共和国港口法》、交通运输部《港口规划管理规定》、《港口工程建设管理规定》以及《浙江省港口管理条例》的规定。; 本项目不涉及港口码头; 符合. 第四条、禁止建设不符合《全国沿海港口布局规划》、《全国内河航道与港口布局规划》、《浙江省沿海港口布局规划》、《浙江省内河航运发展规划》以及项目所在地港口总体规划、国土空间规划的港口码头项目。 经国务院或国家发展改革委审批、核准的港口码头项目，军事和渔业港口码头项目，按照国家有关规定执行。城市休闲旅游配套码头、陆岛交通码头等涉及民生的港口码头项目，结合国土空间规划和督导交通专项规划等另行研究执行。; 本项目不涉及港口码头; 符合. 第五条 禁止在自然保护地的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省自然保护地建设项目准入负面清单（试行）》的项目。 禁止在自然保护地的岸线和河段范围内采石、采砂、采土、砍伐以及其他严重改变地形地貌、破坏自然生态、影响自然景观的开发利用行为。 禁止在I级林地、一级国家级公益林内建设项目。 自然保护地由省林业局会同相关管理机构界定。; 本项目不在自然保护地的岸线和河段范围内，不涉及采石、采砂、采土、砍伐以及其他严重改变地形地貌、破坏自然生态、影响自然景观的开发利用行为，本项目不涉及I级林地、一级国家级公益林。; 符合. 第六条 禁止在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源保护条例》的项目。 饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同相关管理机构界定。; 本项目不涉及饮用水水源保护区; 符合. 第七条 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。 水产种质资源保护区由省农业农村厅会同相关管理机构界定。; 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内; 符合. 第八条 在国家湿地公园的岸线和河段范围内： （一）禁止挖沙、采矿； （二）禁止任何不符合主体功能定位的投资建设项目； （三）禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地； （四）禁止截断湿地水源； （五）禁止倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾； （六）禁止破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，禁止滥采滥捕野生动植物； （七）禁止引入外来物种； （八）禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生； （九）禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。; 本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内; 符合. 第九条 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。; 本项目不涉及长江流域河湖岸线; 符合. 第十条 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内; 符合. 第十一条 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内; 符合. 第十二条 禁止未经许可在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不涉及在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口; 符合. 第十三条 禁止在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内，本项目不属于化工项目; 符合. 第十四条 禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不在长江重要支流岸线一公里范围内，本项目不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目; 符合. 第十五条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。; 根据《环境保护综合目录（2021年版）》，本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 符合. 第十六条 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不涉及石化、现代煤化工等产业项目; 符合. 第十七条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《国家产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。; 本项目不属于《国家产业结构调整指导目录（2024年本）》限制类和淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目；本项目不属于落后产能项目、严重过剩产能行业项目; 符合. 第十八条 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地（海域）供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。; 本项目属于P8331普通高中教育，不属于工业项目; 符合. 第十九条 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目属于P8331普通高中教育，不属于工业项目; 符合. 综上，本项目不属于负面清单内禁止建设的项目，因此项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）浙江省实施细则》的要求。 3、《浙江省建设项目环境保护管理办法（2021年修改）》审批原则符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法（2021年修改）》(省政府令388号)中相关要求进行环保审批原则相符性分析。 （1）建设项目应当符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求 本项目位于海宁市硖石街道江南大道南侧、宗海路西侧，根据前述《海宁市生态环境分区管控动态更新方案》符合性分析，本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的要求。 （2）排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求 根据工程分析，经落实相应的污染防治措施后，本项目各项污染物均能做到达标排放，满足国家和省规定的污染物排放标准。 本项目为新建项目，本项目不属于工业项目，无需进行污染物区域平衡替代削减，污染物排放符合总量控制要求。 （3）国土空间规划、国家和省产业政策等要求的符合性 本项目选址于海宁市硖石街道江南大道南侧、宗海路西侧，其土地性质为教育用地，符合当地国土空间规划；本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定的限制类和淘汰类项目，有关部门已批准本项目的备案申请，基本同意本项目的建设，因此本项目的建设符合国家和省产业政策。 4、《建设项目环境保护管理条例》“四性五不准”要求符合性分析 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年07月16日修正版）要求及前文分析，本项目“四性五不准”符合性分析如下。 表1-6 “四性五不批”要求符合性分析 建设项目环境保护管理条例; 符合性分析; 是否符合. 四性; 建设项目的环境可行性; 本项目选址符合生态环境功能区要求，符合排放污染物符合国家、省、 规定污染物排放标准，符合污染物排放总量控制，环境可行。; 符合审批要求. 环境影响分析预测评估的可靠性; 根据环评分析，本项目产生的污染物可实现达标排放，结果可靠。; 符合审批要求. 环境保护措施的有效性; 本项目废水、废气、噪声和固废经环评提出的环境保护措施治理后，均能做到达标排放。; 符合审批要求. 环境影响评价结论的科学性; 本环评结论客观、过程公开，评价公正并综合考虑项目对环境造成的影响，结论科学。; 符合审批要求. 五不批; （一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目属于P8331普通高中教育，不属于工业项目，不属于国家、省、市、区落后产能限制类、淘汰类项目。; 符合审批要求. （二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 本项目所在区域水环境达到国家环境质量标准，空气环境质量达到国家环境质量标准，声环境质量较好。本项目废水经达标处理后排入市政污水管网，不排入周围水环境，不会对周边水环境质量造成冲击；废气达标排放；通过对噪声采取隔声、降噪等措施后，外排噪声能达标排放；固废可做到无害化处置。因此本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。; 符合审批要求. （三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 本项目废气经相关措施处理后可实现稳定达标。废水经预处理后能达标纳入管网。; 符合审批要求. （四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 本项目为新建项目，不涉及现有污染源。; 符合审批要求. （五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理; 报告基础资料数据真实可信，结论明确合理。; 符合审批要求. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 |  | 2.1建设内容简述 2.1.1项目由来 2024年7月12日，经中共海宁市委机构编制委员会关于市教育局所属部分学校有关机构编制事项的批复【海编（2024）66号】，海宁市第二高级中学更名为海宁市静安高级中学，并于2024年8月28日收缴海宁市第二高级中学单位印章，因此，本项目建设单位将由“海宁市第二高级中学”变更为“海宁市静安高级中学”。学校拟投资7990万元，租用位于海宁市硖石街道江南大道南侧、宗海路西侧的宏达教育集团有限公司宏达海宁国际学校，办学规模为90个班级，主要对宏达国际学校校舍进行改造提升，涉及改造面积约65047平方米，同时完善家居设备等配套附属设施。本项目建成后学生4500余名，教职工385余名，设置普通化学、物理及生物实验室。 根据海宁市发展和改革局文件（项目代码：2309-330481-04-01-477531），同时对照《国民经济行业分类》及其修改单（GB/T4754-2017），本项目行业分类将其归为P8334普通高中教育。根据2020年11月5日发布的《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号）及对本项目的工艺分析，本项目环评类别判别见表2-1。 表2-1 本项目环评类别判别 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本栏目环境敏感区含义. 五十、社会事业与服务业. 110、学校、福利院、养老院（建筑面积5000平方米及以上的）; /; 新建涉及环境敏感区的；有化学、生物实验室的学校; /; 第三条（一）中的全部区域；第三条（二）中的除（一）外的生态保护红线管控范围，永久基本农田、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林，重点保护野生动物栖息地，重点保护野生植物生长繁殖地. 本项目为学校建设项目，涉及改造面积约65047平方米，建有普通化学、生物实验室，属于“五十、社会事业与服务业”中的“110、学校、福利院、养老院（建筑面积5000平方米及以上的）”中的“有化学、生物实验室的学校”项目，环评类别可以确定为报告表。 浙江爱闻格环保科技有限公司受海宁市静安高级中学的委托，根据中华人民共和国生态环境部颁布的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，编制了该项目的环境影响报告表。 2.1.2排污许可证 对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目排污许可具体判别见表2-2。 表2-2 固定污染源排污许可分类表 管理类别 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 五十、其他行业. 108; 除1-107外的其他行业; 涉及通用工序重点管理的，存在名录第七条规定情形之一的; 涉及通用工序简化管理的; 涉及通用工序登记管理的. 五十一、通用工序. 109; 锅炉; 纳入重点排污单位名录的; 除纳入重点排污单位名录的，单台或者合计出力20吨/小时（14兆瓦）及以上的锅炉（不含电热锅炉）; 除纳入重点排污单位名录的，单台或者合计出力20吨/小时（14兆瓦）及以下的锅炉（不含电热锅炉）. 110; 工业炉窑; 纳入重点排污单位名录的; 除纳入重点排污单位名录的，除以天然气或者电为能源的加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）以外的其他工业炉窑; 除纳入重点排污单位名录的，以天然气或者电为能源的加热炉、热处理炉或者干燥炉（窑）. 111; 表面处理; 纳入重点排污单位名录的; 除纳入重点排污单位名录的，有电镀工序、酸洗、抛光（电解抛光和化学抛光）、热浸镀（溶剂法）、淬火或者钝化等工序的、年使用10吨及以上有机溶剂的; 其他. 112; 水处理; 纳入重点排污单位名录的; 除纳入重点排污单位名录的，日处理能力2万吨及以上的水处理设施; 除纳入重点排污单位名录的，日处理能力500吨及以上2万吨以下的水处理设施. 本项目属于上表中的“除1-107外的其他行业”，不涉及通用工序，也不存在名录第七条规定的情形，因此，本项目无需进行排污许可证申报。 2.1.3项目工程组成 本项目主体及辅助工程见表2-3。 10#、11#为原宏达学校外籍学生和教师宿舍，归浙江宏达教育集团有限公司所属，暂时不使用，为学校管理安全考虑，两幢楼的底楼架空层开口处采用钢丝围网围住，不属于本项目评价范围内。 表2-3 项目工程组成表 序号; 类别; 主要内容及规模. 1; 主体工程; 1#教学楼; 共五层，普通教室（包括自习室）共28间，合班教室1间，社团活动室4间，文印室1间，年级办公室4间，化学教室2间，物理教室2间，生物教室2间，地理、政治、历史教室各1间，通用教室1间，创新教室2间，计算机教室2间，书法教室1间，教师办公室9间，教师工作室5间，各专用教室准备室各一间。. 2#教学楼; 共五层，普通教室（包括自习室）共30间，合班教室1间，化学教室2间，物理教室2间，生物教室2间，语文、数学、外语教室各1间，通用教室1间，创新教室1间，微格教室1间，计算机教室3间，教师办公室10间，教师工作室5间，各专用教室准备室各一间。. 3#行政楼; 共五层. 4#艺术体育楼; 共四层. 5#教学楼; 共五层，普通教室（包括自习室）共28间，合班教室1间，社团活动室4间，文印室1间，年级办公室4间，化学教室2间，物理教室2间，生物教室2间，地理、政治、历史教室各1间，通用教室1间，创新教室2间，计算机教室2间，书法教室1间，教师办公室9间，教师工作室5间，各专用教室准备室各一间。. 6#教学楼; 共五层，普通教室（包括自习室）共30间，合班教室1间，化学教室2间，物理教室2间，生物教室2间，语文、数学、外语教室各1间，通用教室1间，创新教室1间，微格教室1间，计算机教室3间，教师办公室10间，教师工作室5间，各专用教室准备室各一间。. 7#食堂; 共四层. 8#、9#宿舍; 共六层. 12#体育馆; 地上二层、地下一层. 2; 辅助工程; 学校东南西北四周各设一个门卫. 3; 公用工程; 供水; 项目用水由市政供水系统提供. 排水; 本项目废水纳入海宁钱塘水务有限公司污水集中处理工程截污管网，再由海宁首创水务有限责任公司处理达标后排入钱塘江。. 供电; 项目用电由市政供电系统提供. 热水; 由开水器提供，电加热. 4; 环保 工程; 废气; 食堂油烟废气经静电油烟净化装置处理后排放；地下车库内废气采用机械系统通风，换气次数为6次/h；实验均在通风柜下进行，带有通风系统及排风系统，通过排风管引至所在建筑屋顶排放；垃圾日产日清，并避免运输过程抛、撒、滴、漏，定期喷洒消毒、除臭液。. 废水; 清污分流、雨污分流；生活污水经隔油池、化粪池预处理，实验废水经过酸碱中和、混凝沉淀处理后纳入海宁钱塘水务有限公司污水集中处理工程截污管网，经海宁首创水务有限责任公司集中处理达标后排放。. 噪声; 选用低噪声设备、设备隔声、减振等；限速、禁鸣；加强绿化。. 固废; 生活垃圾委托环卫部门清运处理，餐饮垃圾、废油脂、实验室一般固废、游泳池废物、废过滤芯委托有能力单位处置，实验室废液、其他实验室废弃物、医疗垃圾、污泥委托有资质单位处理。. 5; 依托工程; 海宁钱塘水务有限公司污水集中处理工程截污管网; 服务范围为海昌街道、海洲街道、硖石街道、马桥街道、斜桥镇、丁桥镇. 海宁首创水务有限责任公司; 2002年污水处理厂一期工程（5万吨/日）投产运行，2005污水处理厂二期工程（5万吨/日）投产运行，2014污水处理厂三期工程（5万吨/日）投产运行，污水厂四期工程（5万吨/日）投产运行，目前海宁首创水务有限责任公司日处理能力达到20万m3/d。. 2.1.4办学规模方案 本项目办学规模方案见表2-4。 表2-4 生产规模及产品方案 序号; 名称; 规模. 1; 高中生; 共90个班，每班学生50人，合计4500人. 2; 教职工; 教职工总人数为385人. 3; 宿舍; 住宿人数为1344人. 4; 食堂; 就餐人数为7327人. 2.1.5主要原辅材料及能源消耗 本项目设置医务室主要为全校师生提供包扎伤口、医疗咨询、非处方药的销售等简单的医疗活动，不进行注射、手术治疗等，医务室用感冒类、镇痛类、跌打损伤类等常备药和一次性医疗用品等；若遇紧急情况或伤势较为严重患者，将送往就近医院进行救治，不在校内医务室进行救治。 实验包括高中物理、高中化学、高中生物实验，其中，物理实验主要进行基本的物理现象验证，实验器材主要为三棱镜、酒精灯、电流表等；生物实验室主要是进行中学简单的生物授课，主要进行小动物外形观察及血液观察，植物根、枝、叶形态观察等，实验器材主要为各种玻璃片、显微镜等，不涉及外来物种、变异培养等内容；化学实验室主要进行中学简单的化学授课，实验器材主要为各种玻璃容器、表面皿等实验仪器。 本项目实验室主要为学生实验室，实验室原辅材料消耗见表2-5。 表2-5 实验室原辅材料消耗 试剂名称; 年用量; 规格; 最大储量; CAS号; 临界量; 存储位置. 硝酸银; 100g; 100g/瓶; 1*100g; /; 0.25t（银及其化合物）; 实验楼药品室. 硝酸铜; 500g; 500g/瓶; 1*500g; /; 0.25t（铜及其化合物）; 实验楼药品室. 硝酸铵; 1000g; 500g/瓶; 1*500g; 6484-52-2; 50t; 实验楼药品室. 硝酸钡; 30g; 500g/瓶; 1*500g; /; /; 实验楼药品室. 过氧化钠; 40g; 500g/瓶; 1*500g; /; /; 实验楼药品室. 氯酸钾; 500g; 500g/瓶; 1*500g; 3811-04-9; 100t; 实验楼药品室. 氯化钡; 300g; 500g/瓶; 1*500g; /; /; 实验楼药品室. 高锰酸钾; 500g; 500g/瓶; 1*500g; /; 0.25t（锰及其化合物）; 实验楼药品室. 氢氧化钾; 20g; 500g/瓶; 1*500g; /; /; 实验楼药品室. 氢氧化钠; 1000g; 500g/瓶; 2*500g; /; /; 实验楼药品室. 氢氧化钡; 60g; 500g/瓶; 1*500g; /; /; 实验楼药品室. 硫化钠; 100g; 500g/瓶; 1*500g; 实验楼药品室. 氨水; 500ml; 500ml/瓶; 1*500ml; 1336-21-6; 10t; 实验楼药品室. 二硫化碳; 500ml; 500ml/瓶; 1*500ml; 75-15-0; 10t; 实验楼药品室. 苯; 1000ml; 500ml/瓶; 2*500ml; 71-43-2; 10t; 实验楼药品室. 甲苯; 200ml; 500ml/瓶; 1*500ml; 108-88-3; 10t; 实验楼药品室. 乙酸乙酯; 200ml; 500ml/瓶; 1*500ml; 141-78-6; 10t; 实验楼药品室. 钾; 20g; 200g/瓶; 1*200g; /; /; 实验楼药品室. 钠; 100g; 250g/瓶; 1*250g; /; /; 实验楼药品室. 白磷; 60g; 100g/瓶; 1*100g; 12185-10-3; 5t; 实验楼药品室. 红磷; 60g; 500g/瓶; 1*500g; /; /; 实验楼药品室. 硫; 100g; 500g/瓶; 1*500g; 63705-05-5; 10t; 实验楼药品室. 煤油; 100ml; 500g/瓶; 1*500ml; /; /; 实验楼药品室. 碳化钙; 50g; 500g/瓶; 1*500g; /; /; 实验楼药品室. 无水乙醇; 2500ml; 500ml/瓶; 5*500ml; /; /; 实验楼药品室. 工业酒精; 13kg; 25kg/瓶; 25kg; /; /; 实验楼药品室. 碘; 30g; 250g/瓶; 1*250g; /; /; 实验楼药品室. 溴水; 1000ml; 500ml/瓶; 2*500ml; 10035-10-6; 2.5t; 实验楼药品室. 过氧化氢; 5000ml; 500ml/瓶; 10*500ml; /; /; 实验楼药品室. 68%硝酸; 1000ml; 500ml/瓶; 2*500ml; 7697-37-2; 7.5t; 实验楼药品室. 36%盐酸; 9000ml; 500ml/瓶; 10*500ml; 7647-01-0; 7.5t; 实验楼药品室. 98%硫酸; 1500ml; 500ml/瓶; 1*500ml; 7664-93-9; 10t; 实验楼药品室. 碘化铅; 10g; 100g/瓶; 1*100g; /; /; 实验楼药品室. 葡萄糖; 200g; 500g/瓶; 1*500g; /; /; 实验楼药品室. 蔗糖; 100g; 500g/瓶; 1*500g; /; /; 实验楼药品室. 淀粉; 50g; 500g/瓶; 1*500g; /; /; 实验楼药品室. 酚酞; 10g; 100g/瓶; 1*100g; /; /; 实验楼药品室. 品红; 10g; 25g/瓶; 6*25g; /; /; 实验楼药品室. 石蕊; 25g; 25g/瓶; 1*25g; /; /; 实验楼药品室. 甲基橙; 5g; 25g/瓶; 1*25g; /; /; 实验楼药品室. 碳酸钠; 500g; 500g/瓶; 1*500g; /; /; 实验楼药品室. 碳酸氢钠; 500g; 500g/瓶; 1*500g; /; /; 实验楼药品室. 碳酸钙; 200g; 500g/瓶; 1*500g; /; /; 实验楼药品室. 石灰石; 500g; -; 3kg; /; /; 实验楼药品室. 氧化铜; 200g; 500g/瓶; 1*500g; /; /; 实验楼药品室. 氧化钙; 50g; 500g/瓶; 1*500g; /; /; 实验楼药品室. 二氧化锰; 50g; 500g/瓶; 1*500g; /; 0.25t（锰及其化合物）; 实验楼药品室. 氢氧化钙; 60g; 500g/瓶; 1*500g; /; /; 实验楼药品室. 粗盐; 2100g; 350g/瓶; 6*350g; /; /; 实验楼药品室. 氯化钾; 50g; 500g/瓶; 1*500g; /; /; 实验楼药品室. 氯化铵; 1000g; 500g/瓶; 1*500g; /; /; 实验楼药品室. 氯化钙; 100g; 500g/瓶; 1*500g; /; /; 实验楼药品室. 氯化铁; 100g; 500g/瓶; 1*500g; /; /; 实验楼药品室. 氯化镁; 100g; 500g/瓶; 1*500g; /; /; 实验楼药品室. 氯化铝; 100g; 500g/瓶; 1*500g; /; /; 实验楼药品室. 氯化亚锡; 30g; 500g/瓶; 1*500g; /; /; 实验楼药品室. 硫酸铜; 200g; 500g/瓶; 1*500g; /; /; 实验楼药品室. 硫酸钠; 100g; 500g/瓶; 1*500g; /; /; 实验楼药品室. 硫酸镁; 50g; 500g/瓶; 1*500g; /; /; 实验楼药品室. 亚硫酸 钠; 20g; 500g/瓶; 1*500g; /; /; 实验楼药品室. 硫酸铵; 100g; 500g/瓶; 1*500g; 7783-20-2; 10t; 实验楼药品室. 硫酸锌; 50g; 500g/瓶; 1*500g; /; /; 实验楼药品室. 硫酸铝; 60g; 500g/瓶; 1*500g; /; /; 实验楼药品室. 硫酸镍; 200g; 500g/瓶; 500g; 7786-81-4; 0.25t; 实验楼药品室. 硫酸铁; 200g; 500g/瓶; 1*500g; /; /; 实验楼药品室. 硫酸亚铁; 200g; 500g/瓶; 1*500g; /; /; 实验楼药品室. 锌粒; 500g; 500g/瓶; 1*500g; /; /; 实验楼药品室. 锌粉; 50g; 500g/瓶; 1*500g; /; /; 实验楼药品室. 铁粉; 500g; 500g/瓶; 1*500g; /; /; 实验楼药品室. 铁片; 40g; 100g/瓶; 1*100g; /; /; 实验楼药品室. 铜片; 60g; 500g/瓶; 1*500g; /; /; 实验楼药品室. 镁条; 75g; 25g/瓶; 3*25g; /; /; 实验楼药品室. 铝片; 30g; 100g/瓶; 400g; /; /; 实验楼药品室. 石墨棒; 2条; -; 30条; /; /; 实验楼药品室. 碘化钾; 30g; 500g/瓶; 1*500g; /; /; 实验楼药品室. 溴化钠; 30g; 500g/瓶; 1*500g; /; /; 实验楼药品室. 邻二氮菲; 2g; 5g/瓶; 1*5g; /; /; 实验楼药品室. 铁氰化钾; 100g; 500g/瓶; 1*500g; /; /; 实验楼药品室. 亚铁氰化钾; 100g; 500g/瓶; 1*500g; /; /; 实验楼药品室. 醋酸; 500g; 500ml/瓶; 1*500ml; 64-19-7; 10t; 实验楼药品室. 甲酸; 60ml; 500ml/瓶; 1*500ml; 64-18-6; 10t; 实验楼药品室. 柠檬酸; 60ml; 500ml/瓶; 1*500ml; /; /; 实验楼药品室. 醋酸钠; 50g; 500g/瓶; 1*500g; /; /; 实验楼药品室. 硅酸钠; 500g; 500g/瓶; 1*500g; /; /; 实验楼药品室. 油脂; 100ml; 500ml/瓶; 1*500ml; /; /; 实验楼药品室. 84消毒液; 1000ml; 500ml/瓶; 1*500ml; /; /; 实验楼药品室. 硫氰酸钾; 50g; 500g/瓶; 1*500g; /; /; 实验楼药品室. 补铁口服液; 30g; -; 2kg; /; /; 实验楼药品室. 海带; 250g; -; 50g; /; /; 实验楼药品室. 沸石; 20g; 250g/瓶; 250g; /; /; 实验楼药品室. 鸡蛋清; 24个; -; 24个; /; /; 实验楼药品室. 牙膏; 13瓶; -; 13瓶; /; /; 实验楼药品室. 95%乙醇; 2500ml; 500ml/瓶; 5*500ml; /; /; /. 洋葱、树叶等植物; /; /; 若干; /; /; /. 感冒药等常备药; /; /; 若干; /; /; 医务室. 消毒棉等一次性医疗用品; /; /; 若干; /; /; 医务室. 根据建设单位提供资料，项目教学过程中实验所用试剂和药品不涉及含汞、砷、铬等重金属。学校实验用化学药品储存于实验室内单独设置的药品间，药品间中设易燃品毒害品储存柜、药品柜和仪器柜。药品室朝向不宜朝西或西南，应采取防潮、通风和避光等措施。生物准备室还附设标本柜、仪器柜，应满足干燥通风，避免阳光直射的要求。 主要原辅材料理化性质一览表见表2-6。 表2-6 主要原辅材料理化性质一览表 名称; 理化性质. 盐酸; 盐酸是氯化氢（化学式HC1）的水溶液，又名氢氯酸，属于一元无机强酸，工业用途广泛。盐酸的性状为无色透明的液体，有强烈的刺鼻气味，具有较高的腐蚀性浓盐酸（质量分数约为36%）具有极强的挥发性，因此盛有浓盐的容器打开后氯化氢、气体会挥发，与空气中的水蒸气结合产生盐酸小液滴，使瓶口上方出现酸雾。盐酸是胃酸的主成分，它能够促进食物消化、抵御微生物感染。. 硝酸; 纯硝酸为无色透明液体，浓硝酸为淡黄色液体（溶有二氧化氮），正常情况下为无色透明液体，有窒息性刺激气味。有强酸性。能使羊毛织物和动物组织变成嫩黄色。能与乙醇、松节油、碳和其他有机物猛烈反应。能与水混溶。能与水形成共沸混合物。. 硫酸; 硫酸(化学式：H2SO4)，硫酸是一种最活泼的二元无机强酸，能和许多金属发生反应。高浓度的硫酸有强烈吸水性，可用作脱水剂，碳化木材、纸张、棉麻织物及生物皮肉等含碳水化合物的物质。与水混合时，亦会放出大量热能。其具有强烈的腐蚀性和氧化性，故需谨慎使用。是一种重要的工业原料，可用于制造肥料、药物、炸药、颜料、洗涤剂、蓄电池等，也广泛应用于净化石油、金属冶炼以及染料等工业中。常用作化学试剂，在有机合成中可用作脱水剂和磺化剂。无色粘稠状液体，有强腐蚀性，有刺激性气味，易溶于水，生成稀硫酸。. 醋酸; 也叫乙酸、冰醋酸，化学式CH3COOH，是一种有机一元酸，为食醋内酸味及刺激性气味的来源。纯的无水乙酸(冰醋酸)是无色的吸湿性液体，凝固点为16.7℃(62℉)，凝固后为无色晶体。尽管根据乙酸在水溶液中的解离能力它是一种弱酸，但是乙酸是具有腐蚀性的，其蒸汽对眼和鼻有刺激性作用。. 白磷; 白磷（黄磷），分子式P4，白色固体，质软，有剧毒，致死量大约为0.1克。浅黄色或白色半透明性固体。质软，冷时性脆，见光色变深。暴露空气中在暗处产生蓝绿色磷光和白色烟雾。在湿空气中约30℃着火，在干燥空气中则稍高约为40℃。几乎不溶于水，难溶于乙醇和甘油，较易溶于乙醚、苯、二硫化碳等。. 苯; 在常温下为一种无色、有甜味、油状的透明液体，其密度小于水，具有强烈的特殊气味。熔点为5.5℃，沸点为80.1℃。具强折光性。易挥发。能与乙醇、乙醚、丙酮、四氯化碳、二硫化碳、冰乙酸和油类任意混溶，微溶于水。燃烧时的火焰光亮而带黑烟。相对密度0.8787。闪点(闭杯) -11.1℃。易燃。低毒，半数致死量(大鼠，经口) 3800mG/kG。有致癌可能性。. 甲苯; 分子式C7H8，是无色澄清液体。有苯样气味。有强折光性。能与乙醇、乙醚、丙酮、氯仿、二硫化碳和冰乙酸混溶，极微溶于水。相对密度0.866。凝固点-95℃。沸点110.6℃。折光率1.4967。闪点（闭杯）4.4℃。易燃。蒸气能与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限1.2%～7.0%（体积）。低毒，半数致死量（大鼠，经口）5000mg/kg。高浓度气体有麻醉性。有刺激性。. 碳酸钠; 碳酸钠(Na2CO3)，分子量105.99。化学品的纯度多在99.5%以上(质量分数)，又叫纯碱，但分类属于盐，不属于碱。国际贸易中又名苏打或碱灰。它是一种重要的无机化工原料，主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生产。还广泛用于生活洗涤、酸类中和以及食品加工等。. 高锰酸钾; 化学式：KMnO4，强氧化剂，紫红色晶体，可溶于水，遇乙醇即被还原。在化学品生产中，广泛用作为氧化剂，例如用作制糖精，维生素C、异烟肼及安息香酸的氧化剂；在医药上用作防腐剂、消毒剂、除臭剂及解毒剂；在水质净化及废水处理中，作水处理剂，以氧化硫化氢、酚、铁、锰和有机、无机等多种污染物，控制臭味和脱色；在气体净化中，可除去痕量硫、砷、磷、硅烷、硼烷及硫化物；在采矿冶金方面，用于从铜中分离钼，从锌和镉中除杂，以及化合物浮选的氧化剂；还用于作特殊织物、蜡、油脂及树脂的漂白剂，防毒面具的吸附剂，木材及铜的着色剂等。. 二氧化锰; 二氧化锰(自然界以软锰矿形式存在)，物理性状：黑色无定形粉末，或黑色斜方晶体，溶解性：难溶于水、弱酸、弱碱、硝酸、冷硫酸，溶于热浓盐酸而产生氯气。. 氧化铜; 氧化铜(CuO)是一种铜的黑色氧化物，略显两性，稍有吸湿性。相对分子质量为79.545，密度为6.3~6.9g/cm3，熔点1326℃。不溶于水和乙醇，溶于酸、氯化铵及氰化钾溶液，氨溶液中缓慢溶解，能与强碱反应。氧化铜主要用于制人造丝、陶瓷、釉及搪瓷、电池、石油脱硫剂、杀虫剂，也供制氢、催化剂、绿色玻璃等用。. 石灰石; 主要成分碳酸钙(CaCO3)。石灰和石灰石是大量用于建筑材料、工业的原料。石灰石可以直接加工成石料和烧制成生石灰。生石灰CaO吸潮或加水就成为熟石灰，熟石灰主要成分是Ca(OH)2，可以称之为氢氧化钙，熟石灰经调配成石灰浆、石灰膏等，用作涂装材料和砖瓦粘合剂。. 氯酸钾; 氯酸钾化学式为KClO3，为无色片状结晶或白色颗粒粉末，味咸而凉，强氧化剂。常温下稳定，在400℃以上则分解并放出氧气，与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物，急剧加热时可发生爆炸。有光泽结晶或白色颗粒或粉末。温度在熔点以上时分解为高氯酸钾和氯化钾，而几乎不放出氧气， 温度更高时，高氯酸钾才分解放出氧气。1g缓慢溶于16.5ml水、1.8ml沸水、约50ml甘油，几乎不溶于乙醇。相对密度2.32，熔点356℃。与浓硫酸反应生成极易爆炸的氯酸与二氧化氯，与某些有机物、硫、磷、亚硫酸盐、次磷酸盐及其他易氧化物质研磨，能引起燃烧和爆炸。. 过氧化氢; 外观为无色透明液体，是一种强氧化剂，其水溶液适用于医用伤口消毒及环境消毒和食品消毒。在一般情况下会分解成水和氧气，但分解速度极其慢，加快其反应速度的办法是加入催化剂二氧化锰或用短波射线照射。分解之后会生成氧气和水。是高中化学中实验室制氧气的一个重点。. 乙醇; 乙醇俗称酒精，是一种有机物，结构简式CH3CH2OH或C2H5OH，分子式C2H6O，是最常见的一元醇。乙醇在常温常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，低毒性，纯液体不可直接饮用；具有特殊香味，并略带刺激；微甘，并伴有刺激的辛辣滋味。易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醇、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶，相对密度0.816g/cm3。. 碘酒; 碘酒又称为碘酊，为红棕色的液体，主要成分为碘、化钾。色泽随浓度增加而变深。适应症为用于皮肤感和消毒。. 硫酸铜; 硫酸铜(化学式CuSO4)，为白色或灰白色粉末。水溶液呈弱酸性，显蓝鱼。但从水溶液中结晶时，生成蓝鱼的五水合硫酸铜(CuSO4·5H2O，又称胆矾)，此原理可用于检验水的存在。受热失去结晶水后分解，在常温常压下很稳定，不潮解，在干燥空气中会逐渐风化。. 氢氧化钠; 分子量400，是常见的、重要的碱，具有强腐蚀性。密度2.130g/cm3，熔点318.4℃，沸点1390℃。. 氢氧化钙; 氢氧化钙是一种白色粉末状固体。化学式Ca(OH)2，俗称熟石灰、消石灰，加入水后，呈上下两层，上层水溶液作澄清石灰水，下层悬浊液称石灰乳或石灰浆。上层清液澄清石灰水可以检验二氧化碳，下层浑浊液体石灰乳是一种建筑材料。氢氧化钙是一种二元中强碱(氢氧化钙在中学阶段被认为是强碱，而实际上其在水中不能完全电离，因此在大学教材中被认为是中强碱)，具有碱的通性，对皮肤、织物有腐蚀作用。氢氧化钙在工业中有广泛的应用。它是常用的建筑材料，也用作杀菌剂和化工原料等。. 氨水; 主要成分为NH3·H2O，是氨的水溶液，无色透明且具有刺激性气味。氨的熔点-77.773℃，沸点-33.34℃，密度0.91g/cm3。氨气易溶于水、乙醇。易挥发，具有部分碱的通性，氨水由氨气通入水中制得。氨气有毒，对眼、鼻、皮肤有刺激性和腐蚀性，能使人窒息，空气中最高容许浓度30mg/m3。. 2.1.6主要生产设备 本项目主要设备为实验室设备和其他办公设备，其中，实验室主要为生物实验室、物理实验室、化学实验室，无动物解剖实验。根据建设单位提供的资料，每天实验室总接纳约1200人次，其中单间生物实验室（共8间）、化学实验室（共8间）和物理实验室（共8间）日均约50人，涉及到的设备主要包括烧杯、量筒、试管等化学器皿，生物显微镜、高温灭菌锅等生物器材，电流表、电压表等物理器材。 表2-7 化学实验室设备 序号; 设备名称; 型号; 数量. pH传感器; /; 实验仪器采购数量根据具体教学情况而定. 玻璃试管切割器; /. 玻璃仪器刷洗器; /. 超声波清洗器; /. 磁力加热搅拌器; /. 打孔器; /. 电导率传感器; /. 电动离心机; /. 电加热器; /. 电解质溶液导电器; /. 电泳演示器; /. 电子天平; /. 电子云模拟器; /. 多量程电流传感器; /. 多量程电压传感器; /. 二氧化硫传感器; /. 二氧化碳传感器; /. 光化学演示器; /. 烘干箱; /. 红外温度传感器; /. 酒精喷灯; /. 离心沉淀器; /. 气体液化演示器; /. 氢燃料电池演示器; /. 溶解二氧化碳传感器; /. 溶解氧传感器; /. 色度传感器; /. 手摇钻孔器; /. 数据采集器; /. 水电解器; /. 微型溶液导电实验器; /. 温度传感器; /. 温度传感器B; /. 温度计套管; /. 无线发射模块B; /. 相对湿度传感器; /. 压强传感器; /. 氧化还原传感器; /. 氧气传感器; /. 原电池实验器; /. 中和热测定器; /. 浊度传感器; /. 氧化还原传感器; /. 氧气传感器; /. 试管; 10; 实验仪器采购数量根据具体教学情况而定. 试管; 21. 杂化轨道; -. 分子结构模型; -. 温度计; -. 二氧化氮球; -. 试管夹; -. 燃烧匙; -. 集气瓶; -. 滤纸; -. pH试纸; -. 红色石蕊试纸; -. 碘化钾试纸; -. 表面皿; -. 培养皿; -. 玻璃片; -. 玻璃棒; -. 酒精灯; -. 梨形漏斗; 125ml. 漏斗; 60ml. 酸式滴定管; 25ml. 碱式滴定管; 25ml. 烧杯; 50ml. 烧杯; 100ml. 烧杯; 250ml. 烧杯; 500ml. 烧杯; 2000ml. 烧杯; 5000ml. 量筒; 10ml. 量筒; 25ml. 量筒; 50ml. 容量瓶; 100ml. 容量瓶; 100ml. 容量瓶; 250ml. 药匙; -. 镊子; -. 试管刷; -. 抹布; -. 洗瓶; -. 胶头滴管; -. 圆底烧瓶; -. 玻璃弯管; -. 电流表; -. 红外线笔; -. 电池; -. 2.1.7厂区平面布置介绍 本项目位于海宁市江南大道南侧、宗海路西侧，占地面积105378平方米，涉及改造面积约65047平方米。 选址区域周围现状： 东侧：为宗海路，路东为现为农地，规划为商业商务用地； 南侧：为道路、海宁市特殊教育中心、白石桥港、农地和住宅，住宅距离本项目场界约65m； 西侧：为道路、海宁市特殊教育中心以及绿化区，再西面为联民路； 北侧：为江南大道，大道北面为海宁市鹃湖，距离本项目场界约275m。 具体总平面布置见附图7。 本项目将学校的主入口设置于校区北侧的江南大道，这是学校出入的主要入口，也是各类人员的步行出入口；西侧设置一个次入口，方便两校区独立使用，东侧入口为运动区入口，方便对外开放，以及寄宿学生接送流线，南侧次入口方便宿舍及接送流线使用。 校园内采取人车分流的形式，校园内设有一外环的车流道路，车辆均在外环环通。环道内各区间的活动，均由内部步行交通流线完成。北入口和东入口的职工车辆就近通过外环道由半地下车库坡道进入靠近食堂的半地下停车场停车，职工步行通过安全出口上到地面。校园内采用人车分流的形式，既保障了校园内师生安全，也降低了车辆噪音，提供了更好的学习环境。 2.1.8水平衡 新鲜水204681 实验室废液10 作为危废委托处置 损耗73 实验室用水 832 实验废水 749 用水832 749 废水处理设施 损耗37286 生活用水 203849 生活废水 166563 用水203849 入网量 167312 图2-1 本项目实施后水平衡图 单位：t/a |
| --- | --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.2 工艺流程和产排污环节 2.2.1 生产工艺流程 （1）施工期 本项目位于海宁市硖石街道江南大道南侧、宗海路西侧，租用宏达教育集团有限公司宏达海宁国际学校，占地面积105378平方米，涉及改造面积约65047平方米，利用已有校舍进行教学，不需新建教学楼，只需进行装修及新增设备的安装调试。 装饰工程：主要是指对相关主体工程建筑进行室内外装修。在对构筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷等），钻机、电锤等产生噪声，喷涂产生废气、废弃物料及废水；施工人员会产生生活污水和生活垃圾。 设备安装：在基础设备安装过程中会产生安装机械噪声、施工物料废弃物；施工人员会产生生活污水和生活垃圾。 使用低噪声的设备；加强管理，控制设备安装调试作业噪声辐射强度和时间。禁止夜间22∶00－6∶00进行产生环境噪声污染的施工作业。 （2）营运期 图2-1 本项目营运期工艺流程及产污环节图 工艺说明 本项目为学校项目，属于非生产性项目。营运期主要为学生、教职工等管理人员产生的生活污水、生活垃圾、活动噪声、食堂油烟、餐厨垃圾及废油脂，学校实验室产生的废气、废水、实验室废弃物、生活垃圾，地面停车场和地下车库产生一定量的汽车尾气等。 ①化学实验室：高中化学实验课主要有基本化学性质演示验证、物质的溶解及溶剂的制备、加热、蒸馏、过滤、分液、药品的取用、存放与安全等基本化学实验操作。常见的几种试验包括酒精灯的使用、实验室制取氧气、碳酸钠和盐酸反应、浓硫酸的稀释等实验。 根据一般化学教学实验内容，项目化学实验室废气量很小，仅有微量的气态污染物产生，种类也因实验科目不同而异，实验废气成分多为酸性废气或无害无机废气。 ②生物实验室：根据中学的生物实验课程安排，生物实验课程包括：学会使用显微镜观察几种切片（植物、动物切片）细胞，了解细胞结构；检测生物组织中的糖类、脂肪、蛋白质；观察DNA和RNA等结构；制备细胞膜；观察植物的叶绿体、线粒体等。生物实验室无废气、废水产生。 ③物理实验室：物理实验主要进行基本的物理现象验证，包括天平测量、测定小灯泡电功率、探究杠杆的平衡条件、验证凸透镜成像规律等力学、电学、光学观察验证试验，实验器材主要为三棱镜、酒精灯、电流表、天平等。 2.2.2 产排污环节分析 本项目主要污染工序见表2-8。 表2-8 主要污染工序 污染物类别; 污染工序; 主要污染因子. 废水; 实验室废水; pH、CODCr、NH3-N. 生活污水; CODCr、NH3-N、动植物油. 废气; 实验室; VOCs、苯、甲苯、HCl、颗粒物、硫酸雾、氨气、氮氧化物. 食堂; 油烟废气. 汽车行驶; CO、HC、NOx. 垃圾房; 臭气浓度. 固废; 学生、教职工生活; 生活垃圾. 游泳池水净化; 游泳池废物、废过滤芯. 实验室; 实验室废物. 人员受伤; 医疗废物. 备用药品; 废药物、药品. 食堂; 餐厨垃圾、废油脂. 实验废水处理; 污泥. 噪声; 设备噪声; LAeq（噪声N）. 注：HC为发动机废气中的未燃部分，还包括供油系中燃料的蒸发和滴漏。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 |  |  | 本项目为新建项目，无现有污染源。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 3.1.1空气环境质量现状 根据《嘉兴市生态环境状况公报》（2023年）可知：受臭氧（O3）影响，2023年嘉兴市区城市环境空气质量未达到二级标准，除臭氧（O3）外其余指标均达到二级标准。细颗粒物（PM2.5）年均值浓度为29μg/m3，同比上升11.5%；臭氧（O3）最大8小时滑动平均90百分位浓度为165μg/m3，同比下降5.7%；全年优良天数为305天，优良天数比例为83.6%，同比上升2.8个百分点。 2023年县级城市中环境空气质量除南湖区、秀洲区和经开区外其余各县级城市均达到二级标准。各县（市）城市环境空气细颗粒物（PM2.5）年均值浓度范围为23-29μg/m3；臭氧（O3）最大8小时滑动平均90百分位浓度范围为142-166μg/m3。各县（市）优良天数比例范围为83.6%-91.7%，秀洲区最低，平湖市最高。”因此，海宁市2023年度环境空气质量达标，属于达标区。 为了解当地基本污染物环境质量现状，本次评价收集了2023年海宁市自动监测站连续一年的常规监测数据，并根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）有关要求，按照HJ663-2013《环境空气质量评价技术规范（试行）》中规定的方法进行了统计，详见表3-1。由表3-1所知，六项大气基本污染物均达标。因此，区域环境质量判定为环境空气质量达标。 表3-1 2023年海宁市基本污染物环境质量现状表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 µg/m3; 标准值 µg/m3; 占标率 %; 达标情况. 二氧化硫; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. 二氧化氮; 年平均质量浓度; 27; 40; 67.5; 达标. 可吸入颗粒物; 年平均质量浓度; 51; 70; 71.4; 达标. 细颗粒物; 年平均质量浓度; 28; 35; 80; 达标. 一氧化碳; 95百分位日平均浓度; 900; 4000; 22.5; 达标. 臭氧; 日最大8小时滑动平均浓度; 160; 160; 100; 达标. 3.1.2地表水环境质量现状 根据《嘉兴市生态环境状况公报（2023年）》，2023年嘉兴市83个市控以上地表水监测断面水质中Ⅱ类14个、Ⅲ类68个、Ⅳ类1个，分别占16.9%、81.9%、1.2%。与2022年相比，Ⅲ类及以上比例下降1.2个百分点，Ⅳ类比例上升1.2个百分点。83个断面主要污染物高锰酸盐指数、氨氮和总磷年均值浓度分别为4.1mg/L、0.34mg/L和0.129mg/L，高锰酸盐指数、氨氮和总磷同比分别下降6.8%、12.8%和11.0%。 另外，根据嘉兴市生态环境局海宁分局提供的资料，海宁市2023年度地表水环境质量为达标区。本项目废水均纳管排放，故不会对附近地表水质量产生明显不利影响。 本项目选址区域附近水体主要为袁硖港及其支流，水功能区名称为杭嘉湖袁硖港海宁工业用水区。按《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》（浙江省水利厅，浙江省环保局，2015年6月），袁硖港水域功能区为GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类。 为了解本项目附近水体的环境质量现状，本环评引用海宁市监测站2022年袁硖港回龙桥断面的监测数据。监测数据详见表3-2。 表3-2 袁硖港回龙桥断面水质监测数据单位：mg/L 监测断面; 2022年1-12月监测数据（mg/L）. 高锰酸盐指数; 氨氮; 总磷; 水质现状评价. 袁硖港回龙桥断面; 3.97; 0.38; 0.199; III类. III类标准; ≤6; ≤1.0; ≤0.2; /. 由监测资料可知，项目附近水体水域现状水质均已达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，水质较好。 3.1.3声环境质量现状 本项目位于海宁市硖石街道江南大道南侧、宗海路西侧，场界南侧50m范围存在海宁市特殊教育中心，属声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，需开展声环境质量现状监测。 根据《声环境功能区划分技术规范》（GBT 15190-2014）中，本项目四周场界为2类声环境功能区。 本项目南侧特殊教育中心昼间声环境背景值引用浙江禾兴检测科技有限公司的检测数据（报告编号：HXJC(HJ)-230156，2023年8月1日）；本次环评期间，委托嘉兴中一检测研究院有限公司于2024年3月12日对本项目四周昼间声环境背景值进行了监测，并出具监测报告（报告编号：HJ240243，2024年3月15日）；委托嘉兴中一检测研究院有限公司于2024年11月08日对本项目四周夜间和南侧特殊教育中心夜间声环境背景值进行了监测，并出具监测报告（报告编号：HJ241326，2024年11月12日）。监测结果如下。 表3-3 选址地声环境现状 单位：dB(A) 序号; 监测点; 昼间; 夜间. 监测值; 标准; 监测值; 标准. 1; 1#东场界; 54; 60; 48; 50. 2; 2#南场界; 51; 60; 49; 50. 3; 3#西场界; 51; 60; 46; 50. 4; 4#北场界; 54; 60; 45; 50. 5; 5#特殊教育中心; 53; 60; 44; 50. 由上表可知，项目区域四周场界以及南侧特殊教育中心昼、夜间声环境均能达到GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类功能区标准。 3.1.4地下水、土壤环境质量现状 本项目不涉及重金属及持久性难降解有机污染物排放。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目可不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 3.1.5生态环境质量现状 本项目位于海宁市硖石街道江南大道南侧、宗海路西侧，不涉及新征土地，租用宏达教育集团有限公司宏达海宁国际学校进行改造，用地范围内无生态环境保护目标，故不进行生态现状调查。 3.1.6 电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，故不开展电磁辐射现状监测。 |
| --- | --- |

| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 3.2.1大气环境保护目标 保护目标为厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标，详见表3-4。具体位置见附图5。 3.2.2声环境保护目标 保护目标为项目厂界外50米范围内的声环境保护目标，根据调查，本项目选址厂界外50米范围内涉及海宁市特殊教育中心等声环境保护目标，详见表3-4。具体位置见附图5。 3.2.3地下水环境保护目标 保护目标为项目厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，根据调查，本项目选址厂界外500米范围内不涉及地下水环境保护目标。 3.2.4生态环境保护目标 本项目不新增土地，故本项目不涉及生态环境保护目标。 表3-4 主要环境保护目标 环境敏感 对象名称; 方位; 坐标（经纬度）; 相对厂界距离; 保护 对象; 保护 内容. X; Y. 大气环境; 海宁市特殊教育中心; S; 120.723867; 30.495371; 10; 师生约1000人; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)中的保护人体健康. 东侧道隆桥农宅; E; 120.732472; 30.495482; 475; 约500人. 南侧住宅; S; 120.727086; 30.493929; 65; 约500人. 南侧住宅; S; 120.728524; 30.490952; 410; 约2000人. 声环境; 海宁市特殊教育中心; S; 120.723867; 30.495371; 10; 师生约1000人; GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类功能区标准. 地下水环境; 厂界外500米范围内不涉及地下水环境保护目标. 生态环境; 不涉及生态环境保护目标. 注：本项目周边500m内不涉及其他住宅、学校等规划保护目标。 |
| --- | --- |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.4污染物排放标准 3.4.1污水 本项目废水纳入海宁钱塘水务有限公司污水集中处理工程截污管网，经海宁首创水务有限责任公司处理后排放，废水纳管水质执行GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中三级标准，其中氨氮和总磷入网排放标准执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）地方标准；废水进入海宁市尖山污水处理厂处理达标后出水水质中NH3-N、CODcr和TP执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33∕2169-2018）中表1的标准限值，其余水质指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。详见表3-5。 表3-5 污水排放标准 序号; 污染物名称; 入网标准; 排海标准. 1; pH(无量纲); 6-9; 6~9. 2; CODCr（mg/L）; 500; 40. 3; SS（mg/L）; 400; 10. 4; NH3-N（mg/L）; 35; 2（4）. 5; TP（mg/L）; 8; 0.3. 6; 动植物油（mg/L）; 100; 1. 括号内数值为每年11月1日至次年3月31日执行。. 3.4.2废气 本项目营运期实验室废气、汽车尾气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准，具体参见表3-6。 表3-6 大气污染物综合排放标准 废气; 最高允许排放浓度; 最高允许 排放速率; 排气筒高; 无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点）. 颗粒物（其它）; 120mg/m3; 3.5kg/h; 15m; 1.0mg/m3. 硫酸雾; 45mg/m3; 1.5kg/h; 15m; 1.2mg/m3. HCl; 100mg/m3; 0.26kg/h; 15m; 0.2mg/m3. NMHC; 120mg/m3; 10kg/h; 15m; 4.0mg/m3. 甲苯; 40mg/m3; 3.1kg/h; 15m; 2.4mg/m3. 苯; 12mg/m3; 0.5kg/h; 15m; 0.4mg/m3. 氮氧化物; 240mg/m3; 0.77kg/h; 15m; 0.12mg/m3. 垃圾房和实验室恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准，见表3-7。 表3-7 恶臭污染物排放标准 污染物; 厂界标准; 二级排放标准. 排气筒高度(m); 排放量. 臭气浓度; 20(无量纲); 15; 2000(无量纲). 氨气; 1.5mg/m3; 15; 4.9kg/h. 二硫化碳; 3.0mg/m3; 15; 1.5kg/h. 油烟废气排放执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准(试行)》，详见表3-8、3-9。 表3-8 饮食业单位的规模划分 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数（个）; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 对应灶头总功率（KW）; 1.67，＜5.00; ≥5.00，＜10; ≥10. 对应排气罩灶面总投影面积(m2); ≥1.1，＜3.3; ≥3.3，＜6.6; ≥6.6. 表3-9饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规 模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 本项目餐饮规模为大型（基准灶头数≥6），其油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3，净化设施最低去除效率85%。 本项目学校内挥发性有机物（VOCs）无组织排放限值执行GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》附录A中表A.1的特别排放限值，详见表3-10。 表3-10 GB37822-2019厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放限值 污染物项目; 排放限值(mg/m3); 特别排放限值(mg/m3); 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃（NMHC）; 10; 6; 监控点处1小时平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 3.4.3噪声 本项目营运期四周场界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标准，具体标准见表3-11。 表3-11 噪声排放限值 单位：dB(A) 时段 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类区; 60; 50. 3.4.4固体废物 本项目固体废物排放执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）中的有关规定，其中一般固体废物的排放参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），采用库、房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用该标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物的排放执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。医疗废物执行《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）中的有关规定。 生活垃圾委托环卫部门清运，参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量 控制 指标 | 3.5总量控制原则 我国目前实行的是区域污染物排放总量目标控制，即区域排污量在一定时期内不得突破分配的污染物排放总量。因此，项目的总量控制应以区域总量不突破为前提，通过对项目污染物排放总量及控制途径分析，最大限度地减少各类污染物进入环境，达到建设项目经济效益、环境效益和社会效益的三统一和本区域经济的可持续发展。 由工程分析可知，本项目实施后，排放的污染因子中，纳入总量控制要求的主要污染物是CODCr、NH3-N。 根据《嘉兴市生态环境局关于修订护航经济稳进提质助力企业纾困解难若干措施的通知》（嘉环发[2023]7号）文件规定：对上一年度环境空气质量年平均浓度达标、水环境质量达到要求的区域，挥发性有机物、化学需氧量和氨氮等三项污染物排放总量控制指标按所需替代总量指标的1:1进行削减替代。对于市级及以上重大项目，化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物排污权指标由市级储备库优先保障。 根据嘉兴市生态环境局海宁分局提供的2023年度资料显示，2023年度海宁市环境空气质量年平均浓度达标，2023年度海宁市地表水环境达标。根据海宁当地要求，本项目仅排放生活污水，无需进行替代削减平衡。 3.5.1总量控制建议值 本项目为新建项目，根据项目工程分析以及项目主要污染物排放情况，并结合该区域总量控制要求，本项目纳入总量控制的污染因子为CODcr、NH3-N。因本项目不属于工业企业，无需进行污染物区域替代削减。 涉及总量控制的污染物产排指标见表3-12。 表3-12 污染物排放总量指标 单位：t/a 项目; 本项目 排放量; 本项目实施后排放量; 新增指标量; 替代削减比例; 替代削减量; 全厂总量建议值. CODCr; 6.693; 6.693; 6.693; /; /; 6.693. NH3-N; 0.335; 0.335; 0.335; /; /; 0.335. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境影响简要分析 本项目租用宏达国际学校已建校舍组织教学，无需新建教学楼等建筑，施工期仅为装修改造及设备的安装，基本无施工期污染情况，故本环评在此不作分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1本项目“三废”汇总 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ 884-2018）要求，本环评对本项目运营阶段产生的废气、废水、噪声及固废产排情况进行汇总。在采取相应措施后，本项目污染物产生及排放量汇总见表4-1~4-5。 |

4.2.1.1 废气污染源强核算汇总

表4-1  废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/ 生产线 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算 方法 | 废气产生量/(m3/h) | 产生浓度/(mg/m3) | 产生量/(kg/h) | 工艺 | 效率/% | 核算 方法 | 废气排放量/(m3/h) | 排放浓度/(mg/m3) | 排放量/(kg/h) |  |
| 食堂 | 食堂 | DA001 | 食堂油烟 | 产污系数法 | 54000 | 12.22 | 0.660 | 油烟净化器 | 85 | 产污系数法 | 54000 | 1.83 | 0.099 | 1300 |
|  |  | 非正常排放 | 食堂油烟 |  | 54000 | 12.22 | 0.660 | 同上 | 捕集效率不变，处理效率降到0% |  | 54000 | 12.22 | 0.660 | 2（单次2h，年发生1次） |
| 实验室 | 实验室 | 有组织 | NMHC、苯甲苯、HCl、颗粒物、硫酸雾、氨气、氮氧化物 | 类比法 | / | / | 少量 |  | / | 类比法 | / | / | 少量 | 780 |
|  |  | 无组织 | NMHC、苯、甲苯、HCl、颗粒物、硫酸雾、氨气、氮氧化物 |  | / | / | 少量 |  |  |  | / | / | 少量 |  |
| 汽车行驶 | 汽车行驶 | 无组织 | CO | 类比法 | / | / | 4.619 | / | / | 类比法 | / | / | 4.619 | 1095 |
|  |  |  | NO2 |  | / | / | 0.101 |  |  |  | / | / | 0.101 |  |
|  |  |  | HC |  | / | / | 0.378 |  |  |  | / | / | 0.378 |  |

注：对于新（改、扩）建工程污染源源强核算，应为最大值。

## 4.2.1.2 废水污染源强核算汇总

表4-2  工序/生产线产生废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/ 生产线 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 产生废水量/(m3/h) | 产生浓度/(mg/L) | 产生量/(kg/h) | 工艺 | 效率/% | 核算方法 | 排放废水量/(m3/h) | 纳管浓度/(mg/L) | 纳管量/(kg/h) |  |
| 职工生活 | 化粪池 | 生活污水 | CODCr | 类比法 | 26.693 | 320 | 8.542 | 隔油池、化粪池 | / | 排污系数法 | 26.693 | 320 | 8.542 | 6240 |
|  |  |  | 动植物油 |  |  | 300 | 8.008 |  |  |  |  | 100 | 2.699 |  |
|  |  |  | NH3-N |  |  | 35 | 0.934 |  |  |  |  | 35 | 0.934 |  |
| 实验室 | 废水处理设施 | 实验室废水 | CODCr | 类比法 | 0.480 | 350 | 0.168 | 中和、沉淀 | / | 排污系数法 | 0.480 | 350 | 0.168 | 1560 |
|  |  |  | NH3-N |  |  | 25 | 0.012 |  |  |  |  | 25 | 0.012 |  |

## 注：对于新（改、扩）建工程污染源源强核算，应为最大值。

表4-3  海宁市丁桥污水处理厂废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序 | 污染物 | 进入丁桥污水处理厂污染物情况 |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生废水量/(m3/h) | 产生浓度/(mg/L) | 产生量/(kg/h) | 工艺 | 综合处理效率/% | 核算 方法 | 排放废水量/( m3/h) | 排放浓度/(mg/L) | 排放量/(kg/h) |  |
| 丁桥污水处理厂 | CODCr | 27.173 | 500 | 13.587 | 沉淀、水解酸化、SBR、厌氧、A/O、膜池、过滤等 | / | 排污系数法 | 27.173 | 40 | 1.087 | 6240（实验废水排放时间按1560计） |
|  | 动植物油 |  | 100 | 2.717 |  |  |  |  | 1 | 0.027 |  |
|  | NH3-N |  | 35 | 0.951 |  |  |  |  | 2（4） | 0.054 |  |

注：对于新（改、扩）建工程污染源源强核算，应为最大值。

4.2.1.3 噪声污染源强核算汇总

表4-4  噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/ 生产线 | 装置 | 噪声源 | 声源类型(频发、偶发等) | 噪声源强 |  | 降噪措施 |  |  | 噪声排放值 |  | 持续时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 噪声值/dB | 工艺 | 降噪效果/dB |  | 核算方法 | 噪声值/dB |  |
| 室内 | 教室广播 | 教室广播 | 偶发 | 类比法 | 75 | 隔声、绿化 | 5 |  | 类比法 | 70 | 3900 |
|  | 人群活动 | 人群活动 | 偶发 | 类比法 | 70 | 隔声、绿化 | 5 |  | 类比法 | 65 | 3900 |
|  | 文体活动 | 文体活动 | 偶发 | 类比法 | 85 | 隔声、绿化 | 5 |  | 类比法 | 80 | 3900 |
| 室外 | 静电除油风机 （DA001） | 静电除油风机 （DA001） | 频发 | 类比法 | 82 | 隔声减震 | 5 |  | 类比法 | 77 | 1300 |
|  | 废水设施（水泵等） | 废水设施（水泵等） | 频发 | 类比法 | 82 | 减震、地面 |  | 5 | 类比法 | 77 | 6240 |
|  | 汽车行驶噪声 | 汽车行驶噪声 | 频发 | 类比法 | 70 | 限速、禁鸣 |  | 5 | 类比法 | 65 | 3900 |

注：（1）其他声源主要是指撞击噪声等。（2）声源表达量：A声功率级（LAw），或中心频率为63～8000 Hz 8个倍频带的声功率级（Lw）；距离声源r处的A声级[LA(r)]或中心频率为63～8000 Hz 8个倍频带的声压级[Lp(r)]。

## 4.2.1.4 固废污染源强核算汇总

表4-5  固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 固体废物名称 | 固废属性 | 产生情况 |  | 处置措施 |  | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 产生量/(t/a) | 工艺 | 处置量/(t/a) |  |
| 游泳池 | 过滤 | 废过滤芯 | 一般固废 | 类比法 | 1.2 | 出售综合利用 | 1.2 | 出售综合利用 |
| 食堂 | 废水、废气处理 | 废油脂 | 一般固废 | 类比法 | 3.0 | 委托专业油脂回收单位处理 | 3.0 | 委托专业油脂回收单位处理 |
| 废水处理 | 废水处理设施 | 污泥 | 危险固废 | 类比法 | 0.32 | 委托有资质的单位处置 | 0.32 | 有资质的危废处置单位 |
| 实验 | 实验室 | 实验室废液 | 危险固废 | 类比法 | 10 |  | 10 |  |
| 实验 | 实验室 | 其他实验室废物 | 危险固废 | 类比法 | 0.5 |  | 0.5 |  |
| 医疗 | 医务室 | 医疗废物 | 危险固废 | 类比法 | 0.1 |  | 0.1 |  |
| 使用 | 医务室 | 废药物、药品 | 危险固废 | 类比法 | 0.02 |  | 0.02 |  |
| 职工生活 | / | 生活垃圾 | 一般固废 | 类比法 | 635.05 | 委托当地环卫部门处理 | 635.05 | 环卫部门 |
| 食堂 | 食堂 | 餐厨垃圾 | 一般固废 | 类比法 | 127.01 |  | 127.01 |  |
| 实验 | 实验室 | 实验室一般固废 | 一般固废 | 类比法 | 0.5 |  | 0.5 |  |
| 游泳池 | 池水净化 | 游泳池消毒等药剂包装物 | 一般固废 | 类比法 | 0.04 |  | 0.04 |  |
| 游泳池 | 池水净化 | 游泳池毛发等废物 | 一般固废 | 类比法 | 0.8 |  | 1.0 |  |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.2 运营期环境影响和保护措施 4.2.2.1 废气 1、实验室废气 本项目设置物理实验室、化学实验室、生物实验室，因学校为普通高中，无复杂的实验内容，参照部分中学实验内容和建设提供的材料可知：①物理实验主要包括电学实验、力学实验、光学实验等，无废气产生；②生物实验包括显微镜观察细胞、生物组织中还原糖、脂肪、蛋白质的鉴定等实验，学校设置生物、化学、探究和创新实验室，主要是一些简单的观察实验，也无生物标本制作，因此无动植物尸体产生，无生物样品灭活，无废气产生；③化学实验包括粗盐的提取、常规酸碱中和反应、钠金属的性状及反应等，不涉及重金属滴定、沉淀实验，实验废气主要为化学反应产生的酸碱气体以及少量的简单有机气体，属于间歇性排放。建设项目使用的化学试剂均保存在专门的药品厨中，日常管理中，药品厨处于封闭状态，只有开展化学实验时，根据需要种类和需求量进行提取。 根据前文分析，项目化学实验室废气量很小，仅有微量的气态污染物产生，种类也因实验科目不同而异，实验废气成分多为酸性废气或无害无机废气，污染物产生量与实验项目、实验时间有关，为间歇式排放，其产生量难以确定，但总体产生量较小，故本环评只做定性分析。建议产生废气的实验过程均在通风柜下进行，带有通风系统及排风系统，通过排风管引至所在建筑屋顶排放（超出15m）。 2、食堂油烟废气 本项目学校食堂厨房的烹制过程会产生油烟废气，主要为挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解产物等，油烟气的成份十分复杂，主要污染物有多环芳烃、醛、酮、苯并(a)芘等200多种有害物质。本项目学生人数为4500人，教职工人数为385人。根据当地的饮食习惯，每人每次食用油的消耗量为30g，本项目中餐教职员工、学生就餐人数约4885人次、晚餐就餐人数约2442人次，中晚餐就餐人数共计约7327人次，则食用油消耗量为57.151t/a。根据调查，学校食堂一般以大锅菜为主，有别于对外营业的餐饮单位，其所排油烟气中油烟含量相对较低，一般占耗油量的1.2～1.5%，本环评取1.5%，则油烟废气产生量为0.857t/a。本项目食堂油烟气经环保认证的油烟净化器处理后屋顶高空排放，净化效率达到85%以上，则油烟废气排放量为0.129t/a。 本项目共设置12只基准灶头，拟于每个灶头上方设置集气罩收集食堂油烟，即共设置12个集气罩，单台集气面积约2.0m2，集气装置控制风速不低于0.6m/s，则单台风量为4320m3/h，理论风量为51840 m3/h，考虑损耗等情况，本项目食堂油烟废气处理设施总风量去54000m3/h。 油烟经静电式油烟净化装置处理后于排气筒（DA001）高于屋顶排放。食堂油烟收集效率以100%计，处理效率以85%计，本项目食堂使用时间约5h/d，年运营时间以260天计，则食堂油烟排放速率约为0.099kg/h，排放浓度为1.83mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中2mg/Nm3的最高允许排放浓度限值。 3、汽车尾气 本项目设有停车位，汽车停车位共有376个，其中，地下停车位200个、地上停车位176个。 汽车在进出停车位进行怠速、加速运行时，会有一定量的汽车尾气排放。根据统计资料及类比调查，车辆进出车位(怠速时小于5km/h)，平均耗油量为按0.04kg/min，正常行驶时(车速大于15km/h)，平均耗油量为0.10lkg/min，汽油燃烧后产生的污染物向周围环境扩散。在相同的耗油量的情况下，汽车废气污染物排放量还与空燃比有关。空燃比是指汽车发动机工作时，空气与燃油的体积比。当空燃比较大时(大于14.5)，燃油完全燃烧，产生CO2和H2O；当空燃比较低(小于14.5)时，燃油不充分燃烧，将产生HC、CO和NO2等污染物。 汽车尾气主要污染因子CO、NO2、HC浓度随汽车行驶状况不同而有较大差别，根据杭州市汽车尾气监测数据统计及有关资料，汽车在怠速与正常行驶时所排放的各污染物浓度见表4-6。 表4-6 汽车尾气中各污染物浓度 污染物; 单位; 怠速; 正常行驶; 备 注. CO; %; 4.5; 2; 容积比. NO2; ppm; 600; 1000; 容积比. HC; ppm; 1200; 400; 容积比. 汽车废气中污染物源强计算如下： 尾气排气量按下式计算： D=QT(k+1)A/1.29 式中：D为废气排放量，m3/h； Q为汽车车流量，v/h； T为车辆在车库运行时间，min； k为空燃比； A为燃油耗量，kg/min； 污染物排放量按下式计算： G=DCf 式中：G为污染物排放量，kg/h； C为污染物的排放浓度，容积比，ppm； f为容积与质量换算系数。 表4-7 各污染物的容积与质量换算系数 污染物; CO; NO2; HC. 换算系数; 1.25; 2.05; 3.84. 本评价在源强计算时，取不利条件，假定汽车在行驶、进出泊位均为怠速运转。本项目停车库主要服务于教职工，车辆进出学校集中在上下班时间，高峰车流量按停车位的100%，即为200辆/h，日车流量以3倍停车位计，约为600辆。 地上停车场最大车流量取地上停车位的100%，约为176辆/h，日进出地上停车场的车流量以地上停车位的3倍计，则地上停车场的日车流量约为528辆。假定车辆在泊位时的行驶时间按100s计，取平均空燃比为12:1，车辆怠速时平均耗油量为0.013kg/min，则由以上公式计算出主要污染物的排放情况，见表4-8。 表4-8 汽车尾气排放源强 污染物; CO; NO2; HC. 地下车库; *源强(mg/s); 682.469; 14.923; 55.908. *排放速率(kg/h); 2.457; 0.054; 0.201. 年排放量(t/a); 2.690; 0.059; 0.220. 地上 停车场; *源强(mg/s); 600.572; 13.133; 49.199. *排放速率(kg/h); 2.162; 0.047; 0.177. 年排放量(t/a); 2.367; 0.052; 0.194. 合计; 年排放量(t/a); 5.507; 0.111; 0.414. *为高峰期源强 地下车库采用自然进风和机械排风通风系统，通过部分采光窗口、车库进出口供给新鲜空气，同时通过排风机把废气排至室外，排风井口结合项目区绿化带设计布置建筑外围的绿化带处，设计车库换气次数为6次/h。地下车库排风口设置在隐蔽的绿化带处，不会对师生产生明显影响。合理设计地下车库排风口高度和形状，高于地面2.5m，远离人群活动场所。类比同类项目，地下车库排放废气中CO、HC、NOx 浓度较低，对周边环境空气影响较小。 4、恶臭 恶臭为人们对恶臭物质所感知的一种污染指标。其主要物质种类达上万种之多。由于其各种物质之间的相互作用（相加、协同、抵消及掩饰作用等），加之人类的嗅觉功能和恶臭物质取样分析等因素，迄今还难以对大多数恶臭物质做出浓度标准，目前我国只规定了八种恶臭污染物的一次最大排放限值、复合恶臭物质的臭气浓度限值及无组织排放源的厂界浓度限值，即GB14554-93《恶臭污染物排放标准》。 目前，国外对恶臭强度的分级和测定多以人的嗅觉感官作为基础得到，如德国的臭气强度5级分级（1958年）；日本的臭气强度6级分级（1972年）等。这种测定方法以经过训练合格的5-8名臭气监测员以自身的恶臭感知能力对恶臭进行强度监测。 北京环境监测中心在吸取国外经验的基础上提出了恶臭6级分级法（见表4-9），该分级法以感受器——嗅觉的感觉和人的主观感觉特征两个方面来描述各级特征，既明确了各级的差别，也提高了分级的准确程度。 表4-9 恶臭6级分级法 恶臭强度级; 特 征. 0; 未闻到有任何气味，无任何反应. 1; 勉强能闻到有气味，但不宜辩认气味性质（感觉阈值）认为无所谓. 2; 能闻到气味，且能辨认气味的性质（识别阈值），但感到很正常. 3; 很容易闻到气味，有所不快，但不反感. 4; 有很强的气味，而且很反感，想离开. 5; 有机强的气味，无法忍受，立即逃跑. 本项目实验废水处理设施、实验室和垃圾房产生少量恶臭气味。根据现场调查及对同行业类比调查，实验废水处理设施和实验室恶臭等级在2级左右，垃圾房恶臭等级在2级左右，垃圾房要求日产日清，并避免运输过程中的抛、撒、滴、漏，定期喷洒消毒、除臭液，降低其恶臭影响，处理后恶臭等级在0-1级左右。 5、废气处理工艺基本情况及达标性分析 本项目工艺废气产生排放及对标情况见表4-10。 表4-10 废气排放标准与本项目工艺废气排放情况对照表 污染物排放源; 污染 因子; 有组织. 本项目; 排放标准; 是否达标. 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. DA001; 油烟废气; 0.099; 1.83; /; 2.0; 达标. 从表4-10可以看出，本项目DA001油烟废气排放浓度达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中2mg/Nm3的最高允许排放浓度限值。 实验室废气：均在通风柜下进行，带有通风系统及排风系统，通过排风管引至所在建筑屋顶排放（超出15m）；本项目实验室用于高中教学，基本只涉及简单的酸碱中和等基础化学实验，不涉及复杂的有机合成实验，每次化学实验试剂使用种类不确定且用量较少，因此，本项目实验室废气经收集后直接由管道通往屋顶高空排放。经查阅多所中学实验室废气验收情况，均可稳定达标排放。 停车场汽车尾气：采用自然进风和机械排风通风系统，通过排风机排放； 垃圾房恶臭：日产日清，并避免运输过程中的抛、撒、滴、漏，定期喷洒消毒、除臭液。 根据上述内容分析，项目主要废气排放口汇总如表4-11所示。 表4-11 项目主要废气排放口污染物排放强度 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m*; 排气筒类型; 排气筒高度(m); 排气筒出口内径(m); 烟气温度℃; 污染物; 污染物排放速率kg/h. 纬度; 经度. DA001; 1#排气筒; 30.494548; 120.725439; 一般排气筒; 15; 1.0; 35; 油烟; 0.099. *：本项目坐标采用经纬度。. 6、监测计划 本项目废气监测计划包括污染源监测计划。污染源监测计划包括对本项目废气进行定期监测以及环保设施竣工验收监测。本项目营运期监测计划参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定。具体监测计划详见表4-12。 表4-12 环境监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 上风向1个，下风向3个; 非甲烷总烃、苯、甲苯、氯化氢、硫酸雾、颗粒物、氨气、氮氧化物、臭气浓度; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996). 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 7、非正常工况 假设事故本项目废气处理装置发生故障，收集效率不变，但处理效率降到0%。本项目非正常工况下废气产生速率、排放速率见表4-13，达标情况详见表4-14。 表4-13 非正常工况下本项目废气产生、排放速率 废气名称; 产生速率（kg/h）; 有组织排放速率（kg/h）; 单次持续时间/h; 发生频次/年. 事故（非正常工况，收集率不变、处理效率0%）. DA001; 油烟; 0.660; 0.660; 2; 1. 表4-14 非正常工况下废气排放达标情况 位置; 项目 污染物; 有组织. 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）; 是否 达标. DA001; 油烟; 0.660; 12.22; 2.0; 否. 根据计算，若发生废气处理设施事故，在非正常工况下，本项目DA001出口废气油烟排放浓度超标。因此，建设单位应积极避免和减少事故性排放的发生。当废气净化装置出现故障时，建设单位应及时修复，杜绝事故排放。因此，学校应加强对环保设施，特别是废气处理装置的维护管理，做好防范措施，确保在正常工况下工作，避免事故排放的发生。 为了更好地保护居住区等环境敏感点，并改善校园内的空气质量，学校必须确保废气收集系统和净化装置的正常运行，并达到本评价所要求的治理效果，定期检查废气收集装置、净化装置、排气筒；若废气收集系统和净化装置发生故障或失效时，必须及时修复，在未修复前必须根据故障情况采取限用或停用措施，将废气对环境的影响降低到最低限度，同时，增加厨房内的换气量，降低厨房内废气浓度，确保员工的安全。 4.2.2.2 废水 根据2.2章节工艺流程和产排污环节分析，本项目运营期产生的废水主要为学生和教职工的生活污水和实验废水。医务室主要用于简单包扎和药品分发，未设置病床，无医疗废水产生。 1、生活污水 本项目用水主要为学生及教职工生活用水、食堂用水、学生住宿用水、体育馆泳池用水等。本项目共有90个班级，共有学生4500余名，教职工385余名，学生住宿人数按1344人计，年上课按照260天计。 根据设计方案，本项目游泳池容积约为300m3，游泳池水循环使用，循环水经过过滤、消毒等净化处理。本项目在游泳池循环水预净化循环水泵的吸水管上设置毛发聚集器。本项目游泳池循环水过滤采用压力过滤器，过滤器采用游泳池水进行反冲洗；循环水在净化过程中采用投加混凝、消毒、除藻、水质平衡等药剂，禁止将氯消毒剂直接注入游泳池。本项目游泳池每日补充水量约占池水容积的5-10%，确保一个月内池水全部更新一次；过滤器反冲洗用水约占游泳池水容积的5-10%。 本项目泳池消毒采用三氯异氰尿酸作为泳池消毒剂，三氯异氰尿酸为白色结晶性粉末或粒状固体，具有强烈的氯气刺激味，含有效氯在85%以上，泳池使用三氯异氰尿酸在水中溶解后生成次氯酸和异氰尿酸，其中次氯酸中氯的化合价为+1，作为消毒剂氧化成-1的还原态氯（自然稳定态），不会产生氯气。 根据GB50015-2019《建筑给水排水设计规范》和本项目设计方案，结合学校实际情况，本项目给水和排水量计算见表4-15。 表4-15 用水量、排水量估算表 用水项目; 数量; 用水量标准; 日用水量 （m3/d）; 上课天数 （天/年）; 年用水量 (m3/a); 年排水量 (m3/a). 教学楼; 4885人; 30L/人·d; 146.55; 260; 38103; 34293. 行政图书楼; 600人; 30L/人·d; 18; 260; 4680; 4212. 艺术体育楼; 400人; 40L/人·次; 16; 260; 4160; 3744. 食堂; 7327人; 25L/人·次; 183.175; 260; 47626; 42863. 学生住宿; 1344人; 170L/人·d; 228.48; 260; 59405; 53464. 体育馆; 600人; 3L/人·场; 1.8; 260; 468; 421. 游泳馆; 60人; 40L/人·次（淋浴）; 2.4; 260; 624; 562. 300m3; 补水10%/d 以过滤器反冲洗水排放; 30; 260; 7800; 7020. 全部更新一次/月; /; /; 3600; 3600. 绿化; 36882.3; 2L/m2·d; 73.765; 260; 19179; /. 未预见水量; 10%; /; 70.017; 260; 18204; 16384. 合计; /; /; 770.187; /; 203849; 166563. 生活污水产生量为166563t/a，生活污水中主要污染物CODCr320mg/L、NH3-N35mg/L、动植物油300mg/L，则CODCr、NH3-N和动植物油产生量分别为53.3t/a、5.83t/a和49.969t/a。本项目厕所废水经化粪池处理、食堂废水经隔油隔渣处理后和其他生活污水一起纳入海宁钱塘水务有限公司污水集中处理工程截污管网，经海宁首创水务有限责任公司处理达标后排入钱塘江，则CODCr、NH3-N和动植物油排放量分别为6.663t/a、0.333t/a和0.167t/a。 2、实验室废水 本项目设有普通化学、物理和生物实验室，实验教学环节将产生实验废水，水量、水质随实验室所属学科、实验类型的不同而有所区别。 项目实验室废水主要来自生物、化学实验容器的清洗废水和实验废液。生物实验含苏丹三、动植物细胞、生物组织等的实验器材，使用双氧水和自来水清洗，在单独的水池进行该类器材的清洗；化学实验含有硝酸银、硝酸铜、碘化铅等危险化学品试剂的实验器材，使用自来水清洗，在单独的水池进行该类器材的清洗；该类废水以及首次仪器清洗水单独收集后作为危废委外处置，该废液的产生量约为10t/a。 根据类比调查，学校实验所用到的药品试剂品种也较多，很难对每一种试剂的排放情况进行定量分析。其中，化学实验室主要使用无机酸碱（盐酸、硫酸、氢氧化钠）与苯、甲苯、苯酚、醋酸等几种常规的试剂，物理实验室一般不产生废水。 一般理化实验室排放含无机物、有机物的废水，生物实验室产生含有机物的废水。有机物主要表现为CODcr，无机物表现为酸碱性等，因此对本项目的实验废水可从CODCr、pH等环境污染因子方面进行分析。 学校排放的实验废水最大的特点是间断性、复杂性、不稳定性，实验过程中及实验结束时排放废水，不做实验时无废水排放。实验室排放的废水中有机物浓度比生活污水小的多，水质基本呈酸性或碱性，有机污染物含量较小，这主要是由于实验排放的有机物很少，与实验试剂相比，用水量相对较大，因此，实验室废水CODcr浓度相对很低，一般为350mg/L，NH3-N为25mg/L，pH1～14。实验时既用到酸也用到碱，排放废水有时呈酸性、有时呈碱性。根据建设单位提供的资料，实验室用水量按8L/人，平均每天实验室接纳约400人次，实验室用水量约为3.2t/d，年用水260天计，则实验用水量约为832t/a，损耗量以10%计，则本项目实验废水排放量约749t/a，CODCr产生量为0.262t/a，NH3-N产生量为0.019t/a。本项目实验废水经收集中和、混凝沉淀处理达标后纳入海宁钱塘水务有限公司污水集中处理工程截污管网，则CODCr、NH3-N排放量分别为0.030t/a、0.002t/a。 综上，本项目废水产生量合计167312t/a，实验废水经酸碱中和、混凝沉淀池处理，生活污水经隔油池、化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准（氨氮、总磷参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中标准）后纳管，最终进入海宁首创水务有限责任公司处理达到《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169-2018)表1现有城镇污水处理厂水污染物排放限值，《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169-2018)中未涉及的指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放。 化粪池属于厌氧处理技术，参考《排污许可证申请与核发技术规范-水处理通用工序》（HJ1120-2020），厌氧处理属于生活污水治理的可行技术。 酸碱中和池工作原理为：实验废水经收集后流至pH调节槽，通过pH仪控制加药泵加碱液或加酸液，控制pH在8.0～9.0范围内，然后再进入混凝池，在混凝反应槽段投加PAC混凝剂，混凝搅拌反应30分钟左右，自流入絮凝反应投加絮凝剂（PAM），絮凝反应30分钟左右，形成絮状沉淀物后自流入斜管沉淀槽一进行沉淀，淀淀槽上清液自流入清水槽排放。沉淀后的污泥由建设单位统一收集后交由有危险废物处理资质的单位回收处理。沉淀处理属于实验废水治理的可行技术。 此外，为确保项目所有污水纳管，本评价要求建设单位切实实施雨污分流措施，确保区域内的所有污水、雨水能够分类收集，并分别进入市政污水或雨水管网。不应出现雨污混合排放，更不得另建排污口，废水不得直接排入附近水体。 本项目实施后学校废水类别、污染物及污染治理设施信息见表4-16，废水间接排放口基本情况见表4-17。 表4-16 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物 种类; 排放 去向; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活污水; CODCr NH3-N 动植物油; 进入城市废水集中处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放; /; 生活污水处理系统; 隔油池、化粪池; DW001; R是 □ 否; R企业总排口 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 2; 实验废水; pH CODCr NH3-N; /; 实验废水处理设施; 中和、混凝沉淀. 表4-17 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排 放量/ 万m3/a; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; E120.723878; N30.497132; 16.7312; 进入城市废水集中处理厂; 连续排放，排放期间流量稳定; 全天; 海宁首创水务有限责任公司; CODC r; 40. pH; 6～9. 动植物油; 1. NH3-N; 2（4）*. 注：NH3-N每年11月1日至次年3月31日执行4mg/L，其余执行2mg/L。 本项目废水污染物排放执行标准见表4-18。 表4-18 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 纳管标准. 标准名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; CODCr; GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中三级标准；NH3-N执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》表1中的其他企业间接排放限值; 500. pH; 6～9. 动植物油; 100. NH3-N; 35. 对依托污水处理设施的环境可行性分析。 本项目位于海宁市硖石街道江南大道南侧、宗海路西侧，属于海宁首创水务有限责任公司的服务范围。学校所在区域污水管网已接通，废水可纳管纳入海宁首创水务有限责任公司，具备废水纳管条件。 海宁首创水务有限责任公司工程设计规模为20万m3/日，2002年污水处理厂一期工程（5万吨/日）投产运行，2005污水处理厂二期工程（5万吨/日）投产运行，2012污水处理厂三期工程设计规模为5万吨/日，采用水解酸化+A2O工艺，于2012年10月正式开工建设，三期工程2014年8月建成，于2016年4月通过环保验收。四期项目选址于丁桥污水处理厂三期东侧，新建日处理能力5万吨污水处理厂一座，于2017年12月正式动工，主要新建细格栅、曝气沉砂池、调节池、初沉发酵池、生化池、MBR 膜池、中控楼、机修间等构筑物，采用MBR处理工艺，目前四期工程已建成投运。 污水处理厂提标改造后的工艺流程框图见图4-1。 图4-1 污水厂提标改造后主体污水处理工艺流程图 本项目废水主要污染物包括pH、CODCr、NH3-N和动植物油等，本项目污染物均在海宁首创水务有限责任公司的设计污染物处理范围内。本项目入网水量为643.5m3/d、167312m3/a，本项目所排放废水纳入海宁钱塘水务有限公司污水收集管网截污工程，处理后的纳管水质能满足海宁首创水务有限责任公司设计进水标准。根据浙江省生态环境厅网站上浙江省企业自行监测信息公开平台上的数据，海宁首创水务有限责任公司污水厂运行良好，出水水质基本稳定，污水排放浓度均符合《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1现有城镇污水处理厂水污染物排放限值以及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准限值。该污水处理厂现状处理量为124000m3/d，目前实际运行负荷约为62%，不超过设计能力20万m3/d，有容量可接纳企业产生的废水。因此，本项目废水接管不会对污水处理厂负荷及正常运行产生不利影响，对该区域地表水体影响不大。 表4-19 首创水务有限责任公司处理厂在线监测出水浓度单位：mg/L，pH 无量纲 时间; pH值; 化学需氧量; 氨氮; 总磷; 总氮. 2023/10/13; 6.92; 19.66; 0.0739; 0.1583; 8.737. 2023/10/14; 6.91; 19.74; 0.0457; 0.1705; 8.324. 2023/10/15; 6.92; 21.16; 0.0431; 0.1697; 7.764. 2023/10/16; 6.90; 20.02; 0.0430; 0.1522; 8.363. 2023/10/17; 6.85; 19.28; 0.0471; 0.1531; 8.129. 2023/10/18; 6.85; 19.49; 0.0845; 0.1555; 8.496. 2023/10/19; 6.83; 19.03; 0.0754; 0.1531; 8.028. 标准限值; 6-9; 40; 2（4）; 0.3; 12（15）. 符合性; 符合; 符合; 符合; 符合; 符合. 注：括号内数值为每年11月1日至次年3月31日执行. 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）规定，本项目实施后的水污染源监测计划如下表。 表4-20 环境监测计划及记录信息表 序号; 排放口编号; 污染物 名称; 监测设施; 手工监测采样方法及个数; 手工监测频次; 手工测定方法. 1; DW001; CODCr; □ 自动 R手动; 瞬时采样 （4个）; 1次/季度; 重铬酸钾法. pH; 玻璃电极法. 动植物油; 红外分光光度法. NH3-N; 水杨酸分光光度法. 4.2.2.3 噪声 一、噪声源强 本项目营运期噪声主要来自于空调系统等机电设备产生的噪声、进出本项目的机动车噪声、教学及文体活动等产生的社会噪声、广播产生的噪声等，社会噪声等无具体空间相对位置，以校区中心作为等效点声源。本项目实验室噪声主要来源于化学实验室，物理和生物实验室主要用于教学和演示，其噪声可以忽略。详见表4-21。 表4-21a 噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声级（dB）. 1; 静电除油风机 （DA001）; 10; -120; 20; 82; 隔声减震; 5h/d. 2; 汽车行驶噪声; /; /; /; 70; 限速、禁鸣; 07:00～22:00. 表4-21b工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序 号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界最近距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失*/dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 校园; 1#教学楼化学实验室1; 75; 隔声、绿化; -180; 65; 1; 10; 54; 07:00～22:00; 26; 28; 1. 1#教学楼化学实验室2; 75; -180; 65; 5; 10; 54; 26; 28; 1. 2#教学楼化学实验室1; 75; -180; -60; 1; 10; 54; 26; 28; 1. 2#教学楼化学实验室2; 75; -180; -60; 5; 10; 54; 26; 28; 1. 5#教学楼化学实验室1; 75; -45; 65; 1; 10; 54; 26; 28; 1. 5#教学楼化学实验室2; 75; -45; 65; 5; 10; 54; 26; 28; 1. 6#教学楼化学实验室1; 75; -45; -60; 1; 10; 54; 26; 28; 1. 6#教学楼化学实验室2; 75; -45; -60; 5; 10; 54; 26; 28; 1. 体育馆文体活动; 80; 160; 45; 1; 35; 42; 26; 16; 1. 废水间; 废水设施（水泵等）; 82; 隔声; 110; 80; 1; 2; 60; 全天; 26; 34; 1. 二、预测模式 本环评预测噪声源外排影响时仅考虑距离衰减，而忽略在传播过程中的阻隔物、空气、地面等的影响，采用下列模式进行计算。 - 单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 式中：LW—由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC—指向性校正，dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB； ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为LP1和LP2。 若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按以下计算公式如下： 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB； LP1（靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级）按下式计算： 式中：Q—指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数，R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 再按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级 式中：LP1i—靠近围护结构处室内 N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内 j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数； 按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 按室外声源预测方法计算预测点处的 A声级。 ③室外声源衰减模式 室外声源在预测点产生的声级计算模型见HJ2.4-2021附录A。噪声在传播过程中的衰减项包括几何发散引起的衰减(Adiv)、大气吸收引起的衰减(Aatm)、地面效应引起的衰减(Agr)、障碍物屏障引起的衰减(Abar)、其他方面效应引起的衰减(Amisc)。 屏障衰减Abar在单绕射(即薄屏障)情况，衰减最大取20dB；在双绕射(即厚屏障)情况，衰减最大取25dB。 ④噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第 j 个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为t，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：tj—在 T 时间内 j 声源工作时间，s； ti—在 T 时间内 i 声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 ⑤预测值计算 预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)； 三、预测结果及分析 1、预测前提 本次预测前提为，该项目采取如下的噪声防治措施后产生的噪声对场界噪声的贡献情况： （1）固定源噪声 根据规划设计方案，配套设施水泵房、配电间以及通风系统风机等设备。一般通过混凝土砖墙及混凝土地板阻隔后隔声量大于20dB(A)，营运期间不会对区域声环境质量产生明显影响。为进一步减小供水水泵、配电间、通风设备等噪声对本项目内师生及周边居民住宅的声环境影响，环评建议应采取如下防治措施： ①泵、通风设备等各类型设备选型符合环保要求，采用低噪声、低振动型。 ②隔振措施：水泵、风机等噪声比较高，设备安装时，根据设备的自重及振动特性采用合适的钢筋混凝土台座或隔振垫、减振器和隔振动钓钩。管道建议采取弹性支撑，即在管道穿过墙壁、地板处用弹性垫或橡胶套管隔离，水泵的进出口可用橡胶软接管连接，或用曲扰橡胶接头。 ③消声措施：风机的出风口、进风口，送、回风管等空气动力噪声高的部位，根据其位置和对环境的影响情况，安装相应的消声器。机械排风用中、高压风机(如混流风机、离心风机)除进出风口加装消声器之外，风机进出风管设软管、软接头，与设备连接的水管以弹性吊支架承接，以减少震动及声音外传。 通过以上措施，可确保本项目噪声达标排放，且不影响周边环境敏感点的生活和工作。 （2）车辆噪声 车辆噪声主要来源于车辆行驶时产生的噪声。项目建成后，项目区域内采用限速、禁鸣等防噪措施，并且车辆在区内运行时间短，区内车辆噪声不会对区声环境造成较大不利影响。 （3）教学噪声 教学噪声主要源于教育活动、上课铃声、课间操广播噪声、体育课噪声等，应加强管理，并加强绿化来减少噪声对周围居民的影响。在落实上述措施的前提下，对外环境影响较小。 2、预测参数 房子的隔声量由墙、门、窗等综合而成，一般在10～25dB，本项目教学楼为砖混结构，车间房屋隔声量取20dB，噪声计算过程中主要技术参数见表4-22。 表4-22 噪声计算过程中主要技术参数汇总表 序号; 技术参数; 全部教学楼. 1; 隔声量; 20dB(A). 2; 指向性因数Q; 1. 3; 平均吸声系数α; 0.06. 4; 长宽; 70m×60m. 5; 高度; 25m. 2、各厂界噪声预测结果 本项目活动噪声主要产生于白天，夜间噪声主要来源于宿舍空调，根据六五软件工作室（SFS）提供的噪声环评专业辅助软件系统EIAProN2021进行噪声预测，各厂界噪声预测结果见表4-23。 表4-23 各厂界噪声预测结果（单位：dB） 序号; 声环境保护目标名称; 噪声贡献值/dB(A); 背景值/dB(A); 噪声预测值/dB(A); 噪声标准 /dB(A); 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东厂界; 48; 44; /; /; 48; 44; 60; 50; 达标; 达标. 2; 南厂界; 43; 40; /; /; 43; 40; 60; 50; 达标; 达标. 3; 西厂界; 48; 38; /; /; 48; 38; 60; 50; 达标; 达标. 4; 北厂界; 43; 39; /; /; 43; 39; 60; 50; 达标; 达标. 5; 南侧特殊教育中心; 42; 38; 53; 44; 53; 45; 60; 50; 达标; 达标. 3、预测结果分析 经预测，本项目建成后四周场界噪声都能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类功能区标准，最近敏感点噪声叠加本项目贡献值后可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求，项目噪声不会对周边环境产生影响。 4、监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）规定，本项目实施后生产运行阶段的噪声污染源监测计划如下表。 表4-24 厂界噪声监测计划 污染源; 监测点位; 频率; 执行标准. 噪声; 四周厂界; 1次/季度; GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准. 4.2.2.4 固体废物 一、污染源强分析 根据工艺分析，本项目运行期副产物主要为餐厨垃圾、废油脂、实验室一般固废、实验室废弃物、医疗废物、污泥、游泳池废物（毛发、消毒等药剂包装物）、游泳池废过滤芯、废药物药品、生活垃圾。 ①餐厨垃圾：主要来自学校食堂，全校师生4885人，根据同类项目类比，餐厨垃圾按0.1kg/人·d计，则餐厨垃圾产生总量约为127.01t/a。餐厨垃圾日产日清，收集后暂存于垃圾收集站，委托有能力单位处理。 ②废油脂：主要为油烟废气处理和食堂废水经隔油池预处理时收集到的废油脂，项目废油脂产生量约为3.0t/a，收集后委托有能力单位处理。 ③实验室一般固废：实验室不定期产生一定量的一般固废，如化学实验室废旧玻璃瓶、量筒等；物理实验产生的废旧玻璃、纸张、电线等；生物实验产生植物根、茎、叶等以及小动物外形和血液观察产生的废弃物，产生量约0.5t/a，统一收集后，与生活垃圾一起交由环卫部门处置。 ④实验室废弃物：项目营运期间，化学实验室会产生一定量的废化学试剂及部分实验产物，主要包括酸碱试剂、废弃实验药品、部分实验产生的无机盐溶液、废弃试管等试验仪器以及废试剂瓶。 生物实验含苏丹三、动植物细胞、生物组织等的实验器材，使用双氧水和自来水清洗，在单独的水池进行该类器材的清洗；化学实验含有硝酸银、硝酸铜、碘化铅等危险化学品试剂的实验器材，使用自来水清洗，在单独的水池进行该类器材的清洗；该类废水以及首次仪器清洗水单独收集后作为危废委外处置，该废液的产生量约为10t/a。根据类比调查，本项目实验室产生的其他废试剂瓶等实验室废弃物产生量约0.5t/a。经分类妥善收集后，交由有资质单位统一清运、处置。 另外，学校根据需要，对部分可重复利用的玻璃器材如玻片、吸管、玻瓶等可以经清洗后，重复使用。 ⑤医疗废物：本项目设有医务室，为全校师生提供包扎伤口、医疗咨询、非处方药的销售等简单的医疗活动，不进行注射、手术等治疗。项目运营过程中会产生少量医疗垃圾，主要包括使用后的伤口包扎纱布、创口贴、伤口清理产生的棉签等，本项目医疗垃圾产生量约0.1t/a。分类妥善收集后，贮存在专门建设的危废暂存间中，定期委托有资质单位统一清运、处置。 ⑥污泥：本项目实验废水沉淀处理过程中会产生一定量的污泥，根据《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ 978-2018），污泥产生量可采用下式计算： 式中： E产生量—污水处理过程中产生的污泥量，以干泥计，t； Q—核算时段内排污单位废水排放量，m3，具有有效出水口实测值按实测值计，无有效出水口实测值按进水口实测值计，无有效进水口实测值按协议进水水量计； W深—有深度处理工艺（添加化学药剂）时按2计，无深度处理工艺时按1计，量纲一。 本项目实验废水产生量为749t，处理过程中添加PAC、PAM 药剂，计算得干泥的产生量约为0.127t。污泥含水率以60%计，则污泥产生量约为0.32t/a。 ⑦游泳池废物：本项目游泳池水循环使用，循环水经过过滤、消毒等净化处理，在游泳池循环水预净化循环水泵的吸水管上设置毛发聚集器，过滤器采用游泳池水进行反冲洗，循环水在净化过程中采用投加混凝、消毒、除藻、水质平衡等药剂，因此，本项目游泳池循环水在过滤、消毒等净化过程会产生毛发、消毒等药剂包装物，根据类比调查，本项目游泳池废物日产生量约为4kg/d，年产生量约1.04t/a，其中，毛发等废物产生量约为1.0t/a、消毒等药剂包装物产生量约为0.04t/a。 ⑧废过滤芯：本项目泳池水循环系统设有过滤器，过滤器需定期更换，产生废过滤芯。一般每个月更换一次，每次更换量约为0.1t，则产生量为1.2t/a。 ⑨废药物、药品：本项目医务室使用过程中药物、药品过期从而产生废药物、药品，据建设单位测算，以上废物产生量为0.02t/a。 ⑩生活垃圾：本项目学生和教职工总人数为4885人，生活垃圾产生量每人按0.5kg/d计，预计生活垃圾年产生量为635.05t/a，由环卫部门定期清运。 本项目副产物产生情况见表4-25。 表4-25 本项目副产物产生情况 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成份; 预测 产生量. 生活垃圾; 学生、教职工生活; 固态; 废果皮、纸屑等; 635.05. 游泳池废物; 池水净化; 固态; 毛发、药剂包装物等; 1.04. 其他实验室废物; 实验室; 固态; 少量试剂瓶等; 0.5. 实验室废液; 实验室; 液态; 少量盐酸、硫酸、含重金属废液等; 10. 实验室一般固废; 实验室; 固态; 废旧玻璃瓶、废弃植物及小动物等; 0.5. 医疗废物; 医疗用品、医疗; 固态; 病人血液、体液、排泄物污染的物品、医用针头、缝合针、化学试剂等; 0.1. 废药物、药品; 使用过程; 固态; 药物、药品; 0.02. 污泥; 废水处理; 固态; 有机物、水、污泥; 0.32. 餐厨垃圾; 食堂; 固态; 剩菜、剩饭等; 127.01. 废油脂; 食堂; 液态; 废食用油; 3.0. 废过滤芯; 游泳池; 固态; 沾染毛发、杂质的过滤芯; 1.2. 根据《固体废物鉴别标准·通则》（GB34330-2017），本项目副产物判定见表4-26。 表4-26 本项目副产物属性判定表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成份; 是否属于固体废物; 判断依据. 生活垃圾; 学生、教职工生活; 固态; 废果皮、纸屑等; 是; 4.1-h. 游泳池废物; 池水净化; 固态; 毛发、药剂包装物等; 是; 4.3-e. 其他实验室废物; 实验室; 固/液态; 少量试剂瓶等; 是; 4.1-c 4.2-a. 实验室废液; 实验室; 液态; 少量盐酸、硫酸、含重金属废液等; 是; 4.1-c 4.2-a. 实验室一般固废; 实验室; 固态; 废旧玻璃瓶、废弃植物及小动物等; 是; 4.1-c 4.2-a. 医疗废物; 医疗用品、医疗; 固态; 病人血液、体液、排泄物污染的物品、医用针头、缝合针、化学试剂等; 是; 4.1-i. 废药物、药品; 使用过程; 固态; 药物、药品; 是; 4.1–b. 污泥; 废水处理; 固态; 无机物、水、污泥; 是; 4.3-e. 餐厨垃圾; 食堂; 固态; 剩菜、剩饭等; 是; 4.1-h. 废油脂; 食堂; 液态; 废食用油; 是; 4.3-e. 废过滤芯; 游泳池; 固态; 沾染毛发、杂质的过滤芯; 是; 4.3-l. 由上表可知，上述副产物均属于固体废物。对于固体废物中，危险废物属性判定见表4-27，危险废物判定依据：《国家危险废物名录（2025年版）》（部令第36号，自2025年1月1日起施行）。一般固体废物判定依据：《固体废物分类与代码目录》（生态环境部办公厅2024年1月22日印发）。 表4-27 本项目废物属性判定与代码表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属危险废物; 危废代码. 生活垃圾; 学生、教职工生活; 否; /. 游泳池毛发等废物; 池水净化; 否; /. 游泳池消毒等药剂包装物; 池水净化; 否; /. 其他实验室废物; 实验室; 是; 900-047-49. 实验室废液; 实验室; 是; 900-047-49. 实验室一般固废; 实验室; 否; /. 医疗废物; 医疗用品、医疗; 是; 841-001-01 841-002-01 841-004-01. 废药物、药品; 使用过程; 是; 900-002-03. 污泥; 实验废水处理; 是; 772-006-49. 餐厨垃圾; 食堂; 否; /. 废油脂; 食堂; 否; /. 废过滤芯; 游泳池; 否; /. 本项目固体废物利用处置方式汇总情况见表4-28。 表4-28 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 副产物名称; 产生 工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物代码; 预测 产生量; 利用处置方式/委托利用处置的单位; 是否符合环保要求. 废油脂; 食堂; 液态; 废食用油; 一般固废; 900-099-S59; 3.0; 委托专业油脂回收单位处置; 符合. 废过滤芯; 游泳池; 固态; 沾染毛发、杂质的过滤芯; 一般固废; 900-009-S59; 1.2; 出售综合利用; 符合. 污泥; 废水处理; 固态; 少量有机物、水等; 危险废物; 772-006-49; 0.32; 委托有资质的单位处置; 符合. 实验室废液; 实验室; 液态; 少量盐酸、硫酸、含重金属废液等; 危险废物; 900-047-49; 10; 符合. 其他实验室废物; 实验室; 固态; 少量试剂瓶等; 危险废物; 900-047-49; 0.5; 符合. 医疗废物; 医疗用品、医疗; 固态; 病人血液、体液、排泄物污染的物品、医用针头、缝合针、化学试剂等; 危险固废; 841-001-01 841-002-01 841-004-01; 0.1; 符合. 废药物、药品; 使用过程; 固态; 药物、药品; 危险固废; 900-002-03; 0.02; 符合. 生活垃圾; 职工生活; 固态; 纸、塑料等; 一般固废; 900-002-S61; 635.05; 环卫部门处理; 符合. 餐厨垃圾; 食堂; 固态; 剩菜、剩饭等; 一般固废; 900-099-S59; 127.01; 符合. 游泳池毛发等废物; 池水净化; 固态; 毛发等; 一般固废; 900-099-S59; 1.0; 符合. 实验室一般固废; 实验室; 固态; 废旧玻璃瓶、废弃植物和小动物等; 一般固废; 900-001-S92; 0.5. 游泳池消毒等药剂包装物; 池水净化; 固态; 消毒液包装物等; 一般固废; 900-099-S59; 0.04; 符合. 由上表可知，本项目固废均能得到相应处置，最终排放量为零，不会对周边环境产生影响。 二、一般工业固废污染防治措施： 一般工业固废收集后在一般固废仓库内暂存，委托有关单位综合利用或处置。 ①学校应当参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)标准进行管理，要求建设一般固废暂存场所，做好防风、防雨、地面硬化等措施，并完善一般固废识别标志。 ②学校应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立一般工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息；注册并登录浙江省固体废物管理信息系统，实时填报工业固体废物产生、转移、利用和处置等数据。 ③学校委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 ④学校应执行《浙江省工业固体废物电子转移联单管理办法（试行）》的相关要求，委托他人运输和利用处置工业固体废物的，应当通过省固废系统发起工业固体废物电子转移联单，如实填写移出人、承运人、接收人信息和转移工业固体废物的种类、重量（数量）等信息。 对照意见，本项目一般工业固废废油脂委托专业油脂回收单位处置；废过滤芯外卖有关企业综合利用；实验室一般废物、餐厨垃圾、游泳池废物和生活垃圾由环卫部门清运。需在台账中注明综合利用去向，包括利用企业、利用方式等信息，并经经信、生态环境、市场监管等部门确认，相关凭证应当上传备案。 三、危险废物污染防治措施及危险废物贮存场基本情况 1、危险废物贮存场所基本情况 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目危险废物污染防治措施见表4-29，危险废物贮存场所基本情况见表4-30。 表4-29 本项目危险废物污染防治措施表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危废代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形 态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 污泥; HW49; 772-006-49; 0.32; 废水处理; 固态; 少量有机物、水等; 少量有机物; 每天; T; 委托有资质单位安全处理. 实验室废液; HW49; 900-047-49; 010; 实验室; 液态; 少量盐酸、硫酸、含重金属废液等; 少量盐酸、硫酸、含重金属废液等; 每学期; T，In. 其他实验室废物; HW49; 900-047-49; 0.5; 实验室; 固态; 少量试剂瓶等; 少量实验试剂; 每学期; T，In. 医疗废物; HW01; 841-001-01 841-002-01 841-004-01; 0.1; 医疗用品、医疗; 固态; 病人血液、体液、排泄物污染的物品、医用针头、缝合针、化学试剂等; 病人血液、体液、排泄物污染的物品、医用针头、缝合针、化学试剂等; 每学期; In T/C/I/R. 废药物、药品; HW03; 900-002-03; 0.02; 使用过程; 固态; 药物、药品; 药物、药品; 每学期; T. 表4-30 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危废 代码; 位置; 占地面积（m2）; 贮存方式; 最大贮存能力(t); 贮存 周期. 危废储存间; 污泥; HW49; 772-006-49; 位于垃圾房北侧; 10; 袋装; 0.32; 半年. 实验室废液; HW49; 900-047-49; 桶装; 5; 半年. 其他实验室废物; HW49; 900-047-49; 瓶装; 0.5; 半年. 医疗废物; HW01; 841-001-01 841-002-01 841-004-01; 5; 袋装; 0.1; 半年. 废药物、药品; HW03; 900-002-03; 袋装; 0.02; 半年. 2、危废贮存场所环境影响分析 本项目所在厂区按照国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设有危废仓库，分别放置医疗废物和其他危险废物，计划设置在垃圾房北侧附近，总占地面积约15m2，贮存场所和设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施以及关闭等措施均遵循《危险废物贮存污染控制标准》的规定。本项危废仓库可以满足贮存需要，不会对周边地表水、地下水以及土壤环境产生影响。 3、危废运输过程环境影响分析 本项目产生的危险废物均委托有资质的单位进行处置，按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025），本报告对于危险废物的收集和转运过程中提出以下要求： a、危险废物的收集应执行操作规程，内容包括使用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等； b、危险废物收集作业人员应根据工作需要配置必须要的个人防护装备； c、在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防泄漏等其他防治污染环境的措施； d、危险废物的收集应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确认包装形式，具体包装应符合如下要求： (1)包装材质要与危险废物相容； (2)性质不相容的危险废物不应混合包装； (3)危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗防漏要求； (4)包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整； e、危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 同时，医疗废物还应执行《医疗废物管理条例》（中华人民共和国国务院令第380号）。医疗废物运送人员在接收医疗废物时，应外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。拒不按规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向当地环保部门报告。 化学性医疗废物应由医疗卫生机构委托有经营资格的危险废物处置单位处置，未取得相应许可的处置单位医疗废物运送人员不得接收化学性医疗废物。 医疗卫生机构交予处置的废物采用危险废物转移联单管理。设区的市生态环境部门对医疗废物转移计划进行审批。转移计划批准后，医疗废物产生单位和处置单位的日常医疗废物交接可采用简化的《危险废物转移联单》（医疗废物专用）。在医疗卫生机构、处置单位及运送方式变化后，应对医疗废物转移计划进行重新审批。《危险废物转移联单》（医疗废物专用）一式两份，每月一张，由处置单位医疗废物运送人员和医疗卫生机构医疗废物管理人员交接时共同填写，医疗卫生机构和处置单位分别保存，保存时间为5年。每车每次运送的医疗废物采用《医疗废物运送登记卡》管理，一车一卡，由医疗卫生机构医疗废物管理人员交接时填写并签字。当医疗废物运至处置单位时，处置厂接收人员确认该登记卡上填写的医疗废物数量真实、准确后签收。 4、危废委托处置环境影响分析 本项目周边分布有嘉兴市固体废物处置有限责任公司、绍兴华鑫环保科技有限公司、浙江金泰莱环保科技有限公司、嘉兴海云紫伊环保有限公司等危废处置单位，完全有能力处置本项目危废，因此，本项目危废委托处置具有环境可行性。 综上，只要学校严格对固体废物进行分类收集，储存场所严格按照有关规定设计、建造，采取防风、防雨、防晒、防渗漏等措施，以“减量化、资源化、无害化”为基本原则，在自身加强利用的基础上，并合理处置，可以达到相关标准。 4.2.2.5 地下水、土壤 （1）污染源、污染物类型和污染途径 本项目对土壤、地下水环境可能造成影响的污染源主要是危废仓库、废水处理设施等区域。 本项目主要污染物为CODcr、NH3-N、危险固废等。 （2）影响途径分析 根据分析，本项目土壤、地下水可能影响途径为地面漫流、垂直入渗。 ①本项目固废若保存不当产生泄漏，可能进入外环境。固体废物在雨水淋滤作用下，淋滤液也可能引起地下水污染。本报告要求所有固废全部贮存于室内，不得露天堆放，危险废物需设置专门的暂存场所，贮存场所按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定进行建设；一般固体废物的排放参照执行GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》，采用库、房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用该标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 ②本项目废水经处理后达标纳管排放，因此正常情况下不会因漫流对土壤、地下水造成影响。如果厂区废水管道、污水处理设施防渗防漏措施不完善，则会导致废水经处理构筑物长期下渗进入地下水。 ③服务期满后对土壤、地下水的影响主要为场地遗留物质未及时清理和危废仓库内遗留危险物质未及时清理，造成地面漫流或渗漏，继而影响周边地下水环境。 （3）污染防治措施 （1）厂区内地面采用混凝土硬化，防止生产过程中跑、冒、滴、漏的物料渗入土壤，进而对地下水环境造成污染。 （2）危废仓库地面做好防腐、防渗、防泄漏、防雨淋措施，门口设置围堰或导排沟。 （3）加强对包装桶的管理，一旦发现有老化、破损现象须及时更换包装， 防止发生泄漏进入土壤及地下水。 （4）分区防渗：对地下水、土壤存在污染风险的建设区应做好场地防渗，即根据污染可能性和影响程度划分为非污染区、一般污染防治区和重点污染防治区。非污染区是指没有物料或污染物泄漏，不会对地下水、土壤环境造成污染的区域或部位。一般污染防治区指裸露地面的生产功能单元，污染地下水、土壤环境的物料泄漏容易及时发现和处理的区域。重点污染防治区位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水、土壤环境的物料泄漏不容易及时发现和处理的区域。 具体土壤、地下水污染防渗分区参照见表4-31。 表4-31 土壤、地下水污染防渗分区参照表 防渗分区; 本项目分区要求; 污染物类型; 防渗技术要求. 重点防渗区; 危废仓库、实验室、废水处理设施; 持久性有机物污染物; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参考GB18598执行. 一般防渗区; 一般固废暂存区; 其他类型; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参考GB16889执行. 简单防渗区; 教学楼、行政楼等; 其他类型; 一般地面硬化. 4.2.2.6环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算；对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 ①当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总数量与其临界量的比值，即为Q； ②当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1Q1+q2Q2+…qnQn 式中：q1、q2 …qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2…Qn——每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1是，将Q值划分为：1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100。 根据调查，本项目营运过程中涉及的危险物质主要为无机酸碱、有机试剂、危险废物，主要分布于实验室、危废仓库。本项目危险物质数量与临界量比值Q确定见表4-32。 表4-32 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 银及其化合物（硝酸银）; /; 0.00006353; 0.25; 0.00025412. 2; 铜及其化合物（硝酸铜、氧化铜、硫酸铜、铜片）; /; 0.00127; 0.25; 0.00508. 3; 硝酸铵; 6484-52-2; 0.0005; 50; 0.00001. 4; 氯酸钾; 3811-04-9; 0.0005; 100; 0.000005. 5; 锰及其化合物（高锰酸钾、二氧化锰）; /; 0.00049005; 0.25; 0.0019602. 6; 氨水; 3811-04-9; 0.0005; 10; 0.00005. 7; 二硫化碳; 75-15-0; 0.0005; 10; 0.00005. 8; 苯; 71-43-2; 0.001; 10; 0.0001. 9; 甲苯; 108-88-3; 0.0005; 10; 0.00005. 10; 乙酸乙酯; 141-78-6; 0.0005; 10; 0.00005. 11; 白磷; 12185-10-3; 0.0001; 5; 0.00002. 12; 硫; 63705-05-5; 0.0005; 10; 0.00005. 13; 溴水; 10035-10-6; 0.001; 2.5; 0.0004. 14; 盐酸; 7647-01-0; 0.005; 7.5; 0.000666667. 15; 硫酸; 7664-93-9; 0.0005; 10; 0.00005. 16; 硝酸; 7697-37-2; 0.001; 7.5; 0.000133333. 17; 硫酸铵; 7783-20-2; 0.0005; 10; 0.00005. 18; 硫酸镍; 7786-81-4; 0.0005; 0.25; 0.002. 19; 醋酸; 64-19-7; 0.0005; 10; 0.00005. 20; 甲酸; 64-18-6; 0.0005; 10; 0.00005. 21; 煤油; /; 0.0005; 2500; 0.0000002. 22; 84消毒液（计次氯酸钠6%）; /; 0.0003; 5; 0.00006. 24; 实验室废液; /; 5; 10; 0.5. 25; 除废液外的其他危险废物; /; 0.94; 50; 0.0188. 项目Q值∑; 0.529944. 从表4-32可知，本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.5299（Q＜1）。因此，该项目环境风险潜势为Ⅰ，做简单分析。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ-2018）附录B，本项目环境风险分析表如下。 表4-33 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目 名称; 海宁市第二高级中学鹃湖校区改造提升项目. 建设地点; 海宁市硖石街道江南大道南侧、宗海路西侧. 地理坐标; 北纬30o29′46.596′′; 东经120o 43′31.176′′. 主要危险物质及分布; 盐酸、硫酸、硝酸、苯、甲苯、乙醇、白磷等试剂分布于实验室，危险废物主要分布于危废仓库。. 环境影响途径及危害后果; 1、本项目危废仓库和各实验室对环境的影响途径包括直接污染和次生/伴生污染。直接污染事故通常的起因是设备（包括管线、阀门或其他设施）出现故障、包装桶破裂或操作失误等，使有毒有害物质泄漏，对周围环境造成污染；而根据本项目风险物质的物性，上述物质具有燃烧性，因此伴生/次生污染主要为可燃物泄漏引发火灾、爆炸事故，产生的CO、烟尘、有机废气等有毒有害烟气对周围环境的影响。 2、此外，扑救火灾时产生的消防废水、伴随泄漏物料以及污染雨水沿地面漫流，可能会对地表水、地下水产生污染。. 风险防范措施要求; 环境风险管理目标是采用最低合理可行原则管控环境风险。采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效的预防、监控、响应。 1、生产过程中：必须加强安全管理，提高事故防范措施；严格注意设备安排、调度的质量；提高认识，完善安全管理制度； 2、在运输过程中应特别小心谨慎、确保安全。合理的规划运输路线和时间；装运应做到定车、定人；担负长途运输的车辆，途中不得停车住宿；被装运的物品必须在其外包装的明显部位按规定粘贴规定的物品标志，包装标志的粘贴要正确、牢固；发生意外应采取应急处理并报环保、公安等部门。 3、储存过程中的风险防范措施：①不同性质的物质储存区间应严格区分，隔开贮存，不得混存或久存。易燃物品应分别专库储藏。并按各类物质的要求配置相应的消防器材、降温设施、防护用品等。 ②实验室及危废仓库应设置通讯、自动报警装置，并保证在任何情况下都处于正常使用状态。 ③仓库地面应采取防渗、防漏、防腐蚀等措施。 ④库内物质应明确标识。按储藏养护技术条件的要求规范储存。 ⑤仓库内应安装温、湿度计，应保持库内通风良好，严格控制库内温度，夏季气温较高，应特别注意降温，采用喷水对仓库屋面进行降温，以确保库内化学品的安全。 ⑥应按养护技术条件和操作规程的要求，严格进行各类物质装卸及储存的管理，文明作业。 ⑦库内原料应尽量快进快出减少易燃危化品储存量过大的危险性。 - 环境风险控制对策：设置风险监控系统，做好应急人员培训。 - 管理对策措施：加强员工管理；建立环境管理机构；加强安全管理的领导；针对环境风险事故，编制环境突发事件应急预案；加强环保措施日常管理。 - 其他：根据国家有关法规，为了认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，使项目投产后能达到劳动安全卫生的要求，保障职工在生产过程中的安全与健康，从而更好的发挥其社会效益和经济效益，学校应落实好相应的劳动安全卫生应急措施。 ①大气风险防范措施：项目场地应明确设立严禁烟火的标示，校区内严禁烟火；在总图布置中，整个考虑校区各建筑物的防火间距，安全疏散以及自然条件等方面的问题，确保其符合国家的有关规定；校内应配备足够数量的相应消防设施（干粉、二氧化碳灭火器等），一切消防器材不准挪动、乱用，并要定期检查，灭火器要按时换药；加强日常消防设施的管理，确保事故时消防设施能够正常使用，针对仓库区可能出现的火灾事故进行消防演练；发生火灾时，第一时间截断雨水排口，由于本项目不涉及危险化学品，故消防废水可通过污水管网进入污水处理厂处理。 废气治理措施必须确保日常运行，如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任；为确保处理效率，在设备检修期间，废气处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护；强化工作人员的责任心和安全意识，认真开展安全检查工作，发现隐患及时整改，将事故消灭在萌芽状态；建立健全安全、环境管理体系，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 ②地表水、地下水及土壤风险防范措施：危废不得露天堆放，须存放于危废仓库，并张贴明显标注；出入库必须检查验收登记；遵守储存相关法律法规；做好四防措施。为防止废水泄漏污染地表水，需加强对废水收集管道的维护，加强各类废水分流工作，落实雨污分流制；配备专职管理人员，做好分区防渗。 ③其他防治措施：为防止出现由于安全事故产生次生环境事故，发生风险事故后，泄露液体必须进行收集，按危废处置要求委托危险废物处置单位处置。此外，根据国家相关规定的要求，项目方应制定环境风险应急预案，并且配备必要的设施。. 4.2.2.7 生态 本项目租用现有已建学校组织教学，无新增用地，因此，本项目实施后对周围生态影响较小。 4.2.2.8 辐射 本项目不属于“新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目”，不涉及电磁辐射环境保护措施。 4.2.2.9外环境对本项目影响分析 本项目作为学校，其本身也是环境敏感目标，学生学习也需要一个安静舒适的环境。 该项目位于浙江省嘉兴市海宁市硖石街道江南大道南侧、宗海路西侧；周围环境对本项目的影响主要表现为附近居民生活噪声、城市道路交通噪声和汽车尾气。附近生活噪声较小且呈间歇性，对本项目影响较小；为了减轻城市道路交通噪声对本项目的不利影响，可采用以下措施进行防治： 本项目北侧为城市主干路，东侧为支路，交通噪声对本项目有一定的影响。根据现场踏勘，目前本项目周边车流量比较稳定，根据学校四周噪声监测数据（表3-3），项目所在区域声环境现状能符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，项目所在地声环境现状良好，交通噪声对本项目影响较小。 为降低道路交通噪声对本项目的影响，建设单位利用绿化控制噪声。在靠近道路一侧种植一定宽度的绿化带，并对校区内部进行合理的绿化布局，既起到吸声、降噪的作用，又能阻挡扬尘，美化环境。经有关资料表明，利用绿化带作为交通防噪措施所达到的降低噪声声级平均值为8dB，密植20~30米宽的林带降低交通噪声10dB。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 食堂油烟 | 经油烟净化装置处理后高于屋顶排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
|  | 实验室废气 有组织 | 颗粒物 | 在通风柜下进行，带有通风系统及排风系统，通过排风管引至所在建筑屋顶排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  | 硫酸雾 |  |  |
|  |  | HCl |  |  |
|  |  | 甲苯 |  |  |
|  |  | 苯 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  |  | NMHC |  |  |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93） |
|  |  | 氨气 |  |  |
|  | 厂界无组织 | 颗粒物 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  | 硫酸雾 |  |  |
|  |  | HCl |  |  |
|  |  | 甲苯 |  |  |
|  |  | 苯 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  |  | NMHC |  |  |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93） |
|  |  | 氨气 |  |  |
|  | 厂区内无组织 | 非甲烷总烃 | / | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）附录A中的特别排放限值 |
| 地表水环境 | DW001 | CODCr | ①实行清污分流、雨污分流；②实验废水经中和、沉淀处理达标后纳入海宁钱塘水务有限公司污水处理工程截污管网；③食堂废水经隔油池、厕所废水经化粪池预处理后和其他生活污水一起纳入海宁钱塘水务有限公司污水集中处理工程截污管网，最终经海宁首创水务有限责任公司处理达标后排入钱塘江。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中氨氮和总磷入网排放标准执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）地方标准） |
|  |  | pH |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
| 声环境 | 场界东01 | 噪声 | 选用低噪声设备，做好设备的减振基础，合理布局，注意维护设备；加强绿化。 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 2类标准 |
|  | 场界南02 | 噪声 |  |  |
|  | 场界西03 | 噪声 |  |  |
|  | 场界北04 | 噪声 |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 1、本项目污泥、实验室废液、其他实验室废物、医疗废物、废药剂药品委托具有危废处理资质的单位处理。2、建议该危险废物在厂区暂存时，学校需加强管理，暂存点地面硬化严格防渗防漏，危废不得露天堆放，避免由于雨水淋溶、渗透等原因对地下水、地表水等环境产生不利影响。3、严格履行国家与地方政府关于危险固废转移的规定，委托具有危废处理资质的单位处理，并报当地环保部门备案，落实追踪制度，严防二次污染，杜绝随意交易。4、废油脂委托专业油脂回收单位处置，废过滤芯外售综合利用，生活垃圾、实验室一般废物、餐厨垃圾和游泳池废物由环卫部门清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 重点防渗区（实验室、危废仓库、废水治理设施）:等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参考GB18598执行 |  |  |  |
|  | 一般防渗区（一般固废暂存区、废气处理设施区域等）:等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参考GB16889执行 |  |  |  |
|  | 简单防渗区（其他区域）:一般地面硬化 |  |  |  |
|  | 占地范围内应采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主；应根据建设项目所在地的地形特点优化地面布局，必要时设置地面硬化、围堰或围墙，以防止土壤环境污染；应根据相关标准规范要求，对设备设施采取相应的防渗措施，以防止土壤环境污染。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 运营期产生的废水、废气等污染物均处理达标排放，固体废物作资源化和无害化处理，加强四周的环境绿化，绿化以树、灌、草相结合的形式，起到降低噪声、吸附尘粒、净化空气的作用，同时防止水土流失。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 学校在厂区按要求设置消防栓，配备足够的防火灭火器材，发生火灾、爆炸事故时，第一时间加以控制，不会发生大面积的火灾事件；原辅料储存区、生产装置区、固体废物堆存区的防渗要求，应满足国家和地方标准、防渗技术规范要求。根据《关于加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见》（浙应急基础[2022]143号）要求，学校应对重点环保设施开展安全风险识别，要求环保设施与主体工程必须同时按照安全生产要求进行设计，各项环保设施设计应当由具有环保设施工程设计资质的单位承担，经科学论证，并经验收合格后方可正式投入使用。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 本项目应严格按照国家排污许可证制度的要求依法申领排污许可证，按证排污，自证守法。环境保护部门基于企事业单位守法承诺，依法发放排污许可证，依证强化事中事后监管，对违法排污行为实施严厉打击。建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，在建设项目正式投产前开展环境保护验收。⑥要求学校建立应急预案：本项目实施后投产前，学校应及时编制突发环境污染事件应急预案，并按照应急预案的要求配备应急物资。 |  |  |  |

- 六、结论

根据以上分析，海宁市第二高级中学鹃湖校区改造提升项目符合符合海宁市“三线一单”要求，项目建设经本评价提出的污染防治措施处理后均能达标排放，不会导致当地的区域环境质量下降，区域环境质量基本能维持现状；项目严格落实总量控制制度；环境风险防范及应急措施可行；只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 食堂油烟 | / | / | / | 0.129 | / | 0.129 | +0.129 |
| 废水 | CODCr | / | / | / | 6.693 | / | 6.693 | +6.693 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.335 | / | 0.335 | +0.335 |
| 一般工业 固体废物 | 废油脂 | / | / | / | 3.0 | / | 3.0 | +3.0 |
|  | 实验室一般固废 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
|  | 游泳池消毒等药剂包装物 | / | / | / | 0.04 | / | 0.04 | +0.04 |
|  | 餐厨垃圾 | / | / | / | 127.01 | / | 127.01 | +127.01 |
|  | 游泳池毛发等废物 | / | / | / | 1.0 | / | 1.0 | +1.0 |
|  | 废过滤芯 | / | / | / | 1.2 | / | 1.2 | +1.2 |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 635.05 | / | 635.05 | +635.05 |
| 危险废物 | 实验室废液 | / | / | / | 10 | / | 10 | +10 |
|  | 污泥 | / | / | / | 0.32 | / | 0.32 | +0.32 |
|  | 其他实验室废物 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
|  | 医疗废物 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 废药物、药品 | / | / | / | 0.02 | / | 0.02 | +0.02 |

- 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①